危化题库

第一部分法律法规	1

一、判断题	1

二、单选题	5

三、多选题	13

第二部分安全管理	21

一、判断题	21

二、单选题	24

三、多选题	27

第三部分安全基础知识	30

一、判断题	30

二、单选题	36

三、多选题	41

第四部分  安全生产技术	43

(一)防火防爆	43

一、判断题	43

二、单选题	47

三、多选题	52

(二)电气安全	56

一、判断题	56

二、单选题	59

三、多选题	63

(三)化工生产技术	66

一、判断题	66

二、单选题	68

三、多选题	71

(四)化工机械设备	73

一、判断题	73

二、单选题	75

三、多选题	79

第五部分  事故应急管理	82

一、判断题	82

二、单选题	86

三、多选题	92

第六部分  事故案例分析	95

# 第一部分法律法规

## 一、判断题

1．制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。    (  ×  )

2．两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，  应当签定安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。    (  √  )

3．《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》提出了建立企业安全生产风险抵押金制度。    (  √  )

4．任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。    (  √  )

5．《中华人民共和国安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。    (   × )

6．所有生产经营单位都必须将本单位的重大危险源报当地人民政府负责安全生产监督管  理的部门备案。    ( √   )

7．生产经营单位对新录用的从业人员，要制定详实的教育培训计划，培训经费由从业人员支付。    (  ×  )

8．安全生产监督管理部门对不具备安全生产条件的企业可以给予关闭。    (   × )

9．生产经营单位可以委托中介机构为其提供安全技术服务。    (  ×  )

10．《中华人民共和国安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家安全和社会治安方面的管理。    (  ×  )

11．《危险化学品安全生产许可证》有效期是3年。    (  √  )

12．生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、分头管理。  (  ×  )

13．工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求。    (  ×  )

14．水上交通管理不适用于《中华人民共和国安全生产法》。    ( √   )

15．中小企业（危险化学品生产）申办《危险化学品安全生产许可证》，不必进行安全评价。    ( ×   )

16．一次事故中死亡3～9人的是特大生产安全事故。    (  ×  )

17．未经批准或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品生产、储存的；可令其限期整  改，逾期未改的责令其停产停业整顿。    (   × )

18．危险化学品生产企业可以根据单位决定是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生  产管理人员。    (  ×)

19．为维护地方社会稳定，对非重、特大伤亡事故，地方政府可责令新闻媒体不予报道。    (  ×  )

20．国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。   ( × )

21．特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。                                                   (  √  )

22．生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议。 ( √ )

23．负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时，生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。               ( ×     )

24．安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者企业标准。    (  ×  )

25．生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行专  门的安全生产教育和培训。    (  √  )

26．工会有依法维护职工在安全生产方面的合法权益，依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督权利。    (  √  )

27．从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，但无权拒绝违章指挥和强令冒险作业。    (   × )

28．危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。  ( √  )

29．生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。   (  √  )

30．危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。    (  √  )

31．公众上交的危险化学品，由安监部门接收。    (  ×  )

32．剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况，发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地安监部门报告。    ( ×   )

33．剧毒化学品购买凭证、准购证不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让，不得使用作废的剧毒化学品购买凭证、准购证。    ( √   )

34．危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府安监部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。    ( ×   )

35．国家实行危险化学品注册制度，并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。    (×  )

36．运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地公安部门报告。    (  √  )

37．危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。    (   × )

38．危险化学品事故应急救援预案应当报市级人民政府公安部门备案。    ( × )

39．危险化学品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量(重量)与所包装的危险化学品的性质和用途应相适应。    ( √   )

40．对重复使用的危险化学品的包装物、容器在使用前，不必进行检查。    ( × )

41．危险化学品生产企业发现危险化学品有新的危害特性时，应立即公告并及时修订其安全技术说明书和安全标签。    ( √   )

42．危险化学品生产、储存企业的改建、扩建也要执行申请、审批和批准书制度。(   √ )

43．危险化学品出入库应进行核查登记。    (  √  )

44．危险化学品入库后，其仓储条件只要符合国家法律法规和标准规定的安全生产条件，不必定期检查。    ( × )

45．危险化学品单位发生危险化学品事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担刑事责任。    (  ×  )

46．属于药品的危险化学品和农药的安全管理，不能依照《危险化学品安全管理条例》的规定执行。    ( ×   )

47．不依法进行安全评价的企业，不能获得安全生产许可证。    (√    )

48．生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，但在生产任务重时，从业人员可以先上岗，后培训。    (  ×  )

49．个人可以购买除农药以外的剧毒化学品。    (  ×  )

50．个体工商户可以生产销售剧毒化学品。    (  ×  )

51．任何单位和个人可以邮寄危险化学品。    (  ×  )

52．危险化学品生产经营场所的建筑物内可以设置员工集体宿舍。  ( × )

53．建设项目未经安全许可的，不得建设或者投入生产(使用)。    ( √   )

54．采购危险化学品时，根据需要索取安全技术说明书和安全标签。(  × )

55．危险化学品事故造成环境污染的信息，由环境保护部门统一发布。    (  √  )

56．易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、放射性等危险物品，其包装质量必须符合有关要求。    (  √  )

57．危险化学品单位发生重大事故，主要负责人因出差在外不在现场，不承担任何事故责任。    ( ×  )

59．只有危险化学品生产企业需要制定事故应急救援预案。    (  ×  )

60．危险化学品生产企业必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。 (  √  )

61．依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院工商部门申请领取危险化学品生产许可证。    ( ×   )

62．生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。    (  √  )

63．危险化学品生产单位已取得生产许可证，在经营销售危险化学品时，就不再办理经营许可证。    (  ×  )

64．危险化学品生产经营单位申请安全生产(经营)许可证时，应自主选择具有资质的安全评价机构，对本单位的安全生产条件进行安全评价。    ( √   )

65．生产企业的从业人员需经安全生产教育和培训合格后方能上岗作业。    ( √   )

66．企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。    (√    )

67．企业依法进行安全评价，就能取得安全生产许可证。    (  ×  )

68．生产企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，应责令停止生产，没收违法所得, 并处20万元以上50万元以下的罚款。    (  ×  )

69．生产企业的安全生产许可证有效期满后有效期可以延期3年。    ( × )

70．生产企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证。    (  √  )

71．《安全生产许可证条例》规定的行政处罚，由安全生产许可证颁发管理机关决定。    ( √   )

72．安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度，并不定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况。  (  ×  )

73．企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。    (  √  )

74．企业进行生产后，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。    (   × )

75．特种作业人员要经业务主管部门培训和考核才能上岗作业。    ( ×  )

76．生产经营单位在实行“三同时”时，安全设施投资应当纳入建设项目概算。    (  √  )

77．危险化学品建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对建设项目“三同时”负责。  (  ×  )

78．国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。    (   √ )

79．工会无权对建设项目的安全设施与主体工程“三同时”进行监督，提出意见。  (  ×  )

80．未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。    ( √   )

81．特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向当地安监部门报告。    (  × )

82．生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。    (  √  )

83．生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。    (  √  )

84．生产经营单位对事故隐患应该登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。    (  √  )

85．生产经营单位为了企业利益，可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。    (  ×  )

86．因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律规定，有权向本单位提出赔偿要求。    (  √  )

87．从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出建议。    ( ×   )

88．安全设备的设计、制造应当符合国家标准或者行业标准，但对其改造和报废企业可以自主确定。    (  ×  )

89．生产经营单位的安全管理人员对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。    (  ×  )

90．生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所，和有关设施、设备上设置明显的安全警告标志。    (  √  )

91．任何单位或者个人对事故隐患，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。    ( √   )

92．生产经营规模较小的单位，可以不建立应急救援组织，也不需指定兼职应急救援 人员。    (  ×  )

93．气瓶充装单位应经设区的市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。  ( ×)

94．根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每季度进行一次自行检查，并作出记录。    (  ×  )

95．锅炉、压力容器的安装、改造、维修，必须由依据《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。    ( √ )

96．特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。    (  √  )

97．生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租，是一种民事行为，生产经营单位可以自主确定发包或出租给任何单位和个人。    (   × )

98．生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备，可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。    (  ×  )

99．危险化学品生产企业根据需要确定是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理 人员。    ( ×   )

100．中小型危险化学品生产企业不必为从业人员缴纳保险费。    (  ×  )

101．危险化学品生产企业不得转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产许 可证。    (  √  )

102．任何单位或者个人对违反《安全生产许可证条例》及其实施办法规定的行为，有权向 安全生产许可证颁发管理机关或者监察机关等有关部门举报。    (   √ )

103．生产单位、储存单位、使用单位是指在工商行政管理机关进行了登记的法人或非法人单位。    (   √ )

104．新建的生产单位可在投产后办理危险化学品登记手续。    (  ×  )

105．危险化学品生产单位必须向用户提供化学事故应急咨询服务，为化学事故应急救援提 供技术指导和必要的协助。    (  √  )

106．已登记的危险化学品生产企业在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应当在6个月内对发生重大变化的内容办理重新登记手续。    (  ×  )

107．从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。

108．危险化学品生产企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。    (  √  )

109．未取得危险化学品安全生产许可证的，不得从事危险化学品生产活动。    (  √  )

110．危险化学品生产企业主要应根据企业的需要和从业人员数量编制岗位操作安全规程。 (  ×  )

111．危险化学品生产企业的安全投入应当符合产品质量要求。    (√  )

112．危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格，不合格者可先上岗再补考。    (   × )

## 二、单选题

1．按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，国务院负责安全生产监督管理的部门对全  国安全生产工作实施( B   )。

A．综合管理    B．综合监督管理  C．监督管理

2．《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少  (   A )，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A．生产安全事故  B．火灾、交通事故C．重大、特大事故

3．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合(  A  )要 求、标志明显、保持畅通的出口。

A．紧急疏散    B．通风    C．建筑规范

4．《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、 储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的 其他生产经营单位，从业人员超过(  C  )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A．100   B．400    C．300

5．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减 轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议( B   )。

A．有效    B．无效    C．根据企业实际情况判定有效或无效

6．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行(   C )检查。

A．每月一次    B．每季度一次    C．经常性

7．《中华人民共和国安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定，但最低要求是必须保证(  C  )。

A．安全宣传教育费用    B．职工防护用品费用

C．具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件

8．《中华人民共和国安全生产法》规定，不具备安全生产条件的生产经营单位(  A  )。

A．不得从事生产经营活动    B．经主管部门批准后允许生产经营

C．经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

9．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的( C   )。

A．安全宣传标语  B．安全宣教挂图    C．安全警示标志

10．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(  C  )和管理能力。

A．生产经营    B．安全技术    C．安全生产知识

11．生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过( C   )，否则，生产经营单位要承担法律责任。

A．安全生产教育  B．安全技术培训    C．安全生产教育和培训

12．《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是( A   )。

A．安全第一、预防为主    B．安全为了生产，生产必须安全

C．安全生产人人有责

13．《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位或者( B   )对事故隐患或者安全生产违 法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A．职工    B．个人    C．管理人员

14．《中华人民共和国安全生产法》规定，在职工因工伤亡事故调查处理工作中，工会组织应(  C  )。

A．和有关部门密切配合

B．了解情况，提出处理意见

C．既和有关部门密切配合，又要独立自主，依法开展群众监督工作

15．《中华人民共和国安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施(  A  )负责。

A．设计    B．施工    C．使用

16．《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和(  B  )。

A．审批    B．安全评价    C．验收

17．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(  A  )、防范措施以及事故应急措施。

A．危险因素    B．事故隐患    C．设备缺陷

18．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予(  B  )。

A．行政处罚    B．处分    C．追究刑事责任

19．《中华人民共和国安全生产法》规定，不依法保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予(  C  )处分。

A．降级    B．降职    C．撤职

20．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的，由(  A  )处15日以下拘留。

A．公安机关    B．检察机关    C．安全生产监督管理部门

21．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加(  C  )，为从业人员缴纳保险费。

A．失业保险    B．养老保险    C．工伤社会保险

22．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的(  A  )对本单位的安全生产工作全面负责。

A．主要负责人    B．安全管理负责人   C．安全管理人员

23．生产经营单位的主要负责人依照《中华人民共和国安全生产法》规定，受刑事处分或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，(  C  )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A．3    B．4    C．5

24．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的给予降职、撤职处分，对逃匿的处(  A  )日以下拘留。

A．15    B．20    C．10

25．《中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中，不属于生产经营单位主要负责人的安全生产工作主要职责的是(  B  )。

A．保证本单位安全生产投入的有效实施

B．组织搞好本单位从业人员的文化娱乐

C．及时、如实报告生产安全事故

26．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者(  C  )标准的劳动防护用品。

A．当地    B．本单位    C．行业

27．《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当向(  C  )报告。

A．当地安监部门  B．当地消防部门    C．本单位负责人

28．《中华人民共和国安全生产法》共计有7章97条，其中条款最多的是(  A  )。

A．第二章：生产经营单位的安全生产保障

B．第三章：从业人员的权利和义务

C．第四章：安全生产的监督管理

29．《中华人民共和国安全生产法》规定，企业所设置的“安全生产管理机构”是指(  A  )。

A．专门负责安全生产管理的职能部门

B．安全生产委员会或安全生产领导小组

C．生产管理或技术管理机构

30．《中华人民共和国安全生产法》规定，企业所设置的“专职安全管理人员”是指(  A  )。

A．专门负责安全生产管理工作的人员

B．负责设备管理、环境保护工作的人员

C．负责技术、设计工作的人员

31．《中华人民共和国安全生产法》规定，工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行(  C  )，提出意见。

A．监察    B．检查    C．监督

32．《中华人民共和国安全生产法》规定，工会依法组织职工参加本单位(  C  )工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

A．劳动保护    B．安全卫生    C．安全生产

33．《危险化学品安全管理条例》规定在中华人民共和国境内(  C  )危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例。

A．生产、包装、经营、储存、运输    B．经营、进口、储存、运输、使用

C．生产、经营、储存、运输、使用

34．《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括(  C  )类危险物品。

A．6    B．7    C．8

35．《危险化学品安全管理条例》规定，公安部门负责危险化学品的(  C  )管理。

A．日常监督    B．综合监督    C．公共安全

36．设立剧毒化学品生产、储存企业应当向(  B  )提出申请。

A．国家安全生产监督管理总局

B．省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

C．设区的市级人民政府安全生产监督管理部门

37．《危险化学品安全管理条例》规定，依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院质检部门申请领取危险化学品(  C  )。

A．经营许可证    B．安全许可证    C．生产许可证

38．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时， 应当提供与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品(  A  )。

A．安全标签    B．运输标签    C．安全标志

39．《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置(  B  )装置。

A．通风防爆    B．通讯报警   C．通风报警

40．《危险化学品安全管理条例》规定，重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存(  B  )年。

A．1    B．2    C．3

41．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品必须储存在(  B  )或者专用储存室内。

A．专用仓库专用场所    B．专用仓库专用场地

C．专用库区专用场地

42．《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、(  C  )保管制度。

A．一人    B．三人    C．双人

43．生产和使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施处置危险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有(  B  )。

A．重大危险源    B．事故隐患    C．事故危险

44．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品运输企业必须具备的条件由(  C  )部门规定。

A．国家公安    B．国家安全    C．国务院交通

45．《危险化学品安全管理条例》规定，通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向(  A  ) 的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。

A．目的地    B．托运地    C．销售所在地

46．《危险化学品安全管理条例》规定，国家实行危险化学品(  A  )制度，并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A．登记    B．注册    C．备案

47．《危险化学品安全管理条例》规定，生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的， 应当向设区的市级人民政府(  C  )部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买。

A．行业主管    B．安监    C．公安

48．《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的运输实行(  B  )制度。

A．资格认可    B．资质认定    C．资格认定

49．《危险化学品安全管理条例》规定，(  A  )应当对专业生产企业生产的槽罐以及其他容器的产品质量进行定期或者不定期的检查。

A．质检部门    B．行业管理部门    C．安监部门

51．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品(  A  )必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。

A．生产企业    B．经营企业    C．运输企业

52．《危险化学品安全管理条例》规定，未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品经营的企业，有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得(  C  )的罚款。

A．1倍以上3倍以下    B．1倍以上4倍以下

C．1倍以上5倍以下

53．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位未根据危险化学品的种类、特性， 在车问、库房等作业场所设置相应的监测、通风等安全设施、设备的，由(  B  )或者公安部门依据职权责令立即或者限期改正。

A．质检部门    B．安监部门    C．环保部门

67．《危险化学品安全管理条例》规定，施行《危险化学品安全管理条例》的目的是：为了加强对(  C  )的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境。

A．化学危险品    B．危险化学物品  C．危险化学品

54．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位的(  A  )对本单位危险化学品的安全管理工作全面负责。

A．主要负责人    B．法人    C．安全负责人

55．《危险化学品安全管理条例》规定，使用危险化学品从事生产的单位必须建立、健全使用危险化学品的(  A  )。

A．安全管理规章制度    B．防火管理规章制度     C．防爆管理规章制度

56．《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用除剧毒化学品以外危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每(  A  )年进行一次安全评价。

A．1    B．2    C．3

57．《危险化学品安全管理条例》规定，未取得危险化学品(  C  )，擅自从事危险化学品公 路、水路运输的企业，由交通部门依据职责对其进行处罚。

A．经营许可证    B．生产许可证    C．运输企业资质

58．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位发生危险化学品事故，未按照本条例的规定立即组织救援，造成严重后果的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于国有公司、企业工作人员(  B  )或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

A．渎职罪    B．失职罪    C．玩忽职守罪

59．《危险化学品安全管理条例》规定，进口危险化学品的经营、储存、运输、使用和处置进口废弃危险化学品，(  C  )本条例的规定执行。

A．参照    B．不参照    C．依照

60．《危险化学品安全管理条例》规定，申请设立剧毒化学品生产、储存企业和其他危险化学品生产、储存企业，申请人应凭省、自治区、直辖市人民政府安监部门(  A  )向工商行政管理部门办理登记注册手续。

A．批准书    B．通知书    C．批准文件

61．《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期(  C  )年。

A．1    B．2    C．3

62．《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前(  C  )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．1    B．2    C．3

63．特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前(  A  )个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A．1    B．2    C．3

64．特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每(  B  )进行一次自行检查，并作出记录。

A．年    B．月    C．半年

65．根据《工伤保险条例》的规定，工伤保险费的缴纳，以下正确的是(  A  )。

A．由用人单位缴纳，职工个人不缴纳

B．按照国家、集体和个人三方负担的原则，由国家，用人单位和职工个人三方缴纳

C．国家承担主要部分，用人单位次之，个人再次之

66．职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，正确处理的做法是(  A  )。

A．由用人单位承担举证责任

B．按照“谁主张，谁举证”的原则，由职工承担举证责任

C．如果由职工承担举证责任，对职工有利

67．职工发生事故伤害，应当(  C  )工伤认定申请。

A只能由用人单位提出

B.只能由职工本人提出

C．先由用人单位提出，用人单位不提出工伤认定申请的，可由职工或者其直系亲属、工会组织提出

68．中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工，均有依照工伤保险条例 的规定享受(  C  )待遇的权利。

A．人身保险    B．医疗保险     C．工伤保险

69．工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受(  B  )待遇。

A．医疗保险    B．工伤医疗    C．养老保险

70．用人单位实行承包经营的，工伤保险(  C  )由职工劳动关系所在单位承担。

A．费用    B．待遇    C．责任

71．属于危险化学品生产单位的第一类易制毒化学品生产单位，可以免于提交下列哪些材料(  C  )。

A．生产设备、仓储设施和污染物处理设施情况说明材料

B．易制毒化学品管理制度和环境突发事件应急预案

C．安全生产管理制度

73．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于(  B  )小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A．24    B．1    C．2

74．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，如果情况紧急，事故现场有  关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府(  C  )和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A．企业生产主管部门    B．公安部门  C．安全生产监督管理部门

75．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应 当(  B  )或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A．立即拨打110  B．立即启动事故相应应急预案    C．立即拨打119

76．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保 护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢 救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要(  A  )事故现场物件的，应当做出 标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

A．移动    B．处置    C．搬开

77．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生地(   C )根据事故的情况，对  涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和侦查措施。

A．人民检察院  B．安全监督管理局C．公安机关

78．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当建立值班制度，并向社会公布值班电话，受理事故报告和(   C )。

A．咨询    B．投诉    C．举报

79．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故，是指造成(   B )，或者10人 以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A．5人以上10人以下死亡    B．3人以上10人以下死亡

C．4人以上10人以下死亡

80．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的， 应依法处罚，发生一般事故的，处(  B  )的罚款。

A．5万元以上20万元以下    B．10万元以上20万元以下

C．15万元以上20万元以下

81．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，应依法处罚，发生重大事故的，处(  C  )的罚款。

A．5万元以上20万元以下    B．20万元以上50万元以下

C．50万元以上200万元以下

82．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，发生较大事故的企业对事故发生负有责任的，处以(  B  )的罚款。

A．10万以上20万以下    B．20万以上50万以下

C．50万以上200万以下

83．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位的主要负责人，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高可处上一年年收入(  A  )的罚款。

A．60％·～100％    B．50％    C．2000~，

84．下列事故类型中，不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》的是(   B )。

A．生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故

B．环境污染事故

C．商场火灾事故

85．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人在事故发生 后迟报或者漏报的，处上一年年收入( B   )的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．100％    B．40％～80％    C．2000~，

86．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起(   A )年内不得担任任何生产   经营单位的主要负责人。

A．5    B．3    C．1

87．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的罚款的行政处罚，由( C   )决定。

A．质监部门    B．公安部门    C．安监部门

88．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，按照有毒物品产生的职业中毒危害程度，有毒品分为一般有毒品和( B   )。

A．剧毒化学品    B．高毒物品    C．普通化学品

89．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，从事使用有毒物品作业的用人单位，应当使用符合(  B  )的有毒物品。

A．省级标准    B．国家标准    C．企业标准

90．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，劳动者职业健康检查和医学观察的费 用，由(  A  )承担。

A．用人单位    B．个人    C．中介机构

91．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目选址时，(   B )应当对建 设项目设立的有关安全条件进行论证。

A．安监部门    B．建设单位    C．建设主管部门

92．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目安全许可是指建设项目设 立(审批、核准、备案)(A    )的安全审查、建设项目安全设施设计的审查和竣工验收。

A．前    B．中    C．后

93．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目未经(   B )的，不得建设 或者投入生产(使用)。

A．同意    B．安全许可    C．审查

94．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位在申请建设项目设立安全 审查前，应当选择(  B  )对建设项目设立进行安全评价。

A．专家组    B．有资质的安全评价机构    c．安全评价单位

95．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，对安全审查未通过的建设项目，建 设单位(  C  )可以再次向原审查部门申请建设项目设立安全审查。

A．1个月后    B．2个月后    C．经过整改后

96.《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位收到同意投入生产(使用)    的建设项目安全设施竣工验收意见书( A   )日内，应当依照《危险化学品安全管理条    例》和《安全生产许可证条例》及其配套规章的规定，申请有关危险化学品的其他安全    生产许可，并提交建设项目竣工验收意见书(复印件)。

A．10    B．15    C．20

97.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，安全生产许可证的颁发管理 工作实行( A )的原则。

A．企业申请、两级发证、属地监管    B．企业申请、三级发证、属地管理

C．企业申请、政府批准

98．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业在( A   )年内不得再次申请安全生产许可证。

A．1   B 2    C。3

99．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险 化学品生产企业有下列行为之一的，(   B )应暂扣安全生产许可证并限期整改。

A．发生1人死亡事故    B．发生重大事故

C．非法进行危险化学品生产

100．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业应当依法进行(   B )。

A．风险分析评价B．安全评价    C．质量评价

101．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，安全生产许可证有效期为 (   C )年。

A．1    B．2    C．3

102．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，安全生产许可证有效期满后 继续生产危险化学品的，应当于安全生产许可证有效期满前(    C)个月，按照本实施办法第十七条的规定向原安全生产许可证颁发管理机关提出延期申请，并提交本实 施办法第十八条规定的文件、资料和安全生产许可证副本。

A．3    B．2    C．1

103．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业，是指 依法设立且取得( A   )的从事危险化学品生产的企业。

A．企业法人营业执照    B．企业法人工商执照

C．主要负责人安全资格证书

104．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有倒卖、出租、出借安全生产许可证行为的，应(   C )。

A．暂扣其安全生产许可证    B．予以警告

c．吊销其安全生产许可证

105．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业终止危险化学品生产活动的，应(  B  )。

A．吊销其安全生产许可证    B．注销其安全生产许可证

C．变更其安全生产许可证

106．《危险化学品登记管理办法》规定，已进行危险化学品登记的单位在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应在(  C  )个月内对发生变化的内容办理重新   登记手续。

A．1    B．2    C．3

107．《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品登记证书有效期为(   C )年。

A．1    B．2    C．3

108．《危险化学品登记管理办法》规定，生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止生产后的(   C )个月内办理注销登记手续。

A．1    B．2    C．3

109．《危险化学品登记管理办法》规定，使用单位终止使用危险化学品时，应当在终止使用后的(  B  )个月内办理注销登记手续。

A．2    B．3    C．6

110．消防工作贯彻(  A  )的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责 任制。

A．预防为主，防消结合    B．预防为主，安全第一

C．预防为主，以人为本

## 三、多选题

1．目前，我国安全生产监督管理实行的是( AC   )相结合的工作体制。

A．综合监督管理    B．综合安全监察

C．专项安全监察    D．专项监督管理

2．《国务院关于进一步加强安全生产的决定》明确安全教育的主要内容有(  ABCD  )。

A．国家有关法律、法规、标准、规范    B．企业有关管理制度和安全职责

C．岗位安全技术、工艺操作规程、规定  D．典型事故案例及事故应急处理措施

3．安全生产管理是进行有关( ABCD   )等活动，达到减少和控制危害和事故的目标。安全生产管理内容有行政管理、监督检查、设备设施管理和作业环境管理。

A．决策    B．计划    C．组织    D．控制

4．《中华人民共和国安全生产法》中的安全生产监督体制包括(  AB  )。

A．地方各级人民政府的监督管理

B．负有安全生产监督管理职责的部门的监督管理

C．公安机关的监督

D．基层群众性自治组织的监督

5．制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是(  ABCD  )。

A．加强安全生产监督管理    B．防止和减少生产安全事故

c．保障人民群众生命和财产安全    D．促进经济发展

6．根据《工伤保险条例》规定，企业缴纳工伤保险费的数额与(  AB  )有关。

A．本单位职工工资总额    B．本单位缴费费率

C．本单位职工人数    D．本单位营业额

7．生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，应该按照(  AD)进行处理。

A．由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分

B．由安全生产监督管理部门给予行政处分

c．责令改正，并给予一定的罚款

D．造成重大事故构成犯罪的，依法追究刑事责任

8．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位在( ABD   )情况下，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A．采用新工艺    B．采用新技术

c．节假日    D．采用新材料或使用新设备

9．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程(ABD    )。

A．同时设计    B．同时施工

c．同时检测    D．同时投入生产和使用

10．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用 的危及生命安全的( AD   )。

A．工艺    B．工具    c．原材料    D．设备

11．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员上岗作业的条件和 要求是(  AC  )。

A．按照国家有关规定经专门的安全作业培训

B．经企业培训合格

C．取得特种作业操作资格证书

D．经质监部门培训合格

12．《中华人民共和国安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当采取( AC   )的措施。

A．签订安全生产管理协议

B．规定安全区域

C．指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

D．设置安全警示标志

13．《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产违法行为的法律责任分为( ABC   )。

A．民事责任    B．刑事责任    c．行政责任    D．其他法律责任

14．《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查处理应当遵循的原则是(  CD  )。

A．查清事故原因    B．查明事故性质和责任

C．实事求是    D．尊重科学

15．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有的职责是( ABCD   )。

A．建立、健全安全生产责任制组织制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故 应急救援预案

B．保证安全生产投入的有效实施

c．督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

D．及时、如实报告生产安全事故

16．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理结构 或者配备安全生产管理人员，可能受到( ACD   )处罚。

A．责令限期改正    B．注销生产许可证

c．逾期未改正的，责令停产停业整顿  D．可以并处二万以下的罚款

17．《中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中( ABCD   )属于从业人员的基本权利。

A．享受工伤保险和伤亡求偿权

B．危险因素防范措施和应急措施的知情权

C．安全管理的批评检举控告权

D．拒绝违章指挥和冒险作业权

18．生产经营单位的( ABC   )不依照《中华人民共和国安全生产法》规定保证安全生产所必需  的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的    资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

A．决策机构    B．主要负责人

C．个人经营的投资人    D．职工

19．《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位为保障应急救援的需要，应当( ABC )。

A．制定企业应急救援预案

B．配备必要的应急救援器材、设备并进行经常性维护保养，保证正常运转

C．建立应急救援组织

D．建立应急救援体系

20．《中华人民共和国安全生产法》规定，单位负责人接到事故报告后，应当( ABD   )。

A．迅速采取有效措施，组织抢救

B．防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

C．组织继续生产

D．按照规定立即向有关部门报告

21．《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位的( AB   )，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A．主要负责人    B．安全生产管理人员  C．车间班组长  D．特种作业人员

22．《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的(  AD  )实行统一规划、合理布局和严格控制，并实行审批制度。

A．生产    B．运输    C．经营    D．储存

23．《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地( AD   )部门备案。

A．公安    B．工商    C．环保    D．安监

24．《危险化学品安全管理条例》规定，发生危险化学品事故，单位主要负责人应按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地(  ABCD  )部门。

A．安监    B．公安    C．环保    D．质检

25．《危险化学品安全管理条例》规定，生产经营单位有下列(  ABCD  )行为之一的，分别由有

关部门依据各自的职权予以关闭或者责令停产停业整顿。

A．未经批准或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品生产、储存的

B．未取得危险化学品生产许可证，擅自开工生产危险化学品的

C．未经审查批准，危险化学品生产、储存企业擅自改建、扩建的

D．生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品，或者用剧毒化学品生产灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品的

26．《危险化学品安全管理条例》规定，发生剧毒化学品被盗、(  AD  )误用后不立即向当地  公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法有  关规定追究刑事责任。

A．误售    B．乱放    C．滥用    D．丢失

27．《危险化学品安全管理条例》规定，经营危险化学品，不得有(   ABC )行为。

A．从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品  B．销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品

C．经营国家明令禁止生产和使用的危险化学品

D．销售农药、灭鼠药、灭虫药

28．剧毒化学品生产企业的下列行为中，不符合《危险化学品安全管理条例》规定的有 (  AC  )。

A．向未取得危险化学品经营许可证的经营单位销售其产品

B．如实记录产量、流向、储存量和用途

C．每两年对生产、储存装置进行一次安全评价

D．对产品实行专用仓库单独存放

29．剧毒化学品生产企业的下列行为中，符合《危险化学品安全管理条例》规定的有(  ABD  )。

A．发现剧毒化学品被盗、丢失，立即向当地公安部门报告

B．每年对生产、储存装置进行一次安全评价

C．剧毒化学品在综合仓库存放

D．在储存场所设置通讯、报警装置

30．下列物品管理适用《危险化学品安全管理条例》的有(   AD )。

A．天燃气    B．民用爆炸品

C．放射性物品    D．属于危险化学品的农药

31．《危险化学品安全管理条例》对危险化学品专用仓库的要求是( ABD   )。

A．应当符合国家标准对安全、消防的要求  B．设置明显标志

C．高度必须超过5 m    D．储存设备和安全设施应当定期检测

33．《危险化学品安全管理条例》规定，下列单位中应当向国家安全监管总局负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记的有( ABCD   )。

A．危险化学品储存企业，其数量未构成重大危险源

B．使用剧毒化学品的单位，其数量未构成重大危险源

C．危险化学品生产企业，其数量未构成重大危险源

D．使用非剧毒化学品的其他危险化学品，数量构成重大危险源

34．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品包装的材质、形式、规格、方法和单位质量(重量)，应与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于(   ACD )。

A．装卸    B．使用    C．运输    D．储存

35．《危险化学品安全管理条例》对危化品包装物、容器的使用有明确的规定。以下正确的做法是(  AC  )。

A．重复使用前应当进行检查，并做出记录

B．检查记录应当至少保存1年

C．危化品包装物、容器的产品质量应当由政府质检部门进行定期或不定期检查

D．企业可以自行检测、检验危化品包装物、容器

36．《危险化学品安全管理条例》对使用危化品从事生产的企业作出了明确规定。正确做法是(  ABD  )。

A．生产条件必须符合国家标准和有关规定

B．必须建立健全安全管理制度

C．对本单位的生产、储存装置可以不进行安全评价

D．在生产、储存、使用场所设置通讯、报警装置

第一部分法律法规    ·25·

37.《危险化学品安全管理条例》规定，托运危险化学品，托运人应当向承运人说明运输危化品的(  ABCD  )。

A．品名    B．数量    C．危害    D．应急措施

38．《危险化学品安全管理条例》规定，任何单位和个人不得(  ABD  )国家明令禁止的危险化 学品。

A．生产    B．经营    C．运输    D．使用

42．《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品在公路运输途中发生(  ACD  )情况时，承运人及押运人员必须立即向当地公安部门报告并采取相应措施。

A．被盗    B．运输车辆发生故障    C．流散    D．泄漏

43．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，生产企业应当建立安全生产责任制的人员和岗位有( ABCD   )。

A．主要负责人    B．分管负责人

C．安全生产管理人员    D．职能部门

44．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，生产企业应当建立( ABC   )等安全生产规章制度。

A．安全教育    B．安全设施设备  C．安全检查    D．工伤保险

45．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业在安全生产许可证有效期内有下列(  BCD  )情形之一时，应当向原安全生产许可证颁发管理机关

申请变更安全生产许可证。

A．变更安全管理人员    B．变更隶属关系的

C．变更企业名称的    D．新建、改建、扩建项目经验收合格的

46．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当采取的措施(  ABCD  )。

A．按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案

B．有应急救援组织或者应急救援人员

C．大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业应有专职消防队，其他危险化学品生产企业应根据实际需要有义务消防队

D．配备必要的应急救援器材、设备

47．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，直接办 理延期手续的条件( ABCD   )。

A．严格遵守有关安全生产的法律法规和本实施办法

B．取得安全生产许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件

C．接受安全生产许可证颁发管理机关及所在地人民政府安全生产监督管理部门的监督检查

D．未发生死亡事故

48．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有哪些行为，安全生产许可证颁发管理机关应当注销其安全生产许可证  ( ABC   )。

A．终止危险化学品生产活动的    B．安全生产许可证被依法撤销的

C．安全生产许可证被依法吊销的    D．发生安全事故的

49．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业有( ABCD   )   行为，应责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证，擅自进行危险化学品生产的

B．接受转让的安全生产许可证的

C．冒用安全生产许可证的

D．使用伪造安全生产许可证的

50．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有( ABC   )行为，应吊销其安全生产许可证。

A．倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的

B．提供虚假证明文件或采取其他欺骗手段，取得安全生产许可证的

C．暂扣安全生产许可证后未按期整改或者逾期仍不H芥本实施办法规定的安全生产条件的

D．降低安全生产条件

51．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危化品生产企业在安全生产许可证有效期内，以下哪些方面发生了变化(  ACD  )，未按规定申请、办理变更手续，责令限期办理变更手续，并处1万元以上3万元以下罚款。

A．主要负责人    B．安全管理人员    C．隶属关系    D．企业名称

52．以下哪些属《特种设备安全监察条例》所称的特种设备(  ABC  )。

A．锅炉    B．压力容器(含气瓶)

C．压力管道    D．居民自来水管道

53．《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下哪些内容(  ABC  )。

A．特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料

B．特种设备的定期检验和定期自行检查的记录

C．特种设备的El常使用状况记录

D．特种设备采购申请报告

54.特种设备安全监察条例》规定，压力容器的设计单位应当具备的条件是(  AB  )。

A·有与压力容器设计相适应的健全的管理制度和责任制度

B．有与压力容器设计相适应的设计人员、设计审核人员

C．有安全管理机构

D．有事故救援预案

55·《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤(  ABC  )。

A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B·工作时问前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C·在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

D．正常患病的

56·《工伤保险条例》规定，有哪些隋形，有关单位和个人可以依法申请行政复议( ABCD   )。

A·工伤认定的职工或者其直系亲属、该职工所在单位对工伤认定结论不服的

B．单位对经办机构确定的单位缴费费率不服的

C·签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构认为经办机构未履行有关协议或者规定的

D·工伤职工或者其直系亲属对经办机构核定的工伤保险待遇有异议的

57.制毒化学品管理条例》包括了易制毒化学品( ABCD   )环节的管理。

A.产    B．经营    C．购买    D．运输

58·《易制毒化学品管理条例》规定，易制毒化学品的产品包装和使用说明书，应当标明的内容( ABD   )。

A·产品的名称    B．产品的化学分子式    C．产品的重量     D．产品的成分

59·《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定，国家对易制毒化学品的(  ACD  )环节实行分类管理和许可制度。

A·生产    B．使用    C．经营    D．运输

60·《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定，生产第一类易制毒品化学品，应当具备的条件是( ABCD )。

A．属依法登记的化工产品生产企业或者药品生产企业

B·有符合国家标准的生产设备、仓储设施和污染物处理设施

C．有严格的安全生产管理制度和环境突发事件应急预案

D·企业法定代表人和技术、管理人员具有安全生产和易制毒化学品的有关知识，无毒品犯罪记录

61·《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，用人单位不得安排(  ABC  )从事使用有毒物品作业。

A·未成年人    B．孕期的女职工

C．哺乳期的女职工    D．在校实习学生

62．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，经营、使用有毒物品的单位，不得经营、使用没有( BCD   )的有毒物品。

A．英文警示说明  B．警示标识    C．中文警示说明    D．安全标签

63．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，需要进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，用人单位应当事先采取下列(   ABC )措施。

A．保持作业场所良好的通风状态，确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合国家职业卫生标准

B．为劳动者配备符合国家职业卫生标准的防护用品

C．设置现场监护人员和现场救援设备

D．为作业人员进行体检

64．下列(  BCD  )的建设项目适用《危险化学品建设项目安全许可实施办法》。

A．石油天然气长输管道及其辅助的储存B．新建危险化学品生产装置和设施

C．改建危化品生产装置和设施    D．扩建危化品储存装置和设施

65．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》所称建设项目安全许可，是指(   ABD )。

A．建设项目设立(审批、核准、备案)前的安全审查

B．建设项目安全设施设计审查

C．环保设施审查

D．建设项目竣工验收

66．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，已经通过安全审查的建设项目有下列 ( ABCD   )情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请变更建设项目设立安全审查。

A．建设项目外部安全防护距离发生变化的

B．变更建设地址的

C．变更主要装置、设备、设施平面布置的

D．变更技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施的

67．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位提交的建设项目申请文件、 资料有以下( ABCD   )情形之一的，安全审查不予通过。

A．未进行安全条件论证或者论证不充分的

B．未选择相应资质的安全评价机构

C．提供虚假文件、资料的

D．安全设施的对策与建设不符合法律、法规、规章规定的

68．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目安全设施设计有下列(  BCD  )   情形之一的，审查不予通过。

A．已选择了相应资质的设计单位进行设计

B．未经过建设项目设立安全审查

C．经安全设立审查但未通过

D．未按有关安全生产法律、法规、规章和标准进行设计

69．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目安全设施有以下(   ABD )情 形．竣工验收不予通过。

A．未选择有相应资质的施工单位施工

B．安全设施的施工不符合国家有关施工技术标准

C．已选择有相应资质的安全评价机构进行安全评价

D．提供虚假文件、资料

70．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目有下列(   AB )行为之一的，应依照《危险化学品安全管理条例》的有关规定进行处罚。

A．建设项目设立未经安全审查批准，擅自从事危险化学品生产、储存的

B．建设项目设立变更后未经安全审查批准，擅自建设的

C．建设单位已将建设项目设立申请文件、资料报告主管审批部门

D．已选择相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价

71．生产安全事故通常分四个等级，这四个等级是(  ABCD  )。

A．特别重大事故  B．重大事故    C．较大事故    D．一般事故

72．不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故是(  BC  )。

A．化工厂在充装液氯钢瓶时发生的死亡事故

B．环境污染事故

C．核设施事故

D．商场发生火灾事故

73．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持(  AC  )原则。

A．实事求是    B．不影响生产经营    C．尊重科学    D．及时准确

74．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人有下列(   CD )行为之一的，处上一年年收入40％～80％的罚款。

A．拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的

B．销毁有关证据、资料的

C．迟报或者漏报事故的

D．在事故调查处理期间擅离职守的

75．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当(  ABC  )，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、慌报或者瞒报。

A．及时    B．准确    C．完整    D．公平

76．《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品生产单位应该进行登记的六项内容，指出以下部分正确的内容( ACD   )。

A．生产单位的基本情况    B．购买产品的主要厂家或单位

C．危险化学品的生产能力    D．危险化学品的产品标准

77．《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品储存单位和使用单位应登记的主要内容是( ABD   )。

A．储存单位、使用单位的基本情况

B．储存或使用的危险化学品品种及数量

C．危险化学品生产单位生产能力

D．储存或使用的危险化学品安全技术说明书和安全标签

78．适用《危险化学品登记管理办法》的生产经营单位有( ABD   )。

A．危险化学品生产单位

B．危化品储存单位

C．使用其他危化品(非剧毒化学品的)但没有构成重大危险源的单位

D．使用剧毒化学品的单位

79．按照《危险化学品登记管理办法》下列说法正确的是( BCD   )。

A．危险化学品登记证书有效期为2年

B．已登记的危险化学品生产企业应在有效期满前3个月，到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核

C．对本单位的危险化学品进行普查，建立危险化学品管理档案

D．生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止生产后的3个月内办理注销登记手续

80．《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人都有维护(  ABCD  )的义务。

A．消防安全    B．保护消防设施  C．预防火灾    D．报告火警

81．《中华人民共和国消防法》规定，易燃易爆气体和液体的( ACD   )应当设置在合理的位置，符合防火防爆要求。

A．充装站    B．安全阀    C．供应站    D．调压站

82．《中华人民共和国消防法》规定，以下(   ABD )应当建立专职消防队，承担本单位火灾扑救工作。

A．大型核设施单位    B．大型发电厂

C．医院    D．生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业

# 第二部分安全管理

## 一、判断题

1．危险化学品的生产单位、储存单位、使用单位是指在工商行政管理机关进行了登记的法人单位，不包括非法人单位。    (  ×   )

2．对于危险性不明的化学品，生产单位应在二年内办理登记手续。    (  ×  )

3．新建的生产单位应在投产前办理危险化学品登记手续。    (  √  )

4．储存单位、使用单位储存或使用的危险化学品安全技术说明书和安全标签属应登记的内容。    (  √  )

5．危险化学品储存单位迁移经营、储存场所不必重新申请办理经营许可证。    ( ×   )

6．首次进口危险化学品时，有生产国家提供的符合要求的安全技术说明书并在包装上加贴安全标签即可。    (  ×  )

7．危险化学品实施全过程管理，是因为危险化学品的特殊性质决定其生产、经营、储存、运输和使用诸环节都存在不安全因素。    （  √  ）

8．危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记。  (  ×  )

9．《安全生产法》对事故的报告作出了具体的规定：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位安全管理部门。（ √）

10．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门及有关部门报告。（ √）

11．《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。  （   √)

12．《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。    (   √ )

13．事故发生后，不管情况如何，事故现场有关人员不得直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。  ( ×  )

14．事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有 效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。    (   √ )

15．在任何情况下，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不可 以越级上报事故情况。    (  ×  )

16．事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人(√)

17．自事故发生之日起30日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内)，因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，事故调查权限不变。    (  ×  )

18．事故调查组的组成应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直  接利害关系。    （    √     ）

19．事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人可酌情提供。    (  ×  )

20．事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。    (√   )

21．事故单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。    (  √  )

22．安全是相对的，没有绝对的安全。    (  √  )

23．安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。    (  ×  )

24．重大危险源是客观存在的，只要进行生产经营活动就有可能存在重大危险源。( √   )

25．安全生产法规体系中不包括安全生产标准。    (  ×  )

26．人体工程学又叫人类工效学，它把人一机器(工具)一环境视为一个系统，协调人一机 关系，使人在操作中感到安全和舒适，使系统获得最高的效率。    ( √   )

27．动火分析的取样点，应由动火分析人根据现场实际情况确定。    (  ×  )

28．安全是指不会引起死亡、职业病、设备财产损失以及环境污染的一种状态。  (  √  )

29．一个未形成良好的群体安全规范的群体，会有许多不安全的违章行为出现。  (  √  )

30．群体压力和从众行为对安全管理可产生积极作用，也可能产生消极作用。    (  √  )

31．隐患是人机环境系统安全品质的缺陷。    (   √ )

32．开展安全标准化是企业的自主行为，不需要政府或其他有关部门的监督与考核。    (   × )

34．建立一个完整的安全生产责任制的总体要求是：横向到边、纵向到底，并由生产经营单位的主要负责人组织建立。    (  √  )

35．安全技术措施计划制度是生产经营单位生产财务计划的一个组成部分，是提高经济效益的重要保证制度。    ( ×   )

36．安全技术措施是为了防止事故发生，采取约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。    (√  )

37．安全生产检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。    ( √ )

38．在工作时问和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的可以认定为工伤。    (   √ )

39．工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的，不可以认定为工伤。    (  ×  )

40．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的不可以认定为工伤。    (  ×  )

41．在上下班途中，受到机动车事故伤害的不可以认定为工伤。    (  ×  )

42．在工作岗位上酗酒导致伤亡的可以视同为工伤。    ( ×   )

43．《工伤保险条例》中所称中华人民共和国境内各类企业包括各种所有制的企业；职工是指与用人单位存在劳动关系的劳动者。    (  √  )

47．道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应  当及时补报。    ( √ )

48．特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区  域，由事故发生地人民政府负责调查。    (  √  )

49．事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告  后，应当于6小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全  生产监督管理职责的有关部门报告。    (  ×  )

51．事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防  范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。    (  √  )

52．安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。    (  √  )

53．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。    (  √  )

54．班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键。    (  √  )

55．班组长全面负责本班组的安全生产工作，是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。    (  √  )

56．按照导致事故的原因把安全技术措施分为，预防事故发生的安全技术措施，控制事故发生的措施和消除减少事故损失的安全技术措施。    (   √ )

57．个人防护是把人体与意外释放能量或危险物质隔开，是一种不得已的隔离措施，但却是保护人身安全的最后一道防线。    ( √   )

58．危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人必须进行安全资格培训，经安全生产监督管理部门或法律法规规定的有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后方可任职。    (  √  )

59．调整工作岗位或离岗2年以上重新上岗的从业人员，应当进行相应的车间(工段、区、队)级安全生产教育培训。    (  ×  )

60．离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，可经车间(工段、区队)重新进行实际操作考核，确认合格后可上岗作业。    (  ×  )

61．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的可以认定为工伤。    (  ×  )

62. 扑救气体火灾时，首先应扑灭火势。    ( ×   )

63．闪点是表征固体化学品燃爆危险性的重要参数，闪点越低，危险性越大。    ( ×   )

64．化学品的爆炸下限越低，爆炸范围越宽，危险性越大。    (  √  )

65．风险是事故发生的可能性与严重性的结合。    (  √  )

66．任何事故都是可以预防的。    (  √  )

67．风险不具有可测性。    (  ×  )

68．在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志。 ( √ )

69．《化工企业厂区动火作业安全规程》(HG23011一1999)将动火作业分为一级动火作业、二级动火作业、三级动火作业三类。    (   × )

70．安全标准化与职业健康安全管理体系是不相容的。    (  ×  )

- 二、单选题

1．生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与单位所从事的生产经营活 动相应的( B   )。

A．法律知识和管理能力

B．安全生产知识和管理能力

C．业务知识和管理能力

2．用于生产、储存危险化学品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论 证和( A   )。

A．安全评价    B．安全监察    C．安全监控

3．生产经营单位应当按照国家有关规定，将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措 施报有关地方人民政府负责应急管理部门和有关部门(   B )。

A．审核    B．备案    C．批准

4．危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化 学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生 防护和应急救援知识的培训，并经(   B )，方可上岗作业。

A．培训    B．考核合格    C．评议

5．剧毒化学品的生产、储存、使用单位，发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时， 必须立即向当地( B   )报告。

A．应急管理部门    B．公安部门

C．企业上级主管部门

6．剧毒化学品经营企业应当每(  C  )核对剧毒化学品的销售情况。

A．月    B．周    C．天

7．危险化学品安全技术说明书每(  C  )年更换一次。

A．1    B．3    C．5

8．每种化学品最多可选用(   A )个标志。

A．2    B．3    C．4

9．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告(   A )。

A．本单位负责人  B．安全生产监督部门  C．本单位安全部门

10．安全生产五要素包括安全文化、安全法制、安全责任、(  C  )和安全投入。

A．安全监管    B．安全措施    C．安全科技

11．安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产过程中由于(   C )所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。

A．管理不善    B．危险    C．事故

12．安全生产监督管理的基本特征为权威性、强制性和(  B  )。

A．普遍适宜性    B．普遍约束性    C．持续改进性

13．安全生产管理是针对生产过程中的安全问题，进行有关(  A  )等活动。

A．决策、计划、组织和控制    B．计划、组织、控制和反馈

C．决策、计划、实施和改进

14．我国安全生产监督管理的基本原则( B   )。

A．坚持“安全第一，预防为主”的原则

B．坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则

C．坚持行为监察与文件监察相结合的原则

15．生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的(    C)，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A．管理标准    B．生产合同    C．安全生产管理协议

16．现代安全管理是以(  C  )为中心。

A．事故处理    B．安全培训    C．预防事故

17．需要向使用者提供危险品事故应急咨询电话的是(  A  )。

A．生产单位    B．销售单位    C．安监机构

18．危险、有害因素的识别是指识别危险、有害因素的存在并确定其(  B  )的过程。

A．数量    B．性质    C．严重性

19．应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到特别重大事故和重大事故报告后，应当逐级上报(  C  )应急管理部门和负有安全生产监督管  理职责的有关部门。

A．地市级人民政府  B．省、自治区、直辖市人民政府    C．国务院

20．应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到较大事故报告后，应当逐级上报(  B  )应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 A．地市级人民政府  B．省、自治区、直辖市人民政府    C．国务院

21．应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到一般事故报告 后，应当逐级上报至( A   )应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有  关部门。A．设区的市级人民政府    B．省、自治区、直辖市人民政府    C．国务院

22．应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应 当同时报告本级(   C )。

A．工会    B．公安机关    C．人民政府

23．国务院应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告( C   )。

A．人民检察院    B．公安机关    C．国务院

24．应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过(  A  )小时。

A．2    B．6    C．12

25．特别重大事故由(  C  )有关部门组织事故调查组进行调查。

A．市人民政府或市人民政府授权    B．省级人民政府或省级人民政府授权

C．国务院或国务院授权

26．重大事故由事故发生地(   C )负责调查。

A．县级人民政府  B．设区的市级人民政府  C．省级人民政府

27．较大事故由事故发生地(  B  )负责调查。

A．县级人民政府  B．设区的市级人民政府  C．省级人民政府

28．一般事故由事故发生地(  A  )负责调查。

A．县级人民政府  B．设区的市级人民政府  C．省级人民政府

29．未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生(    A)组织事故调查 组进行调查。

A．单位    B．社区    C．上级部门

30．事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请(   A )派人参加。

A．人民检察院    B．事故单位    C．事故单位上级部门

31．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起(  A  )日内做出批复。

A．15    B．30    C．60

32．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：(  A   )应当对事故发生单位落实防范 和整改措施的情况进行监督检查。

A．应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

B．工会和职工

C．人民政府

33．易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送（A）部门备案，并依法向社会公布。

A．县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的

B．市级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的

C．省级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的

34．判定某一化学品是否是有毒品的判定依据中的毒性数据LD∞，所使用的试验动物 是(  A  )。

A．大鼠    B．小鼠    C．豚鼠

35．安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准 或者(  A  )。

A．行业标准    B．专业标准    C．企业标准

36．三级安全教育是指( C )。

A．总厂、分厂、车间    B．集团公司、车间、班组

C．厂、车间、班组

37．根据能量转移理论的概念，事故的本质是(  A  )。

A．能量的不正常作用    B．造成人员死伤

C．造成经济损失

38．石油化工产品按火灾危险性分类可分为( C   )。

A．甲类、乙类    B．甲类、乙类、丙类    C．甲类、乙类、丙类、丁类、戊类

39．可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为( A   )。

A．事故    B．不安全    C．危险源

40．按照系统安全工程的观点，安全是指系统中人员免遭( B   )的伤害。

A．事故    B．不可承受风险  C．有害因素

41．海因里希对5000多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出海因里希法则，事故后 果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之比为(  A  )。

A．1：29：300    B．1：10：300    C．1：10：100

42．《安全生产法》第十八条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有 (   C )条的职责。

A．5    B．6    C．7

43．下列(  B  )对本岗位的安全生产负直接责任。

A．班组长    B．岗位工人    C．基层技术人员。

44．《安全生产法》规定：危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置（C）。

A．配备专职安全生产管理人员    B．安全生产管理机构    C．安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

45．下列( A   )是运用工程技术手段消除物的不安全因素，实现生产工艺和机械设备等生 产条件本质安全的措施。

A．安全技术措施  B．安全管理方案  C．安全保障方案

46．隔离是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质等隔开，属于(  C  )。

A．防止事故发生的安全技术措施    B．减少事故损失的安全技术措施

C．A和B都是

47．《安全生产法》第二十二条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有 (   C )条的职责。

A．5    B．6    C．7

48．危险化学品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于( A   )学时；每年再培训时间不得少于16学时。

A．48    B．32    C．72

49．煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等生产经营单位新上岗的从业人员培训时间不得少于(   C )学时；每年接受再培训时间不得少于20学时。

A．48    B．32    C．72

50．下列(   A )是通过有计划、有组织、有目的的形式来实现的。

A．定期安全生产检查    B．季节性及节假日前后安全生产检查

C．专业(项)安全生产检查

51．事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。这种属于(  B  )检查法。

A．常规检查    B．安全检查表法  C．仪器检查

52．《工伤保险条例》规定( C   )应当按条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(职工)缴纳工伤保险费。

A．中华人民共和国境内的各类企业    B．有雇工的个体工商户(用人单位)

C．A和B

- 三、多选题

1．生产经营单位不得将生产经营( ABC   )发包或者出租给不具备安全生产经营资质的单位或者个人。

A．项目    B．场所    C．设备    D．人员

2．在中华人民共和国境内( ABCD   )使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律、行政法规的规定。

A．生产    B．经营    C．储存    D．运输

3．需要进行危险化学品登记的单位为(ABCD    )。

A．生产危险化学品的单位

B．使用危险化学品数量构成重大危险源的单位

C．经营危险化学品的单位

D．使用剧毒化学品的单位

4．经营危险化学品，不得有( ABCD   )的行为。

A．从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学

B．经营国家明令禁止的危险化学品和剧毒化学品生产的灭鼠药

C．销售没有化学品安全技术说明书的危险化学品

D．销售没有化学品安全标签的危险化学品

5．《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故报告应当及时、准确、完整，任何 单位和个人对事故不得(  BCD  )或者瞒报。

A．上报    B．迟报    C．漏报    D．谎报

6．国家对危险化学品的生产和储存实行(ABC    )，并对危险化学品生产、储存实行审批制度。

A．统一规划    B．合理布局    C．严格控制    D．自由经营

7．应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照规定通知公安机关、(ABC    )。

A．劳动保障行政部门    B．工会

C．人民检察院    D．防疫部门

8．危险化学品生产、储存企业，除必须具备有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施的条件，还应具备(ABCD  )。

A．工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定

B．有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员

C．有健全的安全管理制度

D．符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件

9．生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和生产操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( ABC   )。

A．危险因素    B．防范措施    C．事故应急措施  D．劳动纪律

10．生产、经营、(  BCD  )危险化学品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准。

A．实验    B．运输    C．储存    D．使用

11．生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的( ABC   )予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．决策机构    B．主要负责人    C．个人经营的投资人  D．财务负责人

12．生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程(  ABC  )，安全设施投资应当纳入建设项目概算。

A．同时设计    B．同时施工

C．同时投入生产和使用    D．同时维护

13．生产经营单位在开展危害辩识、风险评价和风险控制策划时，应注意满足下列充分性要求(  ABC  )。

A．不仅考虑常规的活动，而且还应考虑非常规的活动

B．考虑自身员工的活动所带来的危害和风险外，还应考虑承包方、供货方包括访问者等相关方的活动

C．考虑作业场所内所有的物料、装置和设备造成的职业安全健康危害

D．职业安全健康目标要求

16．建立的安全生产责任制应满足(ABC    )。

A．必须符合国家安全生产方针、政策和法律法规的要求

B．与生产经营单位管理体制协调一致

C．应有配套的监督、检查等制度，以保证安全生产责任制得到真正落实

D．要根据同行业其他单位部门、班组和岗位情况

17．生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有( ABC   )的职责。

A．建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B．保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故

D．配备生产需要的管理人员和技术人员

18．安全生产投入主要用于哪些方面( ABC   )。

A．建设安全和卫生技术措施工程    B．重大安全生产课题的研究

C．职工的安全生产教育和培训    D．改善职工岗位人员福利待遇

19．编制安全技术措施应遵循的原则为(  ABC  )。

A．必要性和可行性原则    B．轻重缓急与统筹安排的原则

C．领导和群众相结合的原则    D．提高经济效益的原则

20．安全技术措施计划的编制内容包括如下哪些方面(  ABC  )。

A．措施应用的单位或工作场所

B．措施名称，措施目的和内容，经费预算及来源，负责施工的单位或负责人

C．开工日期和竣工日期

D．不包括措施预期效果及检查验收

21．企业安全生产检查的方法包括(   ABC   )。

A．常规检查    B．安全检查表法    C．仪器检查法    D．综合性安全生产检查

22．工伤保险的基本原则是(   ABD   )。

A．强制实施的原则

B．无责任赔偿原则

C．劳动者个人缴费原则

D．损失补偿与事故预防及职业康复相结合的原则

23．下列属于工伤待遇项目的是(  ABC  )。

A．工伤护理费    B．残疾辅助器具费

C．丧葬补助金    D．工伤期间家属看望路费

24．安全技术标准按法律效力分为(  AD   )。

A．强制性标准    B．国际标准    C．国外标准    D．推荐性标准

25．下列情况中属于事故发生的直接原因为(  AD   )。

A．人的不安全行为    B．教育培训不够或者未经安全培训

C．没有操作规程或者操作规程不健全  D．物的不安全状态

26．下列涉及安全管理体系的有(   ACD  )。

A．OHSMA    B．EMS    C．HSE  D．安全标准化

27．人的安全素质包括人的安全(  ABCD  )。

A．意识    B．态度    C．知识    D．技能。

28．安全生产责任制度是单位各项安全生产规章制度及安全管理的(   AD   )。

A．核心    B．目标    C．依据    D．基石

29．风险是发生特定危害事件的(   AB    )的结合。

A．可能性    B．后果    C．随机性    D．因果性

30．企业应实施安全标准化管理，推行(  ABCD  )的安全管理和监督原则，形成良好的安文化。

A．全员    B．全过程    C．全方位    D．全天候

31．企业根据安全检查计划开展各种形式的安全检查，安全检查的形式主要有(  ABCD  )。

A．综合检查    B．专业检查    C．日常检查    D．季节性检查

32．人类的三大安全对策包括(  ABC  )。

A．安全工程技术对策    B．安全教育对策

C．安全管理对策    D．激励对策

35．动火作业分为(  ABC  )三类。

A．特殊危险动火作业    B．一级动火作业

C．二级动火作业    D．三级动火作业

36．禁忌物料是指(  BC   )。

A．化学性质相似的物料    B．化学性质相抵触的物料

C．灭火方法不同的物料    D．灭火方法相似的物料

38．企业设立的应急咨询电话应具备的三个条件是(  ABD   )。

A．24小时值班    B．固定电话    C．开手机值班    D．专业人员值班

39．《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》采用(  ABCD   )动态循环、持续改进的管理模式。

A．计划    B．实施    C．检查    D．改进

40．安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训(  ABC   )与提高等6个阶段。

A．实施    B．自评    C．改进    D．预防

41．风险管理包括(  ABC  )。

A．风险评价    B．风险控制   C．风险识别    D．定量评价

42．以下(  ABD  )属特种作业人员。

A．电工    B．焊工    C．维修工    D．叉车司机

- 第三部分安全基础知识

- 一、判断题

1．电石(碳化钙)可以露天存放。    (  ×  )

2．有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险。    (  √   )

3．同是氧化剂，特性基本相同，可以任意混储混运。    (  ×  )

4．氢氟酸可用玻璃及陶瓷容器储存。    (  ×  )

5．浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存，因此也可用镀锌铁桶储存。    (  ×  )

6．剧毒物品的仓库应使用密闭措施。    (  ×  )

7．乙类危险化学品分装、改装、开箱检查应在库房内进行。    (  ×  )

8．液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。    (  ×  )

9．有毒品在水中的溶解度越大，其危险性也越大。    (  √  )

10．闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标，闪点越高，爆炸危险性越大。    (  ×   )

11．人可以长期吸入氧气，而且氧气越纯越好。    (  ×   )

12．压缩气体如正丁烷、乙炔等发生着火时，应迅速灭火，然后切断气源。    (  ×  )

13．危险化学品安全技术说明书规定的16项内容，不得随意删除或合并，其顺序可以随意变更。    (  ×  )

14．危险化学品露天储存时单一储存区最大储量2000—2400 t。    (  √  )

16．危险化学品运输企业必须具备的条件由国务院交通部门规定。    ( √   )

17．危险化学品可以不限量的在厂房内中间仓库存放。 (  ×  )

18．在采取措施的情况下，可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。    (  ×  )

19．大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线(公路、铁路、水路)、工矿企  业等距离至少保持1000 m。    (  √  )

20．危险化学品库房门应为木质门，采用外开式，设置高侧窗。(剧毒物品仓库的窗户应  加设铁护栏)    ( × )

21．在危险化学品储存中露天储存禁忌品问的距离10 m及以上。    ( √   )

22．装卸和搬运易燃液体中，必须轻装轻卸，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。    （  √  )

23．遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于三级耐火建筑的库房内。    ( ×   )

24．遇湿易燃物品储存库房相对湿度需控制在大于75％。    (   ×   )

25．易燃固体储存库房温度需控制在35℃及以下。   ( √  )

26．受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中，其包装应采取避光措施。   （  √  ）

27．储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过60℃。    (  ×   )

28．装卸易燃液体需穿防静电工作服。禁止穿带铁钉鞋。    (  √  )

29．根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定，除了爆炸品、气体、感染性物品和放射性物品外，其他危险物按其呈现的危险程度，按包装结构强度和防护性能，危险品包装共分成三类包装。    (  √  )

30．爆炸品主要具有反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体等特性。    (  √   )

31．决定爆炸品敏感度的内在因素是它的化学组成和结构，影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。    (  √  )

32．杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响，在一般情况下，固体杂质，特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。    (  ×  )

33．决定爆炸品敏感度是外来因素，有温度、杂质、结晶、密度等。（  × ）

34．爆炸品仓库必须选择在人烟稀少的空旷地带，与周围的居民住宅及工厂企业等建筑物必须有一定的安全距离。   (  √  )

35．爆炸品仓库应为单层建筑，周围不宜装设避雷针。    （ × ）

36．爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库温度控制在5℃以下。    (  ×  )

37．爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库温度控制在5℃以上，相对湿度一般控制在80％～85％。   (  ×  )

38．堆放各种爆炸品时，要求做到牢固、稳妥、整齐，防止倒垛，便于运输。爆炸品的包装箱宜直接在地面上放置，防止倒塌。   (  ×  )

39．堆放各种爆炸品时，要求做到牢固、稳妥、整齐，防止倒垛，便于运输。爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置，最好铺垫20 Cm左右的水泥块或钢材铺垫。    (  ×  )

40．爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运，点火器材、起爆器材与炸药、爆炸性药品以及  发射药、烟火等其他爆炸品可以共同储存和运输。    (  ×  )

41．为保证爆炸品储存和运输的安全，必须根据各种爆炸品的性能或敏感程度严格分类，  专厍储存、专人保管、专车运输。    (  √  )

42．一切爆炸品严禁与氧化剂、自燃物品、酸、碱、盐类、易燃可燃物、金属粉末和钢铁  材料器具等混储混运。    (  √   )

43．装卸和搬运爆炸品时，必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻以及拖、拉、摩擦、撞击爆炸。    (  √  )

44．在装卸和搬运爆炸品时，对于散落的粉末或粒状爆炸品，应立即用簸箕收集起来。（  ×  ）

45．运输爆炸品时必须经交通管理部门批准后，可自行规划运输路线。（ ×   ）

46．压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光暴晒，严禁受热，  库内照明应采用防爆照明灯，库房周围不得堆放任何可燃材料。    (   √   )

47．运输压缩气体和液化气体钢瓶时，钢瓶一般应平放，瓶口朝向没有严格要求，可以交叉放置。    (  ×  )

48．一个危险化学品仓库内可以储存所有危险化学品种类。    (  ×  )

49．遇湿易燃物品库房必须干燥，严防漏水或雨雪浸入，但可以在防水较好的露天存放。    (  ×  )

50．遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫。    ( ×   )

51．遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂；但活泼的金属火灾时可以使用二氧化碳灭火。   （  × ）

52．氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内。远离火种、热源，照明设备可以用非防爆的。  （  ×  ）

53．不同品种的氧化剂，应根据其性质及消防方法的不同，选择适当的库房分类存放及分类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运；亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运。    ( √   )

54．有毒品在水中的溶解度越大，其危险性也越大。因为人体内含有大量水分，所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收。    (  √  )

55．有毒品不溶于水时，人体的中毒可能性就很小。    ( ×   )

56．有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体，会随血液蔓延全身，加快中毒速度。因此，在皮肤破裂时，应停止或避免对有毒品的作业。    (  √  )

57．剧毒品和爆炸品管理一样也应严格按照“五双管理制度”执行(双人验收、双人发货、双人保管、双把锁、双本帐)。    (  √  )

58．有毒品必须储存在仓库，不得露天存放。应远离明火、热源，库房通风应良好。    (  √  )

59．严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。    ( √   )

62．腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。    (  √  )

63．如果储存容器合适的情况下，硫酸、硝酸、盐酸及烧碱都可储存于一般货棚内。    (  ×  )

64．盐酸可用耐酸陶坛；硝酸应该用铝制容器；磷酸、冰醋酸、氢氟酸用塑料容器；浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制容器，或镀锌铁桶储存。    ( ×   )

65．危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。    ( √   )

66．危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形与主标志相同。    ( ×   )

67．危险化学品的标志使用原则：当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应该用主标表示主要危险性类别，并用副标表示重要的其他的危险类别。    (  √  )

68．危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，安全技术说明书和安全标签可暂缓修订。  （ ×  ）

69．化学品安全技术说明书(SDS)是化学品经营单位向用户提供基本危害信息的工具。    (  ×  )

70．化学品安全技术说明书规定的16项内容，如果不存在的可以删除或合并，其顺序也可以变更。    ( ×   )

71．安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为用户的一种服务，随商品在市场上流通。    (  √  )

72．安全标签由生产企业在货物出厂前粘贴、挂栓、喷印在包装或容器的明显位置；若改换包装，可由改换单位重新粘贴、挂栓、喷印。(  √  )

73．危险化学品可以露天堆放，但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。    (  √  )

74．散装储存是将物品装于小型容器或包件中储存；整装储存是物品不带外包装的净货储存。    ( ×   )

75．危险化学品的生产、储存实行审批制度；未经审批，任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。    (  √  )

76．《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与居民区域、商业中心、公园等人口密集    场所、区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定。    (  √  )

77．《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与供水水源、水厂及水源保护区等场所、区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定。  (  √  )

78．《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存设施，与河流、湖泊、风景名胜和自然保护区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定。    ( × )

79·《常用化学危险品储存通则》中对储存场所要求是：储存危险化学品建筑物不得有地下室或者其他地下建筑物，其耐火等级、层数、占地面积安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。   （ √  ）

80．危险化学品仓库的建筑屋架可以根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、  钢结构或装配式钢筋混凝土结构。    （ √  ）

81．危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用内开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。    ( ×   )

82．危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施，定期置换仓库内的有毒气体。( ×   )

83．按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。    ( √   )

84．储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。    (  √  )

85．储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。通排风系统可不考虑导除静电的接地装置。    ( ×   )

86．储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。    (  ×  )

87．储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，可采用蒸汽采暖。    ( ×   )

88．储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，可采用机械采暖。    ( ×   )

89．储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，可采用热水采暖不应超过80C。    (  √  )

90．危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。    ( √   )

91．危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。   ( √   )

92．大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风方向和河流下游的区域。    ( × )

93．储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的单位，应当将储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。    (  √  )

94．储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其仓库及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。    (  √  )

95．危险化学品不得露天堆放。   (  ×  )

96．危险品不得与禁忌物料混合储存，灭火方法不同的危险化学品可以同库储存。( ×   )

97．储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。    (  √  )

98．受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在二级建筑物中，其包装应采取避光措施。    ( ×   )

99．爆炸物品不准和其他物品同储，必须单独隔离限量储存。    (  √  )

100．易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存，具有还原性的氧化剂应单独存放。   (  √  )

101．进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不得在库内、库房、货场停放和修理。   (  √  )

102．汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的；进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车，应装有防止火花溅出的安全装置。    (  √  )

103．装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。    ( √   )

104．装卸对人体有害及腐蚀性物品时，操作人员应佩带相应的防护用品。    (  √  )

105．可以在危险化学品储存区域内短期间堆积可燃废弃物品。    ( ×   )

106．泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。    (  √  )

107．在采取措施的情况下，可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。    (  ×  )

108．铁路发送剧毒化学品时必须按照铁道部铁运《铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定》执行，铁路可以办理剧毒品的零担发送业务。    ( ×   )

109·用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器，应由专业生产企业生产，并经国务院质监部门认可的专业检测、检验机构，检测、检验合格，方可使用。   (  √  )

110·运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下下产生的内部压力和外部压力。    (  √  )

111·装运危险货物的罐(槽)应配备泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电等安全装置。    (   × )

112·危险化学品性质或消防方法相互抵触，以及配装号或类项不同的危险化学品不能装在同一车、船内运输。    (  √  )

113．易燃、易爆品必须装在铁帮、铁底车、船内运输。    ( × )

114．盛装化学品的包装，不必到指定部门检验，但包装要满足有关试验要求。    (  ×  )

115．运输散装固体危险物品，应根据性质，采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳措施。    (  √  )

116．危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性能试验的要求，可以重复使用。    (  √  )

117．危险化学品包装修理过后如果符合危险货物运输包装性能试验的要求，可以重复使用。    (  √  )

118．一般来讲，物质越易燃，其火灾危险性就越小。  (  × )

119．液体流速越快，产生的静电荷越少。   (  × )

120·根据我国《常用危险化学品分类及标志》，压缩气体和液化气体中，不包括氧气。    (  ×  )

121．自燃物品着火不需氧气。    ( ×  )

122．在空气充足的条件下，可燃物与火源接触即可着火。    (  ×  )

123．自燃点与闪点一样都是可燃物质的固有性质。   ( × )

124．一般说来，液体密度越大，闪点越高，自燃点也越高，故发生火灾的危险性越小。   ( ×   )

125．根据《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)，将常用危险化学品按危险 特性分成8类。    (× )

126．临界压力就是在临界温度时使气体液化所需要的最小压力。    ( √ )

127．毒物毒性常以引起实验动物死亡数所需剂量表示。    ( √ )

128．LCso是指毒物经呼吸道吸人导致半数实验动物死亡的浓度，即半数致死浓度。    (  √  )

129．在工业生产中，有毒品侵人人体的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。    (   √ )

130．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)规定了常用危险化学品的标志，共设主标志11种和副标志16种。   （  ×   ）

131．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中，下面图形为腐蚀。（√）

132．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中，下面图形为易燃液体的安全标志。（×）

133．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中，下面图形为不燃气体的安全标志。（×）

134．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中，下面图形为爆炸品的安全标志。（×）

- 二、单选题

1．国家标准《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)，按危险化学品理化危险分为( C )类。

A．15    B．17    C．16

2．在《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中规定了健康危害分为(  B  )种。

A．9    B．10    C．11

3．决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素是(   A )。

A．爆炸品的化学组成和化学结构    B．爆炸品密度    C．爆炸品结晶

4．爆炸品禁止使用的灭火剂(   C )。

A．水    B．泡沫    C．沙土盖压

6·爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库温度控制在(  B  )。

A．10℃以下    B．15—30℃    C．35℃以下

7·爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库房内相对湿度一般控制在(   C )。

A．45％一55％    B．55％～65％    C．65％～75％

8·易吸湿的黑火药、硝铵炸药、导火索等爆炸品库房，相对湿度不得超过(  A  )。

A．65％    B．55％    C．45％

9·爆炸品库房内部照明应采用防爆型灯具，开关应设在库房(  A  )。

A·外面    B．里面    C．里、外都行

10·爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置，最好铺垫(A    )Cm左右的方木或垫板。

A．20    B．40    C．50

11·运输爆炸品时必须经(  B  )管理部门批准，按规定的行车时问和路线凭准运证方可起运。

A．交通    B．公安    C．地方行政

12·根据《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)，易燃气体是指在(  A  )101.3kPa标准压力下，与空气有易燃范围的气体。

A．20℃    B．25℃    C．30℃

13·常压下，吸人(  B  )以上氧气时，可能发生氧中毒，长期吸入可发生眼损害甚至失明。

A．30％    B．40％    C．50％

14·购买使用易制毒危险化学品时必须经(  B  )管理部门批准。

A．交通    B．公安    C．地方行政

15·购买使用易制爆危险化学品时必须经(  B  )管理部门批准。

A．交通    B．公安    C．地方行政

A．25    B．40    C．61

16· (   A )是表示易燃液体燃爆危险品的一个重要指标。

A．闪点    B．凝固点    C．自燃点

17·易燃液体的膨胀系数比较大，灌装时容器内应留有( B   )以上空间，不可灌满。

A．3％    B．5％    C．10％

18·闪点低于23~C的易燃液体，其仓库温度一般不得超过( B   )℃。

A．20    B.30    C．40

19·易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的(  A  )装置，防止静电积聚。

A．接地    B．防火    C．监测

20·钾、钠等活泼金属绝对不允许露置空气中，必须浸没在(   A )中保存，容器不得渗漏。

A．煤油    B．溶液    C．水

21．遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂(   A )。

A．干粉    B．水    C．泡沫

22·急性毒性是指一定量的毒物一次对动物所产生的毒害作用。急性毒性的大小，常用    (  B  )来表示。

A．最高允许浓度  B．半数致死量(LD)    C．毒物的性质

23·《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中规定，自燃固体是即使数量小也能在与空气接触后 (   C )min之内燃烧的固体。

A．3    B．4    C．5

24．黄磷在储存时应始终浸没在(   A )中。

A．水    B．二硫化碳    C．煤油

25．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中规定，自燃液体是即使数量小也能在与空气接触后 (   C )min之内燃烧的液体。

A．3    B．4    C．5

26．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中规定，易燃液体是闪点不低于(   C )℃之内燃烧的液体。

A．80    B．90    C．93

27．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中规定，压力下气体包括压缩气体、液化气体、冷冻液化气体和( B )。

A．普通气体    B．溶解气体    C．冷冻气体

28．《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的，应附有与危险化学品完全一致的化学品(  A  )。

A．安全技术说明书  B．质量证书  C．使用说明书

29．《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的，在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品(  A  )。

A．安全标签    B．质量证书    C．使用说明书

30．国家标准《化学品安全技术说明书编写规定》中，MSDS表示的意思是(  A  )。

A．化学品安全技术说明书    B．化学品安全标签

C．化学品质量证书

31．化学品安全技术说明书的内容包括(   C )部分。

A．18    B．17    C．16

32．化学品安全标签内容由(  B  )部分组成。

A．8    B．9    C．11

33．化学品安全标签内容中警示词有(  A  )种分别进行危害程度的警示。

A．3    B．4    C．5

34．危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和(    A)两类。

A．散装储存    B．分开储存    C．分离储存

35．危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用(A    )。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。

A．外开式    B．内开式    C．内、外开式都可以

36．毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于(   B )标准。

A．一级    B．二级    C．三级

37．易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于(  C  )标准。

A．一级    B．二级    C．三级

38．腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于( B   )标准。

A．一级    B．二级    C．三级

39．爆炸品应储存在(    A)轻顶耐火建筑内。

A．一级    B．二级    C．三级

40．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中规定，易燃气体是指在20℃，(   C )kPa与空气有易燃范围的气体。

A．80    B．90    C．101.3

A．一级    B．二级    C．三级

41．《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)中规定，氧化性液体是指本身( B   )但通常因放出氧气可能引起或促使其他物质燃烧的液体。

A．易燃    B．未必燃烧    C．可燃

42．危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空问的储存方式。这种储存方式属于(  A)储存方式。

A．隔离储存    B．隔开储存    C．分开储存

43．危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在同一房间或同一区域内，用隔板或墙，将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于(  B  )储存方式。

A．隔离储存    B．隔开储存    C．分开储存

44．危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。这种储存方式属于( C )储存方式。

A．隔离储存    B．隔开储存    C．分离储存

45．《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品生产、储存实行(   A )制度。

A．审批    B．资质    C．许可

46．下列(  C  )型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的区域。

A．大       B．中      C．大、中

47．大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区，两区之间应有高(   A )m以上的实墙， 围墙与库区内建筑的建筑距离不宜小于5 m。

A．2        B．5       C．10

48．受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在(  A  )级建筑物中，其包装应采取避光措施。

A．一    B．二    C．三

49．压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物 品(  A  )。

A．隔离储存    B．隔开储存    C．分开储存

50．二级易燃固体、高闪点液体可储藏于耐火等级不低于(  C  )的库房内。

A．一级    B．二级    C．三级

51．在危险化学品储存中分离储存禁忌品问的距离(   A )in。

A．7～10    B．10～15    C．15～20

52．危险化学品露天储存时通道宽度(  B  )m。

A．3．5～4    B．4～6    C．6～10

53．三氧化二砷属于(  A  )。

A．无机剧毒品  B．有毒剧毒品    C．有机毒害品

54．氢气瓶的规定涂色为(   A )。

A淡绿           B 淡黄            C紫色

55.生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（ A ）年进行一次安全评价。

A 1              Ｂ２                C3

56. 生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（ B ）年进行一次安全评价。

A 1              Ｂ２               C3

57.国家对危险化学品的运输实行（A）制度

A 资质认定            B准运            C审批

58．通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向（B）的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。

Ａ出发地           Ｂ目的地                         Ｃ经过地

59．通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向目的地的县级人民政府（A）申请办理剧毒化学品公路运输通行证。

Ａ公安部门          Ｂ交通部门              Ｃ安全监督部门

60．剧毒化学品的在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，承运人及押运人必须立即向当地（A）报告，并采取一切可能的警示措施。

Ａ公安部门           Ｂ交通部门             Ｃ安全监督部门

61．铁路发送剧毒化学品时必须按照铁道部铁运《铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定》执行，必须配备（  B）名以上押运人员。

A 1              Ｂ２               C3

62．铁路发送剧毒化学品时必须按照铁道部铁运《铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定》执行，（ A）负责全路剧毒品运输跟踪管理工作。

Ａ铁道部运输局               Ｂ公安部门         Ｃ安全生产监督部门

63．通过公路运输危险化学品，运输车辆必须遵守（A）规定的行车时间和路线。

Ａ公安部门                   Ｂ交通部门         Ｃ安全监督部门

64．危险化学品运输车辆禁止通行区域，由设区的市级人民政府（A）部门规划，并设置明显的标志

Ａ公安             Ｂ交通           Ｃ安全生产监督

65．运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地（A）部门报告。

Ａ公安            Ｂ交通            Ｃ安全生产监督

66．运输危险化学品的车辆应专车专用，并有明显标志，要符合（B）部门对车辆和设备的规定。

Ａ公安                Ｂ交通管理                         Ｃ安全生产监督

67．运输危险化学品车辆左前方必须悬挂黄底黑子（A）字样的信号旗。

Ａ“危险品”                         Ｂ“危险化学品”Ｃ“化学品”

68．易燃品闪点在２８Ｃ以下，气温高于２８Ｃ时应当在（A）运输。

A．夜间    B．白天    C．白天或夜间

69．运输爆炸品和需凭证运输的危险化学品，应有( A   )县、市公安部门的《爆炸品准运  证》或《危险化学品准运证》。

A．运往地    B．出发地    C．途经地

70．重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记  录应当至少保存(  B  )年。

A．1    B．2    C．3

71．除了爆炸品、气体、感染性物品和放射性物品外，其他危险物按其呈现的危险程度，按包装结构强度和防护性质，将危险品包装分成(  A  )类。

A．3    B．4    C．5

72．根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定，物质的包装类别决定了包装物  或接受容器的质量要求。( A   )类包装表示包装物的最高标准。

A．I    B．I／    C．Ⅲ

73．根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定了危险品包装的跌落、液压试验  等(  B)种试验方法。

A．3    B．4    C．5

74．通常情况下，液体的燃烧难易程度主要用( A   )的高低来衡量。

A．闪点    B．自燃点    C．最小点火能量

75．管道内表面越光滑，液体产生的静电荷( B   )。

A．越多    B．越少    C．不变

76．氢气泄漏时，易在屋(  A  )聚集。

A．顶    B．q    C．底

77．根据国家标准《常用危险化学品分类及标志》，腐蚀品可分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品  和( C )腐蚀品三项。

A．无机    B．有机    C．其他

78．在一定条件下，压力越高，可燃物的自燃点(  A  )。

A．愈低    B．愈高    C．不受影响

79．毒物被吸收速度较快的途径是(  A  )。

A．呼吸道    B．消化道    C．皮肤

80．在外界作用下，能发生剧烈化学反应，瞬时产生大量气体和热量，使周围压力急剧上  升而发生爆炸的危险化学品是( C   )。

A．遇湿易燃物  B．有机过氧化物  C．爆炸品

81．《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定，个人携带易制毒化学品不符合（  ）规定的，公安机关应当没收易制毒化学品，处一千元以上五千元以下罚款。

A．品种、数量  B．规格、包装      C．质量、价格

82．在《常用危险化学品的分类及标志》中，爆炸品的安全标志是( A )。

A．            B             C

83．在《常用危险化学品的分类及标志》中，腐蚀品的安全标志是( B )。

A．            B             C

84．在《常用危险化学品的分类及标志》中，易燃固体的安全标志是( C )。

A．          B               C

85．在《常用危险化学品的分类及标志》中，氧化剂的安全标志是( B )。

A．            B                C

86．在《常用危险化学品的分类及标志》中，有毒品的安全标志是( A )

A               B              C

87．在《常用危险化学品的分类及标志》中，自燃物品的安全标志是( A )。

A            B            C

- 三、多选题

1．爆炸品管理的“五双管理制度”应做到双人验收、双人保管、( ABD   )。

A．双把锁    B．双本帐    C．双层管理、    D．双人发货

2．遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于( AB   )级耐火建筑的库房内。

A．一    B．二    C．三    D．四

3．化学品具有的危险特性包括(  ABC  )。

A．易燃    B．腐蚀    C．放射性    D．反应速度极快

4．化学爆炸的主要特点是(  ABC  )。

A．反应速度极快  B．放出大量的热  C．产生大量的气体‘D．敏感度高

5．压缩气体和液化气体除具有爆炸性外，有的还具有易燃性( ABC   )。

A．助燃性    B．毒害性    C．窒息性    D．耐腐蚀性

6．易燃液体的特性具有：高度易燃性、易爆性、高度流动扩散性、( ABC   )。

A．受热膨胀性    B．忌氧化剂和酸  C．毒性    D．耐腐蚀性

7．可燃液体发生火灾时，使用的灭火剂( ABCD   )。

A．干粉    B．二氧化碳    C．沙土    D．泡沫

8．镁、铝等金属粉末燃烧时不能使用( ABC   )灭火剂进行灭火。

A．二氧化碳    B． 水    C．酸、碱    D．干粉

9．遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂( ABC   )。

A．干粉    B．干黄砂    C．干石粉    D．泡沫

10．有毒品引起人体的中毒三条途径(  ABC  )。

A．口服    B．吸人其蒸气    C．通过皮肤吸收  D．近距离接近

11．有毒品通过消化道侵入人体的危险性比通过皮肤更大，因此进行有毒品作业时应当严禁(   ABC )。

A．吃零食    B．P吸烟    C．饮水    D．打闹

12．氰化钠、氰化钾等氰化物失火时，绝对不能使用(  ABC  )等灭火剂。

A．酸碱    B．泡沫    C．二氧化碳D．t=粉

13．搬运有毒品应轻装轻卸，严禁摔碰、(  ABCD  )，作业后应洗澡、更衣。

A．翻滚    B．背负    C．I吸烟    D．进食

14．腐蚀品的特征包括( ABCD   )。

A．腐蚀性    B．毒性    C．易燃性    D．氧化性

15．国家标准《化学品安全标签编写规定》明确指出：安全标签用( ABC   )的组合形式表示化 学品所具有的危险性和安全注意事项。

A．文字    B．图形符号    C．编码    D．危险标志

16．化学品安全标签内容中警示词(  ABC  )。

A．危险    B．警告    C．注意    D．中毒

17．《危险化学品安全管理条例》规定国家对危险化学品的生产和储存实行(  ABC  )，并对危险化学品生产、储存实行审批制度。

A．统一规划    B．合理布局    C．严格控制    D．资质管理

18．储存危险化学品建筑物不得有( ABC   )，其耐火等级、占地面积安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。

A．地下室    B．地下其他建筑物  C．宿舍和住宅  D．多层

19．剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的单位，应当将其危险化学品的( ABC   )情况，报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

A．数量    B．地点    C．管理人员    D．质量标准

20．易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储；氧气不得和油脂混合储存，盛装液化气体的容器，属于压力容器的，必须有( ABC   )，并定期检查，不得超装。

A．压力表    B．安全阀    C．紧急切断装置  D．呼吸阀

21．装卸毒害品人员，在作业中不得饮食，不得用手( ABC   )。每次作业完毕，应及时用肥皂洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。

A．擦嘴    B．擦脸    C．擦眼睛    D．接触其他物品

22．《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、(  ABCD  )、有毒品、放射性物品和腐蚀品。

A．易燃液体    B．易燃固体

C．自燃物品和遇湿易燃物品    D．氧化剂和有机过氧化物    ．

23．剧毒化学品生产经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购化学品的( ABC   )。

A．品名    B．数量    C．用途    D．技术标准

24．危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订(  BD  )。

A．产品质量说明书  B．安全技术说明书  C．产品标签  D．安全标签

25．处置危险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有事故隐患。处置方案应当报所在地设区的市级人民政府( ABC   )备案。

A．危险化学品安全监督管理综合工作的部门

B．同级环境保护部门

C．公安部门

D．防疫部门

26．根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定了危险品包装的试验方法，即堆码试验、( ABC   )。

A．跌落试验    B．气密试验    C．液压试验    D．强度试验

27．危险化学品事故的类型主要是泄漏、火灾、爆炸、( ABC   )等。

A．中毒    B．窒息    C．灼伤    D．容器爆炸

28．根据危险化学品的易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险特性，确定危险化学品事故的类 型有危险化学品火灾事故、危险化学品爆炸事故、危险化学品中毒和窒息事故、    ( ABC   )。

A．危险化学品灼伤事故    B．危险化学品泄漏事故

C．其他危险化学品事故    D．矿山爆破事故

29．属于危险化学品火灾事故( ABC   )。

A．易燃液体火灾    B．自燃物品火灾

C．遇湿易燃物品火灾    D．核爆炸

30．属于危险化学品爆炸事故( ABC   )。

A．易燃液体火灾爆炸    B．自燃物品火灾爆炸

C．易燃气体爆炸    D．核爆炸

31．根据“爆炸三角形”之说，可燃体混合物发生爆炸必须同时具备( ABC   )。

A．可燃物    B．助燃物    C．激发能量    D．处于密闭容器内

32．由于易燃液体的(  ABCD  )，就决定了它比一般的可燃物更危险。

A．高挥发性    B．蒸汽的扩散性

C．液体的易流动性    D．闪点低

33．液体产生静电荷的多少，与(ABCD    )有关。

A．液体的介电常数    B．液体的电阻率

C．输送管道的材料    D．液体在管内的流速

34．遇湿易燃物品除遇水能反应外，遇到(  CD  )也能发生反应，而且比遇到水反应更加剧烈，危险性更大。

A．油    B．盐    C．氧化剂    D．酸

35．我国涉及危险化学品分类的标准主要有(ABCD    )。

A．《危险货物分类和品名编号》    B．《危险货物品名表》

C．《常用危险化学品的分类及标志》  D．《危险化学品目录》

36．危险化学品的主标志，由( ABCD   )部分组成。

A．危险特性图形B．文字说明    C．危险类别号    D．底色

37．压缩气体和液化气体是指经(  ACD  )气体。

A．压缩    B．饱和    C．液化    D．加压溶解

# 第四部分  安全生产技术

## (一)防火防爆

### 一、判断题

l·一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段。    (  √  )

2·四氯化碳灭火器和二氧化碳灭火器均可作为机动的消防器材。    (  ×  )

3·干粉灭火器的灭火原理是窒息。    (  ×  )

4·可燃气体和氧的含量越大，火源强度、初始温度越高，湿度越低，惰性(√)

5·可燃气体以一定的比例与空气混合后，在一定条件下所产生的爆炸属于化学爆炸。    (  √  )

6·危险品库房与生产厂房应设计成凹形，不应设计成矩形、L形。    ( ×   )

7·爆炸容器的材料和尺寸对爆炸极限有影响，若容器材料的传热性好，管径越细，火焰 在其中越难传播，爆炸极限范围变小。    (  √  )

8．任何场所的防火通道内，都要设置防火标志。   （  ×  ）

9．粉尘爆炸比可燃混合气体爆炸危害小。    (  ×  )

10.罐区及贮罐的安全防火要求比汽油罐区及贮罐还严格。    (  √  )

11·为保证安全，在给焊具点火时，最好先开氧气，点燃后再开乙炔。    (  ×  )

12．爆燃是火炸药或燃爆性气体混合物的快速燃烧。    (  √  )

13·爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。    (  √  )

14·企业法定代表人有对员工进行消防知识教育，检查落实逐级防火责任制的消防安全责任。    ( √   )

15·企业消防安全管理人，主要是指企业法定代表人授权具体负责消防安全管理的行政副 职以上的领导人。    ( ×   )，

16·车间防火责任人的职责包括组织指挥火灾的扑救工作和对火灾事故的调查处理的职责    ( ×   )

17·Izhu的基本原理是由于液体封在气体进出之间，在液封两侧的任何一侧着火，火焰都将在液封底熄灭，从而阻止了火焰蔓延。

18·化学危险品仓库应设在远离城镇和人口密集的地区，并设置专用仓库和专用线路，有保证安全的特殊装卸设备以及符合城市规划、公安、防火等有关条例规定的安全措施，设置地点应与当地有关单位协商确定。    ( √  )

19．防火间距就是当一幢建筑物起火时，其他建筑物在热辐射的作用下，没有任何保护措  施时，也不会起火的最小距离。    (  √  )

20．D类火灾是指固体火灾。    ( ×   )

21．在公共场所发生火灾时，正常照明电源切断隋况下，应在5s内自动切换成应急电源。  (  √  )

22．细水雾灭火系统灭火效率高，同时对环境无影响，它能够代替卤代烷等对环境有破坏 的气体灭火系统及现有的会造成水渍损失的自动喷水灭火系统。    (   √ )

23．由于着火时烟气大多聚集在上部空间，如石油液化气或城市煤气火灾，具有向上蔓延  快、横向蔓延慢的特点，因此在逃生时不要直立行走，应弯腰或匍匐前进。  (  ×  )

24．如果多层楼着火，因楼梯的烟气火势特别猛烈时，可利用房屋的阳台、雨水管、雨篷  逃生。    (  √  )

25．高分子材料阻燃化技术是通过阻燃剂使聚合物不着火。    ( ×  )

26．可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。    (√    )

27．油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧的现象属于受热自燃。    (  √  )

28．诸如化学危险品库、氢氧站、油料库应远离火源，布置在厂区边缘地区及最小频率风  向的上风侧。    ( √ )

29．物理爆炸过程不但发生物理变化，而且有可能发生化学变化。    ( ×   )

30．扑灭金属火灾时禁止用水，可用干燥的砂子或特殊的灭火剂。    (  √  )

31．只要具备燃烧三要素(可燃物、助燃物、点火源)，即会引起燃烧。    ( ×   )

32．可燃物质的自燃点是一个固定不变的数值，它与其他因素无关。    ( ×   )

33．燃烧必然伴随着光和热的产生。    (   √ )

34．可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。    (  √  )

35．水和二氧化碳在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应，所起的是物理灭火作用。    (  √  )

36．爆炸极限的范围越宽，爆炸下限越小，则此物质越危险。    ( √   )

37．闪点较低的物质危险性较小。    ( ×   )

38．一般可燃物质燃烧并非物质本身在燃烧，而是物质受热分解出的可燃气体在空气中  燃烧。    (   √ )

39．乙醇与氧作用生成乙酸是放热的化学反应，也属于燃烧现象。    ( ×   )

40．常压的容器是不能贮存压缩气体和加压液体的。    (  √  )

41．盛装具有腐蚀性介质的容器，底部尽可能不装阀门，腐蚀性液体应从顶部抽吸排出。    (   √ )

42．有火灾爆炸危险的厂房内，通风气体可以循环使用。    (  ×  )

43．对于放热反应，投料速度不能过快。    (  √  )

44．在易燃易爆等危险场所，动火作业都应办理动火审批手续。    (   √ )

45．安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离。    ( ×   )

46．干粉灭火剂不适合扑救精密仪器火灾。    (  √  )

47．消防给水管网应采用环状布置，其输水干管不应少于3根。    ( ×   )

48．黄磷应保存于水中，二硫化碳要用水封贮存。    (  √  )

49．混合物的爆炸极限不是固定的，而是随混合物的温度、压力等变化的。    (  √  )

50．在扑灭油品火灾时需要同时用水冷却贮罐。    ( √   )

51．压力容器爆炸和锅炉爆炸属于物理爆炸。    (   √ )

52．易燃易爆场所必须采用防爆型照明灯具。    (  √  )

53．扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具，且要站在下风方向。    (  ×  )

54．不是任一个点火源都能引燃每一种可燃物。    (  √  )

55．对制气、燃气和用气系统，在开车前或点火前，必须用惰性气体进行吹扫、置换。

(  √  )

56．液体物质燃烧过程中，不是液体本身在燃烧，而是液体受热时蒸发出来的气体被分解、氧化达到燃点而燃烧。    (   √ )

57．氧化物与还原物、氧化剂与强酸强碱必须分开存放。    ( √   )

58．遇酸、受热、撞击、摩擦及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂，不属于甲类可燃性危险物品。    (  ×  )

59．易燃易爆危险化学品废弃处理作业适用于对含有易燃易爆危险化学品的成品、半成品、副产品的危险性废品、不合格品及企业安全管理规程要求统一收集销毁的危险废品、废物处理的主要处理作业。    (  √  )

60．系统进人空气可引起爆炸的反应及设备采用明火进行作业的乙类可燃性危险物品不属

于易燃易爆危险化学品。    (  ×  )

61．《常用危险化学品分类标志》规定：爆炸品包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。    (   √ )

62．《常用危险化学品分类标志》规定：遇湿易燃物品是指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品，有些不需明火，即能燃烧或爆炸。  (   √ )

63．《常用危险化学品分类标志》规定：氧化剂包括含有过氧基的无机物，其本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧。    ( √   )

64．含量低于20％的过氧化氢属于氧化剂。    (  ×  )

65．过量的燃料与不充足的氧不能引起燃烧。    (  √  )

66．用电火花点燃甲烷和空气的混合物时，当点火能量为0．18叫，该混合气体便着火。    ( ×   )

67．可燃气体、可燃蒸气或可燃粉尘与空气组成的混合物在任何混合比例下都能发生燃烧爆炸。    (  ×  )

68．由于在容器或管道中的可燃气体浓度在爆炸上限以上，虽然空气能补充或渗漏进去，也不能引起燃烧和爆炸。    (  ×  )

69．乙炔发生分解爆炸时所需的外界能量随压力的升高而降低。    (   √ )

70．镁一旦发生燃烧将很难熄灭。    (  √  )

71．易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘。    ( ×   )

72．对化学品进行危险性鉴别是化学品生产单位的责任。    ( √   )

73．生产单位出厂的危险化学品，其包装上必须加贴标准的安全标签，出厂的非危险化学品可以没有标志。    (  ×  )

74．如果化学品以高速高压通过各种系统，必须避免产生热，否则将引起火灾或爆炸。    (  √  )

75．未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加危化品生产或独立操作。    ( √   )

76．易燃易爆危险场所严禁吸烟。    (  √  )

77．在易燃易爆气体压缩机启动过程中，没有用惰性气体置换压缩机系统中的空气或置换不彻底就启动或缺乏操作知识误操作，都会引起燃烧爆炸事故。    (  √  )

78．安全阀卸压时应将其危险气体导至安全的地点。    (  √  )

79．乙炔压缩机中同乙炔接触的部件不允许用铜制成，因为可能产生具有爆炸危险的乙炔铜。    (   √ )

80．可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌。    (  ×  )

81．可燃气体和易燃蒸气的抽送、压缩设备的电机部分应为符合防爆等级要求的电气设备。否则应隔离设置。    ( √ )

82．当着火管道被烧红时，可以用水进行骤然冷却。    ( ×   )

83．易燃液体不应采用压缩空气压送。    (    √)

84．可以使用塑料管输送易燃液体。    ( ×   )

85．气力输送的最大危险是由粉尘和静电火花所引起的着火和粉尘爆炸。    (   √ )

86．固体粉碎和筛分，对于自反应性物质，可能因机械撞击、摩擦而发火，所以这类物质 能否适用于筛分和粉碎必须十分慎重的考虑。    (  √  )

87．在进行物料粉碎时，最易产生的点火源是物料中掺杂有坚硬的铁石杂物，在撞击或研 磨过程中能产生火花。    (  √  )

88．对混合时产生静电的物料，应加入抗静电剂等。    (  √  )

89．输送有毒、易燃和易腐蚀物料的机泵，在解体检修之前，必须将泵体内残液放净。   (   √ )

90．输送易爆有毒的液化气体时应在压出管线上装有压力调节和超压切断泵的连锁装置、 温控和超温信号等安全装置。    (  √  )

91．对于一些含水的贮罐，收料时油温更应严格控制，但可以直接用蒸汽扫线。  ( ×   )

92．贮罐收料时可以直接从贮罐上部注入。    ( ×   )

93．贮罐的检尺、测温盒、取样器应采用导电性良好且与罐体金属相碰不产生火花的材料    制作。    (  √  )J

94．计量、测温和取样作业完后，要盖好作业孔，用棉纱(布)擦净器具，禁止使用化纤物。    (  √  )

95．对于油品(特别是甲、乙类液体)，不准使用两种不同导电性质的检尺、测温和采样工 具进行操作。    (√  )

96．上罐作业只能使用防爆灯具，并注意不可失落。    ( √ )

97．采样器内剩余的油样及洗刷采样器的油品必须倒回罐内，不须另作处理。    ( ×   )

98．焚烧法不但可以处置固体危险废物，还可以处置液体危险废物和气体危险废物。

(   √ )

99．动火分析的取样要有代表性，特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束。  (   √ )

100．若使用测爆仪进行动火分析时，被测对象的气体或蒸气浓度应小于或等于爆炸下限的20％(体积比)。    (  √  )

101．五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需要动火的，动火作业应升级管理。    (  √  )

102．禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。    ( √   )

103．遇水燃烧物品及有毒物品禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运。    (   √ )

104．固定泡沫装置管线控制阀可设在防火堤内。    ( ×   )

105．危险化学品保管员须经专项资质培训，经考试合格后持证上岗。    (  √  )

106．无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆。    ( ×   )

107．检修时，在易燃易爆区域和有毒物品输送管道附近可以设临时办公室、休息室、仓库、施工棚等建筑物。    ( ×   )

108．各种机动车辆装卸物品后，可以在危险品库区、货场内停放和检修。    ( ×   )

109．储存系数实际上就是储罐的利用系数。    (   √ )

110．油罐发生稳定燃烧时，不宜急剧用水冷却，以免油罐温度骤降，罐内油品蒸气凝结，造成负压回火引起爆炸。    ( √   )

111．重质油品油罐内蒸发的油品蒸气浓度小于爆炸下限浓度，遇到火源，可能在罐内发生爆燃。    (  √  )

112．发生简单分解爆炸的爆炸性物质，爆炸时所需要的能量是由爆炸物本身分解产生的，爆炸时一定伴随着燃烧现象。    ( ×   )

1 13．可燃物质的爆炸极限是恒定的。    ( ×   )

114．根据可燃物的临界压力，对于燃烧爆炸危险性特别大的物质的生产，在密闭容器内负 压条件下进行就比较安全。    (   √ )

115．惰性气体浓度的增加对爆炸上限的影响较之下限更为明显。    (  √  )

116．无水、干燥的氯气具有氧化性能。    ( ×   )

117．两个以上的明火加热装置，应当将它们集中布置在生产装置的边缘，并与其他设备、系统保持安全距离。    (  √  )

118．爆破片定期更换。如果在系统超压后未破裂的爆破片以及正常运行中有明显变形的爆破片应立即更换。    (   √ )

119．可燃气监测报警器用于测量空气中各种可燃气(蒸气)在爆炸上限以下的浓度。

(  ×  )

120．密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾，可以用水进行扑救。    ( ×   )

121．化学泡沫灭火剂可以用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾。    ( ×   )

122．抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的 火灾。    (  √  )

123．由于二氧化碳不含水、不导电，所以可以用来扑灭精密仪器和一般电气火灾以及一些不能用水扑灭的火灾。    (  √  )

124．室外消防给水管网一般应布置成环状，输水干管不应少于两条。    (  √  )

125．压缩或液化气体发生火灾时，首先必须将火灾灭掉，然后堵漏或切断气源。  ( ×   )

### 二、单选题

1．根据物质燃烧特性将火灾分为(  C  )类。

A．2    B．3    C．4

2．酒精燃烧火灾是(  B  )类火灾。

A．A    B．B    C．C

3．天燃气燃烧火灾是(   C )类火灾。

A．A    B．B    C．C

4．金属钠燃烧的火灾是(   C )类火灾。

A．A    B．B    C．D

5．衡量可燃性液体火灾危险性大小的主要参数是(  B  )。

A．沸点    B．闪点    c．燃点

6．按照爆炸产生的原因和性质，爆炸可分为( A   )。

A．物理爆炸、化学爆炸和核爆炸    B．物理爆炸、化学爆炸和分解爆炸

c．炸药爆炸、化学爆炸和分解爆炸

7．电石和石灰是(C  )。

A．易燃固体    B．自燃物品    c．遇湿易燃物品

8．易燃易爆场所中不能使用(  A  )工具。

A．铁制    B．铜制    c．木制

9．下列(   B )属于易燃气体。

A．二氧化碳    B．L炔    C．氧气

10．TN( A )属于物理爆炸。

A．锅炉爆炸    B．面粉爆炸    C．乙炔爆炸

11．从事易燃易爆作业的人员应穿(  C  )以防静电。

A．合成纤维工作服B．普通工作服  C．含金属纤维的棉布工作服

12．在作业场所液化气浓度较高时应戴(   A )。

A．面罩    B．口罩    C．眼罩

13．存放爆炸物的仓库应采用(    C)照明设备。

A．白炽灯    B．El Y匕灯    C．防爆型灯具

14．下列物质爆炸危险性最高的是(  B  )。

A．汽油    ：B．L炔    C．苯

15．物质(   A )不可能发生爆炸。

A．生石灰    B．面粉    C．铝粉

16．对于有爆炸危险的可燃物，当可燃物的( C   )，则越易发生爆炸。

A．爆炸下限越高B．爆炸上限越低  c．爆炸极限范围越宽

17．下列(   C )灭火器不适于扑灭电气火灾。

A．二氧化碳    B．干粉    C．泡沫

18．磷属于( A   )。

A．自燃物品    B．遇湿易燃物品  C．可燃固体

19．金属钠应储存于(  B  )。

A．空气中    B．煤油中    C．水中

20．锅炉爆炸属于(  A  )。

A．物理爆炸    B．分解爆炸    C．化学爆炸

21．不属于炸药爆炸的三要素是( C   )。

A．反应过程的放热性    B．反应过程的高速性

C．反应过程的燃烧性

22．爆炸现象的最主要特征是(  B  )。

A．温度升高    B．压力急剧升高  C．发热发光

23．可燃气体、蒸汽和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物，必须在一定范围的浓度内，遇 到足以起爆的能量才能发生爆炸，这个可以爆炸的浓度范围叫做该爆炸物的( A   )。

A．爆炸极限    B．爆炸浓度极限  C．爆炸上限

24．甲类物品仓库与场外道路路边的防火间距不应小于(  C  )m。

A．10    B．15    C．20

25．若系统内存在燃爆性气体爆破片的材料不应选用( C   )。

A．塑料    B．橡胶    c．铁片

26．对于金属钠的火灾不可以采用(  B  )灭火。

A．干粉    B．泡沫    C．砂土

27．金属燃烧属于(  C  )。

A．扩散燃烧    B．分解燃烧    c．表面燃烧

28．油脂接触纯氧发生燃烧属于( C   )。

A．闪燃    B．受热自燃    C．自热自燃

29．通常把闪点低于(  A  )℃的液体叫易燃液体。

A．45    B．60    C．75

30．两种可燃性液体的混合物的闪点，一般在这两种液体闪点之间，并( C   )这两种物质 的平均值。

A．高于    B．等于    C．低于

31．下列能在常温下自燃的物质是(  A  )。

A．磷    B．煤    C．柴油

32．一般压力越高，可燃物的自燃点( C   )。

A．不变    B．越高    C．越低

33．下列物质种类中燃烧速度最快的是(   A )。

危险化学品生产单位主要负责人及安全生产管理人员考试题库

A．气体    B．液体    C．固体

34·液体火灾和可熔化的固体物质的火灾属于( B   )类火灾。

A．A    B．B    C．C

35．阻火器的原理是阻止火焰的(   B )。

A·扩大    B．传播    C．温度

36．油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧属于( B   )。

A．闪燃    B．受热自燃    C．自热自燃

37．燃料容器管道直径越小，发生爆炸的危险性(  A  )。

A·越小    B．越大    C．无规律

38．可燃粉尘的粒径越小，发生爆炸的危险性( B   )。

A．越小    B．越大    C．无关

39·使用或储存特殊贵重机器仪表、仪器等设备或物品的建筑，其耐火等级为(   A )。

A．一级    B．二级    C．j级

40．室外消防给水管道的直径不应小于DN(  B  )。

A．50    B．100    C．150

41．比较适于扑灭电气设备火灾的是( B   )。

A．水    B．二氧化碳    C．沙石

42·爆炸物品厂房之问的安全距离是根据爆炸产生的(  A  )确定的。

A·冲击波    B．破片飞散距离  C．气体扩散距离

43·在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是(  B  )。

A·二氧化碳    B．一氧化碳    C．一氧化氮

44·爆炸下限小于10％的气体属于( A   )类可燃性危险物品。

A．甲    B．乙    C．丙

45·下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层，而被逐步替代的是(  B  )。

A·二氧化碳灭火剂    B．卤代烷1211、1301灭火剂

C．七氟丙烷灭火剂

46·自燃物品是指(  C  )低，在空气中易于发生氧化反应，放出热量而自行燃烧的物品。

A·闪点    B．熔点    C．自燃点

47·通常的爆炸极限是在常温、常压的标准条件下测定出来的，它随( C   )的变化而

变化。

A·压力、容积  B．温度、容积    C．压力、温度

48．固体燃烧分(   A )种情况。

A．2    B．3    C．4

49·贴安全标签的目的是为了警示使用者，此种化学品的(  B  )以及一旦发生事故应采取 的救护措施。

A．有害性    B．危害性    C．物理性

50·在封闭厂房(密闭容器内等有限空间)作业和深夜班、加班作业时，必须安排(  A  )人第四部分安全生产技术    ·75·

A．2    B．3    C．4

51．行灯和机床、钳台局部照明应采用安全电压，容器内和危险潮湿地点电压不得超过  (  A  )V。

A．12    B．24    C．36

52．在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统(  B  )，防止空气吸人。

A．正压    B．微正压    C．负压

53．输送可燃气体宜采用(   C )。

A．潜水泵    B．磁力泵    C．液环泵

54．固体块状物料与粉料输送的危险主要来自设备和(   C )。

A．工艺    B．环境    c．输送物料特性

55．在可燃性环境中使用金属检尺、测温和采样设备时，应该用不产生火花的材料制成，通常都采用(  C  )工具。

A．铁质    B．塑料    C．铜质

56．液化石油气槽车内气体含氧量超过(  A  )，不得进行液化气体的充装。

A．3％    B．4％    C．5％

57．槽车的检修分为大修、中修和小修，其期限分别为( C   )。

A。4年2年半年    B．3年2年1年

C．4年1年每次充装前

58．液化石油气汽车槽车的装卸用耐油橡胶管每隔(   C )个月至少进行一次气压试验。试 验压力应不低于罐体设计压力的1．5倍。

A．1    B．3    C．6

59．液化石油气汽车槽车年度检验每年进行一次全面检验每(   C )年进行一次。

A．2    B．3    C．5

60．液化石油气汽车槽车当罐内液温达到(   C )c【=时，应采用遮阳或罐外水冷降温等安全 措施。

A．35    B．38    C．40

61．遇节、假日或生产不正常情况下的动火，应(  C  )管理。

A．降级    B．平级    C．升级

62．动火分析取样时间与动火作业的时问不得超过(  A  )rain，如超过此间隔时间或动火 间隔时间超过30 min以上，必须重新取样分析。

A．30    B．40    C．50

63．运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派(   B )押运。

A．驾驶员    B．押运员    C．装卸工

64．“易燃易爆化学物品准运证”由承运单位或个人所在县以上公安消防监督部门批准填 发，分长期和临时，即期限(  C  )和一次性两种。

A．3个月    B．6个月    C．1年

65．含水的油品会发生突沸和喷溅，因此油温一般不应超过(  C  )℃。

A．60    B．70    C．80

66．一般可燃物质在含氧量低于( A   )的空气中不能燃烧。

A．14％    B．16％    C．18％

67．高压下存放的乙烯、乙炔发生的爆炸属于(  A  )。

A．简单分解爆炸B．物理爆炸    C．气体混合爆炸

68．可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限(   B )，上限增高，爆炸极限范围增大。

A．增高    B．降低    c．不变

69．爆破片爆破压力的选定，一般为设备、容器及系统最高工作压力的( B   )倍。

A．1．1～1．15    B．1．15～1．3    C．1．3～1．4

70．环状消防管网应用阀门分为若干独立段，每段内消防栓数量不宜超过(   B )个。

A．4    B．5    C．6

71．室外消火栓间距不应超过120m，其保护半径不应超过(  C  m。

A．60    B．100    C．150

72．在易燃易爆场所穿(  C  )最危险。

A．布鞋    B．胶鞋    C．带铁钉鞋

73．对盛装易燃液体的容器，应留有不少于(  C  )的间隙。

A．3％    B．4％    C．5％

74．对照《危险货物国际海运规则》包装类别特性的描述，将易燃固体分为(  B  )个危险级别。

A．2    B．3    C．4

75．危险化学品登记证书有效期为(  C  )年。登记单位应在有效期满前3个月，到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核。

A．1    B．2    C．3

76．危险化学品入库后每天检查不得少于(  A  )次。

A．2    B．3    C．4

77．水封井是安全液封的一种，一般设置在含有可燃气(蒸气)或者油污的排污管道上，以 防燃烧爆炸沿排污管道蔓延。一般说来，水封高度不应小于(  C  )mm。

A．100    B．150    C．250

78．为防止易燃易爆气体危害，取样和检测人员必须站在( A   )方向操作。

A．上风    B．下风    C．风的左侧

79．储罐静置时间大多需要1～24h，至少不能少于(    C)min，方能进行有关检测作业。

A．10    B．20    C．30

80．爆炸危险场所使用的低压电缆和导线的额定电压不得低于(  B  )V。

A．400    B．500    C．800

81．在易燃、易爆场所的照明灯具，应使用防爆型或密闭型灯具，在多尘、潮湿和腐蚀性 气体的场所，应使用(   C )灯具。    j

A．开启型    B．保护型    C．密闭型

82．易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架 空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防(  A  )措施。

A．直击雷    B．雷电感应    C．雷电侵入

### 三、多选题

1．属于化学爆炸的是(  ABC  )。

A．烟花爆竹爆炸  B．面粉爆炸    C．瓦斯爆炸    D．锅炉爆炸

2．工房内防静电的措施有(  AC  )。

A．造潮    B．通风    C．接地    D．降温

3．下列关于防止电器火花和雷击的措施说法正确的是(  ABC  )。

A．除本质安全仪表外，生产车间不应该设其他电器设备和线路

B．照明等应采取防爆的型号，其他电器设备应符合防爆的规定

C．雷雨时危险车间应停止工作，人员撤出车间

D．炸药车间架设临时线路和使用临时电器设备时应通过主管部门批准

4．防止火灾爆炸事故发生的基本原则是(  BCD  )。

A．限制易燃易爆系统的形成    B．防止可燃物外溢泄漏

C．消除各类点火源    D．通风置换

5．按爆炸反应速度分类，爆炸可分为(  ABC  )。

A．轻爆    B．爆炸    C．爆轰    D．殉爆

6．爆炸过程表现为的两个阶段(  BC  )。

A．化学能迅速转变为机械能

B．物质的潜在能以一定的方式转化为强烈的压缩能

C．压缩急剧膨胀，对外做功，从而引起周围介质的变形、移动和破坏

D．发生剧烈的化学反应

7．以下属于燃烧必备的三个条件之一的是(   ABC )。

A．助燃剂    B．可燃物    C．引燃源    D．温度

8．根据物质燃烧的原理，灭火要控制可燃物，隔绝空气，消除火源，阻止火势和爆炸波的蔓延，灭火方法的分类为( AB   )。

A．冷却法和窒息法    B．隔离法和抑制法

C．降温法和阻燃法    D．隔离法和降温法

9．下列属于电器火灾灭火器的是(  AC  )。

A．干粉灭火器    B．泡沫灭火器    C．二氧化碳    D．水

10．储存易燃易爆物品的仓库保管人员“一日三查”是指( ABC   )。

A．上班后检查  B．当班中检查    C．下班前检查    D．夜晚巡查

11．火灾致人死亡的主要原因有(   ABC )。

A．有毒气体中毒    B．缺氧    C．窒息    D．被人践踏

12．根据发生事故的可能性和后果，在电力装置设计规范中将爆炸和火灾危险场所划分为三类八级，以下属于三类之一的是指( ABC   )。

A．有气体或蒸气爆炸性混合物的爆炸危险场所

B．有粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所

c．火灾危险场所

D．易燃液体危险场所

13．防火装置的作用是防止火焰窜入设备、容器与管道内，或阻止火焰在设备和管道内扩展。通用的阻火设备包括(  ABCD  )。

A．安全液封    B．阻火器    C．导向阀    D．阻火闸门

14．安全阀按其结构和作用原理可分为( ABC   )。

A．静重式    B．杠杆式    C．弹簧式    D．压力式

15．下列( AB   )遇水会发生自燃着火。

A．钠    B．氢化钠    C．黄磷    D．白磷

16．火灾探测系统包括(AC    )等部分。

A．火灾探测器  B．温度仪    c．报警控制器    D．自动灭火器

17．常用的灭火方法有( ABC   )。

A．隔离法    B．冷却法    C．窒息法    D．tt,tT~

1 8．防止扩大生产性粉尘爆炸的主要技术措施有( BCD   )。

A．扩大粉尘扩散范围    B．控制火源

C．适当增加湿度    D．消除粉尘

19．下列(  ABCD  )影响粉尘的爆炸极限。

A．粉尘粒度    B．粉尘爆炸容器  C．初始压力    D．温度

20．对于金属钠的火灾可以采用( AC   )灭火。

A．干粉    B．泡沫    C．砂土    D．水

21．下列各项中属于石油化工生产装置停车后的安全处理主要步骤的是(  ACD  )。

A．隔绝    B．试压    C．吹扫    D．置换

22．易燃易爆气体和液体的( ABC   )应当设置在合理的位置，符合防火防爆要求。

A．充装站    B．供应站    C．调压站    D·包装

23．下列属于防爆泄压装置的有(  ACD  )。

A．安全阀    B．单向阀    c．爆破片    D．防爆门

24．生产易燃易爆危险物品的单位，对产品应当附有(  ABCD  )等数据说明书，并且注明防火

防爆注意事项。

A．燃点    B．闪点    C．爆炸极限    D．自燃点

25．下列属于阻火装置的是( ABC   )。

A．单向阀    B．水封井    C．安全水封    D．安全阀

26．一般建筑物失火时，造成火灾蔓延的因素主要有(  ABC  )。

A．热辐射    B．热传导    C．热对流    D．扩散

27．在工业生产中，常见的点火能源有( ABCD   )等。

A．明火    B．电气火花    C．撞击    D．静电火花

28．下列(  BC  )物质起火可以用水扑救。

A．钠    B．乙酸    C．甲烷    D．电石

29．以下属于爆炸的特征的有(  AB  )。

A．周围建筑物或装置发生震动或遭到破坏

B．爆炸点附近瞬问压力急剧上升

C．物质发生化学反应

D．温度升高

30．镁，铝，铁等引起的火灾可用以下(  AC  )灭火剂扑灭。

A．干燥的砂子  B．水    C．干粉    D．泡沫

31．化学爆炸的要素有(  ABC  )。

A．爆炸反应过程放热    B．爆炸反应过程高速

c．爆炸反应过程生成大量气体    D．突发性

32．以下(  ABC  )属于甲类生产的火灾危险性。

A．闪点小于28％的易燃液体

B．爆炸下限小于’10％的可燃气体

C．常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质

D．闪点小于60℃的可燃液体

33．在有高温、高压、易燃、易爆的生产中，常采用惰性介质加以保护，下面(  ABC  )属于惰性介质。

A．二氧化碳    B．水蒸气    C．氮气    D．氢气

34．化学爆炸可以分为(ABC    )。

A．简单分解爆炸    B．复杂分解爆炸

C．爆炸性混合物爆炸    D．锅炉爆炸

35．泡沫灭火剂按泡沫的机理可以分为( AB   )。

A．化学泡沫灭火剂    B．空气泡沫灭火剂

C．水    D．二氧化碳灭火剂

36．下列是防爆卸压装置的是(  ABC  )。

A．安全阀    B．爆破片    C．防爆门    D．火星熄灭器

37．下列不能用水扑灭的是(  ABCD  )。

A．密度小于水的易燃液体火灾    B．盐酸、硝酸引起的火灾

C．电石引起的火灾    D．钠

38．下列介质中( ABD   )物质与水作用会出现化学自燃着火。

A．钠    B．氢化钠    C．黄磷    D．电石

39．建筑物的耐火等级是由建筑构件的(   AB )决定的。

A．燃烧性能    B．耐火极限    C．面积    D．高度

40．灭火时采取的原则有(  ABC  )。

A．先控制，后消    B．救人重于救火

C．先重点，后一般    D．救人与救火同等重要

41．下列哪些不能扑灭金属钾、钠等火灾( AB   )。

A．水    B．二氧化碳    c．沙土    D．泡沫

42．烟气控制主要有(  AB  )两条途径。

A．档烟    B．排烟    C．加强通风    D．封闭窗户    ’

43．易燃易爆危险化学品作业包括( ABCD   )。

A．易燃易爆危险化学品生产操作作业

B．易燃易爆危险化学品废弃处理作业

C．易燃易爆危险化学品设备检修作业

D．易燃易爆危险化学品储存作业

44．下列属于中闪点的液体有(  BC  )。

A．丙酮    B．苯    C．甲苯    D．二甲苯

45．下列属于自燃物品的有(  AC  )。

A．黄磷    B．硝化纤维素    C．三乙基铝    D．硫磺

46．下列属于遇湿易燃物品的有(  ABD  )。

A．钠    B．钾    C．铝粉    D．电石

47．能发生分解爆炸的气体除乙炔外，其他一些分解反应为放热反应的气体，也有同样性质，如( ABC   )。

A．乙烯    B．环氧乙烷    c．丙烯D．EP烷    j

48．下列属于氧化剂的有( ABC   )。    l

A．过氧化钠    B．高锰酸钾    c．硝酸铵    D．二氧化硫

49．下列属于有机过氧化物的有(  BCD  )。

A．过氧化钠    B．过甲酸    C．过氧化甲乙酮  D．过氧化环己酮

50．下列物质(   AC )当受外来撞击或摩擦时很容易引起燃烧爆炸，故对该类物品进行操作时，要轻拿轻放，切忌摔、碰、拖、拉、抛等。

A．爆炸品    B．毒害品    c．有机过氧化物  D．腐蚀品

51．爆炸主要的破坏形式有(  ABCD  )。

A．直接的破坏作用    B．冲击波的破坏作用

C．造成火灾    D．造成中毒和环境污染

52．在粉碎过程中，易产生点火源主要有(  ABCD  )。

A．撞击火花    B．摩擦生热    C．静电    D．电气火化

53．在粉碎过程中，采取的危险控制措施主要有( ABC   )。

A．合理选择工艺与设备    B．隔离与密闭

C．消除点火源    D．清除可燃物

54．可燃物料筛分过程的主要危险在于(  ABC  )。

A．粉尘爆炸危险B．产生静电    C．电气火花    D．职业病

55．液化气体铁路槽车充装前，充装单位必须有专人对槽车进行检查，在(  ABCD  )的情况 下，应事先进行妥善处理，否则严禁充装。    I

A．检验期限已超过

B．附件不全、损坏、失灵

C．残留物料重量不明

D．槽车的颜色、字样、标记和所装的物料不符

56．液化石油气汽车槽车的充装单位，必须有专人在充装前对槽车进行检查，在( ABCD   )情  况下，必须进行妥善处理，否则严禁充装。

A．槽车超期未作检查

B．司机和押运员无有效证件

c．槽车罐体号码与车辆号码不符

D．安全防火、灭火装置及附件不全、损坏、失灵或不符合规定

57．液化石油气汽车槽车的驾驶员和安全员必须熟悉( ABCD   )安全技术知识。

A．液化石油气体的物理化学性质

B．城市和公路运输安全知识

C．槽车的技术性能、装卸作业安全操作规程、防火灭火知识以及发生事故的处理办法

D．能熟练使用车上的灭火器材和紧急切断装置

58．废物的焚烧和其他处理方式相比具有( ABCD   )优点。

A．减量    B．消毒

c．二次污染程度低    D．能量回收

59．生产装置中明火加热设备的布置，应当按照规定，与可能产生可燃气(蒸气、粉尘)的工  艺设备和罐区保持足够的安全距离，并应布置在容易散发可燃物设备、系统的(  BC  )。

A．下风向    B．上风向    C．侧风向    D．其他风向

60．装置停车后的安全处理主要包括( ABCD   )等。

A．隔绝    B．置换、吹扫与清洗

c．切断待检修设备的电源    D．清理检修现场

61．防止物料互串最安全可靠的隔绝办法是( BC   )。

A．关闭有关阀门  B．抽插盲板    c．拆除管线    D．停止生产

62．在对可燃物的沉积物进行铲刮应使用( BC   )工具，并将铲刮下来的沉积物妥善处理。

A．铁质    B．铜质    c．木质    D．钢制

63．下列关于固定动火区设立的条件说法正确的是( ABD   )。

A．固定动火区距可燃、易燃物质的堆场、仓库、储罐及设备的距离应符合防火管理规定

B．动火区若设在室内，应与防爆区隔开，不准有门窗串通，允许开的门、窗要向外开，各种通道必须畅通

C．固定动火区周围不准存放易燃、易爆及其他可燃物质，少量的盖装电石、乙炔、气瓶等可以存放

D．动火区要有明显的标志

64．生产过程中的明火主要指( ABC   )。

A．加热用火    B．维修用火    c．其他火源    D．火柴

65．强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体，没有采取可靠的安全措施，不得用  (  BD  )运输。

A．板车    B．铁底板车    C．汽车    D．汽车挂车

66．禁止用( ABCD   )搬运易燃易爆液化气体等危险品。

A．叉车    B．铲车    C．翻斗车    D．电瓶车

67．易燃液体储罐的安全附件有( ABCD   )。

A．呼吸阀    B．阻火器    C．泡沫灭火装置  D．洒水装置

68．影响阻火器性能的因素主要有( BCD   )。

A．阻火层强度    B．阻火层厚度

C．阻火器孑L隙大小    D．阻火器通道大小

69．油品储运过程中发生的事故有(  ABCD  )。

A．油品的跑料、冒料事故    B．人身中毒及伤害事故

C．火灾爆炸事故    D．环境事故

70．储油罐发生稳定燃烧，火焰呈蓝色或黄色，没有烟，油罐还有另外开口与大气相通，

那么在燃烧过程中可能会发生爆炸。此时不宜接近油罐，宜采用(  AB  )灭火。

A．干粉枪喷射干粉    B．泡沫剂    c．水D．二氧化碳

71．可燃物质的状态不同(气、液、固态)，其燃烧的过程也不同。大多数可燃物质的燃烧

是在( CD )下进行的。

A．固态    B．液态    C．蒸气    D．气态

72．下列哪些爆炸属于物理爆炸( AB   )。

A．超压爆炸    B．锅炉爆炸    C．氧化爆炸    D．面粉爆炸

73．灭火的基本方法有(  ABCD  )。    ‘

A．窒息灭火法  B．冷却灭火法    C．隔离灭火法    D．化学抑制灭火法

## (二)电气安全

### 一、判断题

1．人体是导体，在静电场中可能接触起电而成为带电体，引起感应放电。    (  ×  )

2．蒸气和气体静电比固体和液体的静电要强一些，有的能高达数万伏以上。    (  ×  )

3．绝缘体上较大的静电泄漏主要是其表面泄漏。    (  ×  )

4．静电事故多发生在潮湿的季节。    (  ×  )

5．降低摩擦速度或流速等工艺参数可促进静电的产生。    (  ×  )

6．静电屏蔽可以消除静电电荷。    ( ×   )

7．从消除静电危害的仔度考虑，在允许增湿的生产场所保持相对湿度在70％以上较为适宜。     （√）

８静电中和器主要用来中和导体上的静电。    （×）

9.电火花就是指事故火花。     （×）

10.泡沫灭火器一般用于带电灭火。（×）

11. 静电的消失主要有两种方式即中和和泄露。（√）

12.电阻率越大，越容易产生和积累静电，造成危害。（√）

13·为了消除感应静电的危险，料斗或其他容器内不得有不接地的孤立导体。    (  √  )

14·对于悬浮粉体和蒸气静电，任何抗静电添加剂都不起作用。（√）

15．屏蔽是消除静电危害最常见的方法。   （×）

16．产生静电最常见的方式是接触一分离起电。   （√）

17·通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素，它分为一般机械通风和局部机械通风两种 类型。    (   × )

18·电晕放电释放的能量较小。    (  √  )

19．固体粉碎和液体分离过程的起电一般属于接触起电。    （ ×  )

20·泄漏导走法即用静电接地法，使带电体上的静电荷能够向大地泄漏走散。    ( √   )

21·救护人员抓住触电者干燥而不贴身的衣服将触电者拖开电源时，不可以碰到触电者裸 露的身躯。    (  √  )

22．安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔，不得与其他电压的插销座插错。( √   )

23．漏电保护装置可以用于防止由漏电引起的单相电击事故。    (   √ )

24．通风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁，运行前必须先通风。    (   √ )

25．漏电保护装置可以用于检测和切断各种一相接地故障。    ( √   )

26．雨天穿用的胶鞋，在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。    (  ×  )

27．有的漏电保护装置带有过载、过压、欠压和缺相保护功能。    (   √ )

28．安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施，漏电保护只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。    (  √  )

29·直接接触触电与间接接触触电的最主要的区别是发生电击时所触及的带电体是正常运行的带电体还是意外带电的带电体。(√)

30·造成直接接触触电的主要原因是运行、检修和维护上的失误。    ( √  )

31·温度、湿度的增加会增加电介质的电阻率，而杂质含量与电场强度的增加则会降低电介质的电阻率。    (  ×  )

32·屏护可分为屏蔽与障碍，相比而言，障碍属于一种完全的防护，而屏蔽属于不完全防护。    (  ×  )

33·电源中性点与零点的区别在于：当电源中性点与接地装置有着良好连接时，中性点便称零点。    (  √  )

34·正常时中性点接地的电网比不接地的电网的单项触电的危险性要大。    ( √   )

36·选用电气线路时，应注意到移动电气设备应采用橡皮套软线电缆或移动电缆。(  √  )

37·从保障安全和方便使用出发，消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路。(  √  )

38．在爆炸危险环境中，良好的通风装置能降低环境的危险等级。    （  √  )

39．对架空线路等空中设备进行灭火时，人体位置与带电体之间仰角不应超过45。。 (   √ )

40．雷暴日是衡量雷电活动频繁程度的电气参数，一般平原较山地雷暴日多，我国的南方比北方雷暴日多。    ( × )

41．有爆炸危险的露天气罐和油罐属于第一类防雷建筑物。    (  ×  )

42．避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器，而避雷针是一种专门的防雷装置。   (  ×  )    ；

43．接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求，还应有足够的热稳定性，以能承受雷电流的热破坏作用。    (  √  )

44．用金属屋面作接闪器时，所有金属板必须要有绝缘层。    ( ×   )

45．作为接闪器的避雷针端部尖不尖、分叉不分叉，对其保护效能基本上没有影响。 (  √  )

46．接闪器涂漆可以防止生锈，但会对其保护作用产生一定影响。    (  ×  )

47．直流电流与交流电流相比，容易摆脱，其室颤电流也比较小，因而，直流电击事故 很少。    (   × )

48．工频交流电流的频率越高，对人体的伤害作用越大。    ( ×   )

49．室颤电流即最小致命电流，与电流持续时问关系密切。    ( √   )

50．对于正常人体，感知阈值与时间因素无关；而摆脱阈值与时间有关。    (  √  )

51．感知电流一般不会对人体造成伤害，但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次 事故。    ( √   )

72．在易燃环境中不要穿化纤织物的工作服。    (  √  )

53．电伤伤害多见于机体的外部，往往在机体表面留下伤痕。    ( √   )

54．成年男性平均感知电流比女性大，因此男性比女性对电流更敏感。    (  ×  )

55．电流持续时间愈长，人体电阻因出汗等原因而降低，使通过人体的电流进一步增加，危险性也随之增加。    ( √ )

56．流经心脏的电流越多、电流路线越短电击危险性越大。    (   √ )

57．雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。    (   √ )

58．严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。    (  √  )

59．露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置，当其壁厚不小于4r√m时，一般不再装 设接闪器，也无需接地。    (×  )

60．利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线，也可作为被保护物的主要直击雷防 护措施。    ( × )

61．电工作业人员的操作资格证书有效期为6年。    ( √ )

62．为保证安全，在选择漏电保护器时，选择的额定动作电流越小越好。    ( ×   )

63．在使用高压验电器时操作者应戴绝缘手套。    (  √  )

64．爆炸危险场所的接地装置为了保持电流途径不中断，防止出现电火花，必须将所有设 备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属结构全部接地(或接零)，并连接成连续的整体。    ( √ )

65．运行电气设备操作必须由两个人执行，由工级较低的人担任监护，工级较高者进行 操作。    (  ×  )

66．在特别潮湿场所或导电良好、地点狭窄的场所，使用安全行灯的电压不得大于36v。 ( ×   )

67．只要做好设备的保护接地或保护接零，就可以杜绝触电事故的发生。    ( ×   )

68．在爆炸危险场所，绝缘导线可以明敷设。    ( ×   )

69．手提照明灯、高度不足2．5 m的一般照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明、携带式电动工具等，无特殊安全结构和安全措施时，应采用42V的安全电压。(  ×  )

70．变电所和配电所与建筑物相毗邻时，隔墙应是非燃烧体的，其门窗应选用铁质材料，且向内开启，通向无火灾和无爆炸危险的场所。    ( ×   )

### 二、单选题

1．下列放电释放能量较小的是(   A )。

A．电晕放电    B．传播型刷形放电  c．火花放电

2．爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，被分为( A   )。

A．0区、1区、2区  B．10区、11区    C．21区、22区、23区

3．配电室等安装和使用非防爆电气设备的房间宜采用(  A  )防爆电气设备。

A．正压型    B．隔爆型    c．充油型    J

4．固体粉碎和液体分离过程的起电属于(   B )起电。    l

A．接触    B．破断    C．电荷迁移    l

5．下列(  B  )是消除静电危害最常见的方法。

A．屏蔽    B．接地    c．增湿

6．预计在正常情况下不会释放，即使释放也仅是偶尔短时释放的释放源为(    C)释放源。  A．连续级    B．一级    C．二级

7．以下几种静电放电形式中(C    )引发火灾爆炸事故的引燃能力很强，危险性很大。

A．刷形放电和火花放电    B．传播型刷形放电和电晕放电

C．火花放电和传播型刷形放电

8．下列(   C )电气设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸 性混合物的电器设备。

A．正压型    B．隔爆型    C．本质安全型

9．爆炸性气体化合物按照(  C  )被分为6组。

A．最大试验安全间隙  B．最小引燃电流  c．引燃温度

10．为了避免液体油料灌装时在容器内喷射和喷溅，防止产生静电，应将注油管延伸至容器(  C  )。

A．L部    B．中部    C．底部

11．连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境区域属于(   B )区。

A．0    B．10    C．2l

12．在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取措施以提高安全程度的电气设备是( B   )。

A．本质安全型    B．增安型    C．无火花型

13．一般情况下杂质会( A   )静电的趋势。

A．增加    B．降低    c．不影响

14．静电最为严重的危险是( C   )。

A．妨碍生产    B．静电电击    C．引起爆炸和火灾

15．下列注油管头最容易产生静电的是(  A  )。

A．圆筒形    B．斜El形    c．T形

16．向镁、铝等粉尘爆炸性混合物内充填(  B  )可起到防止静电爆炸和火灾的作用。

A．氮气    B．氩    C．二氧化碳

17．救助触电者首先要做的是(   A )。

A．使触电者迅速脱离电源    B．口对口人工呼吸

C．胸外心脏按压

18．救护人可以采用( B   )作为救护工具。

A．金属    B．干燥的木棒    C．潮湿的木棒

19．对窒息或心跳呼吸刚停止不久的病人应该(  B  )。

A．先搬运后复苏  B．先复苏后搬运    c．先送医院后处置

20．采用胸外心脏按压术抢救伤员时按压速率每分钟约(   B )次。

A．50～60    B．80一100    C．60—80

21．在触电急救的过程中，若发现触电者皮肤由紫变( C   )，瞳孔由大变小，则说明急救收到效果。

A．黄    B．白    C．红

22．胸外心脏挤压时，(  C  )用力垂直向下挤压。

A．指尖    B．掌心    C．掌根

23．在口对口人工呼吸时，救护者向触电者口中吹气时，应保持触电者鼻(  A  )。

A．紧闭    B．张开    C．可开可闭

24．屏护是一种对电击危险因素进行(   C )的手段。

A．消除    B．流散    C．隔离

25．电气工程通常所说的地是指(  C  )。

A．接地点处的地  B．离接地体10 m以外的大地  c．离接地体20 m以外的大地

26．跨步电压是指地面上水平距离为(  C  )m的两点之间的电位差。

A．0．6    B．0．7    C．0．8

27．TN系统中，保护零线与工作零线完全分开的系统是( A   )。

A．TN—S    B．I"N—C    C．TN—C—S

28．在中性点接地的电网中，最佳防护措施是(  C  )。

A．rr    B．TT    C．TN

29．标志n表示(  C  )型防爆电气设备。

A．充砂    B．特殊    C．无火花

30．正压型防爆电气设备在运行前通风，充气的总量最少不得小于设备气体容积的

(  B  )倍。

A．4    B．5    C．6

31．在爆炸危险环境中，当爆炸危险气体或蒸汽比空气重时，电气线路应( B   )敷设。

A．埋地    B．高处    c．低处

32．带电灭火时，若用水枪灭火，宜采用(   C )水枪。

A．水柱    B．喷淋    C．喷雾

33．发电机起火时，不能用( C   )灭火。

A．喷雾水    B．二氧化碳    C．干粉

34．电缆沟中的油火只能用(  C  )覆盖扑灭。

A．喷雾    B．干粉    C．泡沫

35．爆炸危险环境应优先采用( A   )线。

A．铜    B．铝    C．铁

36．工频交流电的平均感觉电流，成年男性约为(  B  )mA。

A．O．1    B．1．1    C．11

37．电流对人体(  A  )伤害的危险l生最大。    j

A．心脏    B．头部    c．中枢神经

38．下列(  B  )是构成雷电的基本条件。

A．云层带电量    B．带电积    c．大地突出物形状

39．雷电流陡度是指雷电流随(   C )上升的速度。

A．电流幅值    B．电N    c．时间

40．建筑物的金属屋面不可作为第(   A )类建筑物的接闪器。

A．一    B．二2    C．三

41．用金属屋面作接闪器时，金属板之间的搭接长度不得小于(  B  )mm。

A．50    B．。100    C．150

42．避雷器并联在被保护设备或设施上，正常时处在(  B  )的状态。

A．不通或连通    B．不通    C．连通

43．下列(  C  )是防止雷电波的防护装置，主要用来保护电力设备和电力线路，也用作防  止高压电侵入室内的安全措施。

A．避雷针    B．避雷线    C．避雷器

44．避雷器的三种型式中，应用最多的是(   C )。

A．保护间隙    B．管形避雷器    c．阀型避雷器

45．直击雷防护时，( B   )kV以上的线路，一般沿全线架设避雷线。

A．10    B．35    C．110

46．为了防止静电感应产生的高电压，建筑物屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成(  A  )。

A．闭合回路    B．开放回路    C．闭合或开放回路

47．为了防止跨步电压伤人，防直击雷接地装置距建筑物、构筑物出人口和人行道的距离不应少于(  A  )1／1。

A．3    B．4    C．5

48．为防雷电侵入波，配电变压器应在(   A )装设阀型避雷器或保护间隙进行保护。

A．高压侧    B．低压侧    C．中间

49．装设(  A  )主要用来防直击雷，保护露天变配电设备、建筑物和构筑物。

A．避雷针    B．避雷线    C．避雷器

50．电力电容器不用(  C  )防雷电侵入波。

A．阀型避雷器    B．保护问隙    C．管型避霄器

51．户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支处、转角处以及直线

部分每隔100 m处接地，每处接地电阻不大于(  C  )Q。

A．5    B．10    C．30

52．感应雷防护时。防雷电感应接地干线与接地装置的连接不得少于(  B  )处，其问距离不得超过16～24 m。

A．1    B．2    C．3

53．为防止直击雷危害，(  A  )kV及以下的高压变配电装置宜采用独立避雷针或避雷线。

A．35    B．110    C．220

54．电工特种作业人员的复审时间为( A   )年。

A．2    B．3    C．4

55．电器着火时下列不能用的灭火方法是(   C )。

A，用四氯化碳或121 1灭火器进行灭火    B．用沙土灭火

C．用水灭火

56．如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行(  C  )和胸外心脏按压。

A．按摩    B．点穴    C．人工呼吸

57．10kV接户线对地距离不应小于4．Om，低压接户线对地距离不应小于(    A)1"11。

A．2．5    B．3．5    C．4．0

58．触电事故中，绝大部分是( A   )导致人身伤亡的。

A．人体接受电流遭到电击    B．烧伤    c．电休克

59．停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂    ( C )的标示牌。

A．在此工作    B．止步，高压危险  c．禁止合闸，有人工作

60．雷电放电具有(   A )的特点。

A．电流大、电压高  B．电流小、电压高C．电流大、电压低

61．任何电气设备在未验明无电之前，一律按( C   )处理。    ．

A．无电    B．也许有电    C．有电

62．当工作地点狭窄、行动困难以及周嗣有大面积接地体等环境其安全电压应采用( C ) V的电压。

A．36    B．42    C．12

63．电源采用漏电保护器做分级保护时，应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流(   B )下一级漏电保护器的额定漏电流。

A．小于    B．不小于    C．等于

64．漏电保护器安装完成后，要按照《建筑电气工程施工质量验收规范》[GB50303--2015]要求，对完工的漏电保护器进行试验，以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮3次，带负荷分合( A   )次，确认动作正确无误，方可正式投入使用。

A．3    B．5    C．1

65．低压配电网，保护接地电阻不超过( A   )n即能将其故障时对地电压限制存安全范围以内。

A．4    B．5    C．10

66．爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用(   B )系统供电。

A．1Tr    B．TN—S    C．IT

67．在不能利用自然导体的情况下，保护零线导电能力最好不低于相线的(   B )。

A．1／3    B．1／2    C．1／4

68．手持式电动工具的接地线，每(  A  )应进行检查。

A．次使用前    B．年    C．月

69．如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动_T具的人应(   B )。

A．站在铁板上操作    B．应穿绝缘靴，站在绝缘垫上操作

C．穿防静电鞋操作

70．易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防( A   )措施。    I

A．直击雷    B．雷电感应    C．雷电侵入    。

71．利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时，为了防止将雷电冲击电压引进室内，照明电源线必须采用铅皮电缆或穿人铁管，并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中(   B )m以上

(水平距离)，埋深为0．5～0．8m后，才能引进室内。

A．5    B．10    C．15

72．为防止雷电波入侵重要用户，最好采用( B   )供电。

A．全铜线    B．全电缆    C．铝导线

73．避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于( B   )m。

A．3    B．5    C．10

74．接地是消除导电体上静电的最简单的办法，一般只要接地电阻不大于1000~q，静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所，接地电阻应不大于(   A )Q。

A．100    13．500    C．1000

75．正常运行时预计周期性出现或偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾NNN~(  B  )区。

A．0    B．1    C．2

76．对电气开关及正常运行产生火花的电气设备，应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点，最小距离应大于(  A  )m。

A．3    B．5    C．8

77．通风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁，停机时应先停(  B  )。

A．通风设备    B．电气设备    C．总开关

78．IEC关于接地分为三大类，其中(接地的电网)电气设备金属外壳采用保护接零的

是(  C  )。

A．I'I’系统    B．TT系统    C．TN系统

79．屏护装置把( B   )同外界隔离开来，防止人体触及或接近。

A．绝缘体    B．带电体    c．电器

80．电伤是由电流的(  B  )、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。

A．磁效应    B．热效应    C．场效应

81．变压器中性点接地叫( A   )接地。

A．工作    B．保护    c．安全

82．安全电压决定于(   B )。

A．1T作环境和设备额定电压    B．人体允许电流和人体电阻

C．性别和工作环境

83．使用电气设备时，由于维护不及时，当(  A  )进入时，可导致短路事故。

A．导电粉尘或纤维    B．强光辐射    C．热气

84．防雷装置包括( C   )引下线、接地装置i部分。

A．接零线    B．避雷器    C．接闪器

85．在易燃、易爆场所的照明灯具，应使用防爆型或密闭型灯具，在多尘、潮湿和腐蚀性气体的场所，应使用(  C  )灯具。

A．开启型    B．保护型    c．密闭型

86．各保护接零设备的保护线与电网零干线相连时，应采用( B   )方式。保护线与工作零 线不得共线。

A．串联    B．并联    C．混联

87．跨步电压触电是一种(  B  )。

A．直接接触触电    B．间接接触触电

C．既不是直接接触触电，也不是间接接触触电

88．电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时，应( A   )。

A．穿管保护，管口保护    B．用防腐型电缆    c．直接埋设

89．静电电压最高可达(   B )，可现场放电，产生静电火花引起火灾。

A．50V    B．数万V    C．220V

90．人体直接接触或过分接近正常带电体而发生的触电现象称为(   B )触电。

A．间接接触    B．直接接触    C．跨步电压

91．为了防止电磁场的危害，应采取接地和(  A  )防护措施。

A．屏蔽    B．绝缘    c．隔离

### 三、多选题

1．电伤的特点有( ABCD   )。

A．电流较大    B．会留下明显伤痕    c．局部伤害D·可能深入机体

2．电流对人体伤害程度的影响因素有( ABCD   )。

A．电流大小    B．电流通过人体的持续时问

C．电流通过人体的途径D．电流的种类

3．下列(  ABC  )能在架空线路或空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电侵入波。

A．直击雷    B．静电感应雷    C．电磁感应雷    D·球雷

4．雷电具有( ABD   )方面的破坏作用。

A．电性质    B．热性质    c．化学性质D·机械性质

5．属于第一类防雷建筑物的是( BC   )。

A．国家级重点文物保护单位    B．电石库

C．火药制造车间D．有爆炸危险的露天气罐和油罐

6．下列(  ACD  )都可以作为接闪器。

A．避雷针    B．避雷器    C．避雷线D·避雷带

7．避雷针一般可用( ACD   )制成。

A．镀锌圆钢    B．铝管    C．铜管D·钢管

8．装设( ABCD   )是直击雷防护的主要措施。

A．避雷针    B．避雷线    C．避雷网D·避雷带

9．当低压电线搭在触电者身上时，可用干燥的( ABD   )作为工具，挑开电线，使触电者脱离危险。

A．衣服    B．绳索    C．铁棒D·木板

10．触电死亡者一般有( ABCD   )特征。

A．心跳、呼吸停止    B．瞳孔放大

C．血管硬化D．身上出现尸斑，且尸体僵硬

11．在抢救触电者脱离电源时，下列事项正确的有(ABCD    )。

A．救护人不得采用金属和其他潮湿的物品作为救护工具

B．在使触电者脱离电源的过程中，救护人员最好单手操作，以防自身触电

C．当触电者站立或位于高处时，应采取措施防止脱离电源后触电者摔跌

D．夜晚发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明以利防护

12．固体电介质的击穿形式有( ABCD   )。    I

A．电击穿    B．热击穿    c．电化学击穿D·放电击穿    j

13．下列措施属于间接接触触电防护措施的有( ABD   )。

A．保护接地    B．保护接零    c．绝缘D·漏电保护

14．保护接地和保护接零的区别有(  BCD  )。

A．保护目的不同  B．保护原理不同    C．适用范围不同D．线路结构不同

15．本质安全型防爆电气设备按其安全程度分为ia级与ib级，其中ia．级是指在( ABC   )情

况时不能点燃爆炸性气体混合物。

A．正常工作    B．1个故障    c．2个故障    D．3个故障

16．电气设备安全运行包括( ABCD   )。

A．电流、电压、温度和温升等参数不超出允许范围

B．设备清洁

C．良好的电气绝缘

D．良好的电气连接

17．设备脏污或灰尘堆积对防火的不利因素有( ABD   )。

A．降低设备的绝缘

B．妨碍通风与冷却

C．腐蚀设备外壳

D．对正常时有火花的电气设备，很可能由于污垢过多而引起火灾

18．防静电的控制措施有( ABCD   )。

A．环境危险程度的控制    B．工艺控制

c．接地和屏蔽    D．使用抗静电添加剂

19．静电的起电方式主要有(  ABCD  )。

A．接触起电    B．剥离起电    C．感应起电    D．电解起电

20．静电放电有以下哪几种形式( ABC   )。

A．电晕放电    B．刷形放电    C．火花放电    D．雷型放电

21．下列哪种工艺过程比较容易产生和积累静电( ABCD   )。

A．固体物质的研磨和粉碎    B．搅拌高电阻率的物质

c．液体的注入和喷出管VI D．穿高绝缘鞋的人员在操作和行走时

22．静电中和器大体上可以分为(  ABCD  )中和器。

A．感应式    B．高压式    c．放射线式    D．离子风式

23．引起电气设备过度发热的不正常运行大体有( ABCD   )。

A．过负载    B．接触不良    C．漏电    D．短路

24．释放源是划分爆炸危险区域的基础，它分为(ABCD    )释放源。

A．连续级    B．一级    C．二级    D．多级

25．液体在下列过程中可能产生静电( ACD   )。

A．流动    B．静置    c．灌注    D．搅拌

26．下列属于粉尘、纤维爆炸危险区域的是(BC    )。

A．1 N    B．10 I~    C．：11 l~D．2l区

27．人体可以因为(  BCD  )等几种静电方式而呈带静电状态。

A．压电    B．感应    C．吸附    D．接触

28．接地和屏蔽是防静电措施之一，它包括( ABC   )。

A．导体接地    B．绝缘体接地    c．导电性地面    D．消除附加静电

29．电气工作人员必须满足( BCD   )基本条件方可取证上岗。

A．年满16周岁    B．初中以上

c．体检合格D．经过相应培训并考试合格

30．绝缘指标包括( ABCD )等。

A．绝缘电阻    B．吸收比    C．耐压强度D·泄漏电流

31．电机在正常运行时应做到( ACD   )。

A．进出风口畅通    B．电流保持恒定

C．不允许水油杂物落人D．经常保持清洁

32．漏电保护继电器具有对漏电流( AB   )的功能。

A．检测    B．判断    C．切断    D·接通

33．雷电的主要破坏作用有(  ABC  )。

A．电效应    B．热效应    C．机械效应D·静电效应

34．防直接雷的主要措施有装设(ABCD    )。

A．避雷针    B．避雷线    C．避雷网D·避雷带

35．静电的危害有( ABCD )。

A．爆炸和火灾    B．人体电击

C．产品损害D．对电子设备正常运行的工作干扰

36．爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内(ABD    )等不同环境条件对电气设备的 要求。

A．化学的    B．机械的    C．低温D．热、霉菌、风沙

37．带电灭火应选用的灭火器有( ABD   )。

A．二氧化碳、干粉    B．四氯化碳    C．泡沫灭火器D．二氟二溴甲烷

38．下列(  BCD  )等设备或装置需要接地或接零。

A．电镀表金属外壳    B．电动机金属外壳

C．配电屏的金属框架D．互感器的二次侧

39．电磁场影响伤害人体的因素有( ABCD   )。

A．电磁场强度    B．辐射时间、频率和波形

C．辐射面积和部位D．人体状况、环境

40．电磁场防护措施有(  ACD  )以及电磁辐射的人员防护措施。

A．屏蔽、吸收    B．增湿    C．高频接地D．抑制辐射

41．火灾危险环境下，安装电气线路应遵守(ABC    )的规定。

A．移动式和携带式电气设备的线路，应采用移动电缆或橡套软线

B．当需采用裸铝、裸铜母线时，不需拆卸检修的母线连接处，应采用熔焊或钎焊

C．当需采用裸铝、裸铜母线时，在火灾危险环境21区和23区内，母线宜装设保护罩

D．电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压，不应低于线路的额定电压，且不低

于380 V

42．在电气设备上作业的安全措施有( ABCD   )等。

A．停电    B．验电

C．装设接地线    D．悬挂标示牌和装设遮栏

第四部分安全生产技术    ·95·

43．在爆炸性气体环境下，安装电气线路应遵守(  BCD  )的规定。

A．爆炸危险场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于380 V

B．1000 V及1000 V以下者，电缆和导线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的125％

C．1000 V以上者须按短路电流校准

D．在爆炸危险场所，禁止使用绝缘导线明敷设

44．防止静电危害的措施有(  ACD  )和加抗静电添加剂及工艺控制法。

A．静电接地    B．去湿    C．增湿    D．静电中和法

45．电气火灾和爆炸的直接原因有( AB   )。

A．危险温度    B．电火花    C．有毒气体    D．可燃气体

46．安全用电检查主要内容有( ABD   )。

A．绝缘情况    B．接地情况

c．电气设备的技术指标    D．制度执行情况

47．当触电者呼吸、心跳都停止而现场只有一人兼作两种急救操作时，采用交替进行的抢救方法是(  AC  )。

A．连续吹2次气  B．连续吹5次气    C．按压心脏15次  D．按压心脏20次

48．电气工作人员若存在( ABCD   )等身体状况者，不宜直接从事电气工作。

A．高血压    B．心脏病    C．气喘    D．癫痫

49．下列保护电器中起短路保护作用的是(  ACD  )。

A．熔断器    B．热继电器

C．电磁式过电流继电器    D．电磁式过电流脱扣器

## (三)化工生产技术

### 一、判断题

1．凡有爆炸和火灾危险的区域，操作人员必须穿防静电鞋或导电鞋、防静电工作服。

(   √ )

2．装贮汽油等易燃溶剂的容器，可以使用不导电的塑料容器。    (  ×  )

3．可燃气体架空管线可以与电缆、导电线路敷设在同一支架上。    (  ×  )

4．氢气放空管必须采用金属材料，不得使用塑料管或橡皮管。    (   √ )

5．氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。    (   √ )

6．生产和经营单位在编制化学品安全技术说明书时，只要保留标准和规定的全部内容和 信息，其格式可以不限。    ( ×   )

7．化工装置开车前，需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹扫和清洗，并进行氮气置换。    ( √ )

8．在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险的场所一般不允许接临时用电，确属装 置生产、检修施工需要时，在办理单位“临时用电许可证”的同时，按规定办理“单位用  火许可证”。    (  √  )

9．蒸汽吹扫气轮机人口管段时，气轮子必须处于盘车状态。    ( √   )

10．对奥氏体不锈钢容器和管道系统进行水压试验时，应严格控制水的氯离子含量。

(  √  )

11．在氧化反应设备系统中宜设置氮气、水蒸气灭火装置，以便能及时扑灭火灾。(  √  )

12．使用硝酸、高锰酸钾等氧化剂进行氧化反应时，不需严格控制加料速度。    (  ×  )

13．还原反应中所使用的催化剂雷氏镍吸潮后在空气中有自燃危险，即使没有着火源存  在，也能使氢气和空气的混合物引燃形成着火爆炸。    ( √   )

14．还原反应的中间体，特别是硝基化合物还原反应的中问体，已不具有火灾危险。

(  ×  )

15．硝化产品大都有着火爆炸的危险性，特别是多硝基化合物和硝酸酯，受热、摩擦、撞  击或接触着火源，极易发生爆炸或着火。    (  √  )

16．由于在食盐水电解过程中氢气存在，故有着火爆炸的危险，所以电解槽应安装在自然  通风良好的单层建筑物内，厂房应有足够的防爆泄压面积。    (  √  )

17。本体聚合是选择一种溶剂，使单体溶成均相体系，加入催化剂或引发剂后，生成聚合  物的一种聚合方法。这种聚合方法在聚合和分离过程中，易燃溶剂容易挥发和产生静电火花。    ( ×   )

18．乳液聚合常用无机过氧化物(如过氧化氢)作引发剂，如若过氧化物在介质(水)中配比 不当，温度太高，反应速度过快，会发生冲料，同时在聚合过程中还会产生可燃气体。  (  √  )

19．缩合聚合是吸热反应，但由于温度过高，也会导致系统的压力增加，甚至引起爆裂， 泄漏出易燃易爆的单体。    (  √  )

20．催化反应是在催化剂的作用下所进行的化学反应。    (  √  )

21．在乙烯催化氧化合成乙醛的反应中，由于催化剂体系中常含有大量的亚铜盐，若原料气中含乙炔过高，则乙炔就会与亚铜盐反应生成乙炔铜。乙炔铜为红色沉淀，是一种 极敏感的爆炸物，自燃点在260—270℃之间，干燥状态下极易爆炸，在空气作用下易 氧化成暗黑色，并易于起火。    (√  )

22．由于加氢裂化使用大量氢气，而且反应温度和压力都较高，在高压下钢与氢气接触， 钢材内的碳分子易被氢气所夺取，使碳钢硬度增大而降低强度，产生氢脆，如设备或 管道检查或更换不及时，就会在高压(10—15 MP√)下发生设备爆炸。    (   √ )

23．生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安 全警示标志。    ( √ )

24．对于一般氯化器应装设氯气缓冲罐，防止氯气断流或压力减小时形成倒流。  (  √  )

25．由于氯化反应几乎都有氯化氢气体生成，因此所用的设备不必防腐蚀，设备应保证严  密不漏既行。    ( × )

26．重氮化反应的主要火灾危险性在于所产生的重氮盐，特别是含有硝基的重氮盐。

(   √ )

27．含重氮盐的溶液若洒落在地上、蒸汽管道上，干燥后亦能引起着火或爆炸。  (   √ )

28·亚硝酸钠具有氧化性，当遇到比其氧化性强的氧化剂时，又具有还原性，故遇到氯酸 钾、高锰酸钾、硝酸铵等强氧化剂时，有发生着火或爆炸的可能。    ( √   )

29·烷基化(亦称烃化)，是在有机化合物中的氮、氧、碳等原子上引入烷基R一的化学反应。   ( √   )

30．被烷基化的物质大都具有着火爆炸危险。  ( √   )

31．烷基化剂一般比被烷基化物质的火灾危险性要小。 (  ×  )

32·处理易凝固、易沉积的危险性物料时，设备和管道不需要有防止堵塞和便于疏通的措施。    (  ×  )

33．输送腐蚀性物料的管道应该埋地敷设。    ( ×  )

34·输送酸、碱等强腐蚀性化学物料泵的填料函或机械密封周围，宜设置安全护罩。    (  √  )

35·生产经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口。    (  √  )

36·输送生产用有毒物料、腐蚀性介质和污水等的管道不得穿越居民住宅区或人员集中的 生产管理区。    ( √ )

37．烯烃裂解炉区不设消防水幕和蒸汽幕与其他设备区隔离。    ( ×   )

38·丁二烯储存应加入阻聚剂并严格与空气隔绝，储罐应氮封。丁二烯储罐外应设喷淋水  冷却设施。    (  √  )

39．在环氧乙烷或环氧乙烷水溶液泵的动密封附近，不应设喷水防护设施。    ( ×  )

40·防止反应釜的跑、冒、滴、漏，特别是防止有害、易燃介质的泄漏，选择合理的密封装置十分重要。    ( √ )

41·在易燃易爆气体压缩机启动过程中，没有用惰性气体置换压缩机系统中的空气或置换 不彻底就启动或缺乏操作知识误操作，都会引起燃烧爆炸事故。    (  √  )

42·有机过氧化物的过滤过程就很危险，因为有机过氧化物(滤饼)极不稳定，受撞击、挤压、摩擦易发生燃烧或爆炸。    (  √  )

43·危险废物的分类及储存是以安全性及相容性为准则。同时危险废物的卸载、传送及储存区必须配置适当的检测及安全措施。    (  √  )

44·化工系统卸压要缓慢由高压降至低压，应注意压力不得降至零，更不能造成负压。一 般要求系统内保持微弱正压。    (  √  )

45·含硫油品与铁形成的硫化亚铁沉积在罐底，当油品排空时硫化亚铁与空气接触会氧 化，温度上升至600—700℃会发生自燃。   （ √ ）

46·抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。    (  √  )

47·同是酸性腐蚀品，具有强氧化性的无机酸与具有还原性的可燃的有机酸，由于都是酸 性腐蚀品而可以同车配载或同库混存。    （×  )

48·装卸易燃液体的管道，管道内表面越光滑，产生的静电荷越多；液体流速越快，产生 的静电荷则越少。   （√    )

### 二、单选题

1．氢气系统吹洗置换，可以采用( B   )置换法或注水排气法。

A．一氧化碳    B．氮气    C．氧气

2．氢气系统置换结束，系统内氧或氢的含量必须连续( C   )次分析合格。

A．1    B．2    C．3

3．化工厂发生重大火灾爆炸事故，主要负责人接到事故报告后立即采取以下行动，哪种 行动是不正确的( C )。

A．将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场

B．对受伤者实施急救，伤亡者送医院

c．组织事故调查并处理责任者

4．为了防止氧化反应接触器发生爆炸，接触器应有(  B  )，并尽可能采用自动控制或调 节以及报警联锁装置。

A．环保装置    B．卸压装置    C．燃烧装置

5．化学反应中产生的氢气可用排气管导出车间屋项，并高于屋脊( C   )m以上，经过阻火器向外排放。

A．1    B．1．5    C．2

6．固体还原剂保险粉受热到( A   )℃也有分解爆炸的危险。

A．190    B．200    C．210

7．食盐水电解时阴极室中的压力等于或超过阳极室的压力时，就可能使氢气进入阳极室，由此都可能引起氯气中含氢量增高。此时应对电解槽进行全面检查，将单槽氯含氢浓 度控制在(   C )以下，总管氯含氢浓度控制在0．4％以下。

A．0．5％    B．O．4％    C．0．2％

8．热裂化在高温高压下进行，装置内的油品温度一般超过其( C   )，若油品漏出会立即起火。

A．露点    B．闪点    C．自燃点

9．一般氯化反应设备必须有(   C )，并严格控制氯气的流量，以免因流量过快，温度剧升而引起事故。

A．良好的加热系统B．搅拌系统    C．良好的冷却系统

10．在重氮化的生产过程中，若(  A  )、亚硝酸钠的投料过快或过量，均会增加亚硝酸的 浓度，加速物料的分解，产生大量的氧化氮气体，有引起着火爆炸的危险。

A．反应温度过高  B．反应温度过低  C．压力过高

11．磺化反应是放热反应，若在反应过程中得不到有效地冷却和(   B )，都有可能引起反 应温度超高，以至发生燃烧反应，造成爆炸或起火事故。

A．良好的加热系统  B．良好的搅拌    c．良好的降温系统

12．强腐蚀液体的排液阀门，宜设(  C  )。

A．单阀    B．球阀    C．双阀

13．操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过(   C )m， 且有坠落危险的场所，应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。

A．4    B．3    C．2

14．液氯及液氨的装卸应有防止污染环境的措施。液氯装卸严禁采用( C   )。

A．紫铜管    B．铜管    c．橡胶管

15．炼油装置加热炉应布置在焦炭塔全年最小频率风向的上风侧。加热炉烟囱与焦炭塔顶 操作问距离小于15 m时，加热炉的烟囱出口应高于焦炭塔顶(  A  )m。

A．3    B．2    C．1

16．炼油装置制氢脱二氧化硫放空口应高于装置最高设备(  B  )m以上。

A．4    B．3    C．2．5

17．尿素装置高压洗涤器系统调温水的进口温度不得低于130~C，高压洗涤器的液体出口 应设(  B  )。

A．高温报警    B．低温报警    C．高低温报警

18．用压缩空气压卸输送酸碱等腐蚀性液体时，压卸用的空气压力不应超过(  A  )MPa，调节压缩空气的阀门应远离罐车或压送罐。

A．0．4    B．0．5    C．0．6

19．在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统(  B  )，防止空气吸入。

A．正压    B．微正压    C．负压

20．管径在( C   mm以上的可燃气体管道着火时，不可直接关闭阀门熄火，应当采取逐渐降低气体压力，并通过大量水蒸气或氮气灭火的措施，但气体压力不得低于50～100 Pa。

A．100    B．128    C．150

21．固体块状物料与粉料输送的危险主要来自设备和( C   )。

A．工艺    B．环境    C．输送物料特性

22．贮罐切换作业时严格遵守(   C )的原则，以避免增压。

A．先关后开    B．同时开关    C．先开后关

23．装置停车及停车后设备的清洗、置换、交出，由(  B  )负责。设备清洗、置换后应有合格的分析报告。

A．设备检修单位  B．设备所在单位    c．设备机动部门

24．储罐静置时间大多需要1 24 h，至少不能少于( C   )rain，方能进行有关检测作业。

A．10    B．20    C．30

25．高压下存放的乙烯、乙炔发生的爆炸属于( A   )。

A．简单分解爆炸  B．复杂分解爆炸    c．气体混合爆炸

26．安全生产管理工作应做到(   C )，通过有效的管理和技术手段减少和防止人的不安全 行为和物的不安全状态。

A．管理为主    B．以人为主    C．预防为主

27．室外消火栓间距不应超过120 in，其保护半径不应超过(   C )m。

A．60    B．100    C．150

28·输送固态物料的管道，操作中要严格控制( B   )，防止造成的沉积和堵塞。管道应密

A．温度    B．流速    C．压力

29．在易燃液态物料的混合过程中，易产生挥发性可燃蒸气，若搅拌速度( B   )，易产生 静电，发生火灾爆炸。

A．过慢    B．过快    C．停止

30．可燃液体贮罐的清洗作业除严格执行设备内作业安全要求外，作业人员必须穿戴( C  )服装，不得穿带钉子的鞋和不导电的胶鞋，不准使用硬质金属和塑料制品。应用铝、铜等软质金属及木质工具。

A．化纤类    B．橡胶类    C．棉布类

31．液化石油气汽车新槽车或检修后首次充装的槽车，充装前应作抽真空或充氮置换处理，严禁直接充装。真空度不低于85．5 kPa(650 mmHg)，或罐内气体含氧量不大于(  A )。

A．3％    B．4％    C．5％

32．在设立危险化学品的生产、储存企业必须具备的条件中，没有涉及的是哪个方面    (  C  )。

A．符合国家标准的生产工艺、设备或储存方式、设施

B．工厂、仓库的周边防护距离，符合国家标准或者国家有关规定

C．企业的经济类型

33．换热器开车时要注意，必须先通入( A   )，当液体充满换热器时关闭放气阀；缓缓入高温流体，以免由于温差大，流体急速通入而产生热冲击。

A．低温流体    B．高温流体    c．同时通人

34．石油及化工企业设立固定动火区必须距易燃易爆厂房、罐区、设备、阴井排水沟、水封井等不应小于(   C )m。

A．15    B．20    C．30

35．氧化反应操作过程中应注意：严格控制原料配比、反应温度和反应压力，采取(   B ) 保护措施，设置防爆装置、警报联锁装置以及紧急停车装置。

A．环境    B．惰性气体    C．可燃气体

36．磺化反应放料操作时。要等反应结束，物料温度降至一定温度后再放料。此时物料中 硫酸的浓度依然比较高，因此要注意安全，避免( C   )，避免泄漏、飞溅等造成腐蚀伤害。

A．加热    B．湿度    C．进水

37．液氯气化加热时，一般用(  B  )。要有防止物料倒灌至液氯钢瓶的措施。

A．蒸汽    B．温水    C．明火

38．硝化装置管道堵塞时，可用(   C )疏通。

A．金属棒敲打    B．明火加热    C．蒸汽加温

39．危险化学品安全技术的主要措施是(  B  )。

A．治疗措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、设备控制、设备防护

B．急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与存储、接触控制、个体防护

c．急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、接触控制、设备防护    j

第四部分安全生产技术    ．101．

40．为确保易燃易爆物质粉碎研磨过程的安全，密闭的研磨系统内应通人(   B )进行保护。

A．可燃气体    B．惰性气体    c．液化气体

41．混合操作时对于混合易燃、可燃粉尘的设备要防静电。应有良好的( C   )，并应在设备上安装爆破片。

A．节能装置    B．保护装置    c．接地装置

42．化工操作人工加料危险性很大要注意投料温度和投料顺序并防静电。加入(  A  )物料 时，不允许直接从塑料容器倒人。

A．易燃易爆    B．腐蚀    c．氧化

43．加热是化工生产中最常见的操作。一般加热温度在(  A  )℃以下的可用热水循环  加热。

A．100    B．120    C．140

44．负压操作时系统必须有很好的密闭性。系统恢复常压时，应先降低(C    )，再缓缓放进空气，或先用惰性气体置换，以防物料发生自燃、爆炸。

A．湿度    B．压力    C．温度

45．制冷过程中载冷剂pH应保持在7．5～8，酸性太强时，可加(  C  )中和。

A．水    B．氨    c．苛性钠

46．压缩机的排气温度上升，随着排气温度的升高，润滑油(  B  )，润滑条件恶化，严重 时还会在汽缸、活塞上积碳。

A．变浓    B．变稀    C．不变

47．在制冷系统中，如存在空气等不凝性气体时，使压缩机和排气温度升高，冷凝压力升高会导致压缩机排气温度(  C  )，这样导致压缩机润滑恶化，影响压缩机正常工作等。

A．时高时低    B．不变    C．升高

48．低温设备安装时，为尽可能减少“冷桥”现象，在基础之上应增设(   C )。

A．橡胶    B．钢元    ．  C．垫木

### 三、多选题

1．静电引起的爆炸和火灾事故，必须同时具备下列( ABC   )条件。

A．分开的界面必须存在足够的静电荷，并达到足以产生静电放电的电位差

B．放电的能量足以点燃周围可燃、易燃混合物

C．静电放电必须在达到爆炸浓度范围的可燃、易燃性混合物中产生

D．静电未进行放电时

2．下列关于危险化学品生产、储存和使用的有关规定，说法正确的是( ABD   )。

A．未经审批，任何单位和个人不得生产和储存危险化学品

B．危险化学品生产、储存和使用企业应有健全的安全管理制度

C．危险化学品生产、储存的小型企业，可以没有专用仓库、专用场地或专用储存室

D．依法设立的危险化学品生产企业，必须向国家质监部门申请领取危险化学品生产许 可证

3．氢气着火应采用下列( A BC  )措施。

A．切断气源    B．冷却、隔离，防止火灾扩大

C．保持氢气系统正压状态    D．保持氢气系统负压状态

4．在催化氧化过程中，对于放热反应，应控制(  AB  )，防止超温、超压和混合气处于爆炸范围之内。

A．适宜的温度    B．流量    C．湿度    D．露点

5．在催化过程中若催化剂( CD   )，易形成局部反应激烈；另外，由于催化大多需在一定温度下进行，若散热不良、温度控制不好等，很容易发生超温爆炸或着火事故。

A．未还原    B．已中毒    c．选择的不正确  D．加入不适量

6．裂化有时又称裂解，是指有机化合物在高温下分子发生分解的反应过程。裂化可分为 ( BCD )等几种类型。

A．冷裂化    B．热裂化    C．催化裂化    D．加氢裂化

7．进入受限空间作业，下列要求正确的是(  ABCD  )。

A．凡是用过惰性气体置换的设备，进入受限空间，必须进行空气置换

B．受限空问作业，动火分析合格，不等于不会发生中毒事故

C．进入酸、碱罐作业时，需在贮罐外准备大量的清水

D．进入受限空间作业与电器设备接触频繁，照明灯具的电源应为36 V，潮湿部位为12 V

8．烷基化反应都是在加热条件下进行，如果原料、催化剂、烷基化剂等( ABC   )，就会发 生剧烈反应，引起跑料，造成着火或爆炸事故。

A．加料次序颠倒    B．加料速度过快  c．搅拌中断停止  D．冷却速度过快

9．生产所用原料苯、硝基苯、氯苯等都是可燃物，而磺化剂浓硫酸、发烟硫酸(三氧化硫)、氯磺酸都是氧化性物质，且有的是强氧化剂，所以二者相互作用的条件下进行磺 化反应是十分危险的，因为已经具备了可燃物与氧化剂作用发生放热反应的燃烧条件。 这种磺化反应若( ABCD   )等，都有可能造成反应温度升高，使磺化反应变为燃烧反应，引起着火或爆炸事故。

A．投料顺序颠倒    B．投料速度过快  c．搅拌不良    D．冷却效果不佳

10．对有失控可能的工艺过程，应根据不同情况，采取下列一种或几种应急措施：停止加 入催化剂(引发剂)、加入使催化剂失效的物料、排出物料或停止加入物料、( ABC   )、加入易挥发性物料、通人惰性气体、与灭火系统联锁。

A．紧急泄压    B．停止供热或由加热转为冷却

C．加入稀释物料    D．搅拌

11．下列(  AB  )可燃液体的采样，宜采用循环密闭采样系统。

A．甲B类    B．乙A类    c．乙B类    D．丙类

12．腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的( ABD   )等防护措施。

A．隔离    B．冲洗    C．保温    D．吹气

13．防尘、防毒的设计，在满足工艺要求的前提下，可根据危害特点，采取下列( ABCD )措施。

A·不用或少用有毒物料，以无毒代替有毒，以低毒代替高毒

B．采用密闭、负压或湿式的作业

c．应设置通风排毒、净化、除尘系统

D．设置监测和报警系统及时发现危害

14·生产过程中接触强酸、强碱和易经皮肤吸收的毒物(如四乙基铅、丙烯腈、氢氰酸、乙腈、二甲基甲酰胺、苯酚等)的场所，应设现场(  AD  )。

A·人身冲洗设施  B．环保设施    C．堵漏设施D．洗眼器

15·输送丁二烯的管道不应形成(  BC  )。

A·三通    B．袋状    C．死角D．弯头

16·合成氨装置可燃气体和易燃液体的设备、管道应接地。可燃气体放空管宜设(  BC  )。

A·二氧化碳灭火接管    B．蒸汽灭火接管

c.气灭火接管D．泡沫灭火接管

17·在对可燃物的沉积物进行铲刮应使用( BC   )工具，并将铲刮下来的沉积物妥善处理。

A·铁质    B·铜质    C．木质D．钢制

18．储油罐的安全附件有(  ABCD  )。

A·呼吸阀    B．阻火器    C．泡沫灭火装置  D．喷淋装置

19·泵是化学工业等流程工业运行中的主要流体输送机械。泵的安全运行涉及( BCD   )。

A温度的平衡    B．流体的平衡    c．压力的平衡    D．物系的正常流动

20·在易燃、易爆等危险作业场所进行动火作业，下列叙述正确的是(  ABC  )。

A·没有动火作业票不动火    B．防火措施不落实不动火

c.火监护人不在现场不动火D．单位负责人不在现场不动火

21·塔类设备的缺陷和故障主要有( ABCD   )。

A·设备工作表面积垢    B．设备连接处失去密封能力

c·设备壳体壁厚减薄和局部变形D．设备壳体产生裂缝

22·装置停车后的安全处理主要包括( ABCD   )等。

A·隔绝    B．置换、吹扫与清洗

C·切断待检修设备的电源D．清理检修现场

## (四)化工机械设备

### 一、判断题

1．生产使用的机械设备必须建立健全安装、使用、检查、维修、保养制度，不准超温、 超压、超负荷运行，在一般情况下不准超期服役。    (  ×  )

2．有压力或密封的容器可直接在其本体上焊割。    (  ×  )

3．在进行登高作业时，石棉瓦、玻璃钢瓦上应垫上脚手板。    (  √  )

4．氧气瓶着火时可用雾状水或二氧化碳灭火器灭火。    ( √   )

5．当有人在半封闭容器内进行电焊作业时，严禁向内部送氧。    ( √   )

6．化工场所的起重机械操作人员参加了国家有关规定的安全技术培训，掌握起重机械的各项技术参数、性能就可以上岗。    (  ×  )

7．气瓶充装和使用人员允许穿化纤服。    (  ×  )

8．抽加盲板允许带压进行。    (  ×  )

9．用惰性气体置换后的空问是缺氧环境。    (  √  )

10．爆破片一般6～12个月更换一次。如果在系统超压后未破裂的爆破片以及正常运行中有明显变形的爆破片应立即更换。    ( √   )

11．通用机械的急停装置可以用来代替安全防护措施和其他安全功能。    ( ×   )

12．为了降低对可能暴露人员的危险，机械应具有给出安全信号的手段，以提供适当的安全信息。    (  ×  )

13．在封闭空间内实施焊接及切割时，气瓶及焊接电源可以放置在封闭的空间内。(  ×  )

14．进行焊接时可以用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。( ×   )

15．并联压缩机系统中，每台压缩机应装有隔离阀门、可以用止回阀来代替隔离阀门。 (  ×  )

16．修理压缩机时应采取措施以避免由于疏忽而使压缩机启动，应断开启动电源，并在启动装置上挂禁止启动警示牌。    ( √ )

17．塔设备是进行蒸馏、吸收、萃取等传质过程的最主要设备。    (  √  )

18．气瓶是一种贮运容器，它的最高压力决定于它的充装量和最高使用温度。    ( √ )

19．考虑到气瓶的通用性，高压液化气体气瓶和压缩气体气瓶的设计压力，采用的是统一的设计压力系列。    (  √)

20．气瓶实行固定单位充装制度，气瓶充装单位只充装自有气瓶和托管气瓶，不得为任何 其他单位和个人充装气瓶。    ( √ )

21．特殊情况下，气瓶允许长时间置于烈日的曝晒下。    ( × )

22．计算液化气体气瓶的充装量，由于气瓶余气(余液)重量相对而言比较小，因此可以忽略不计。    ( × )

23．气瓶瓶阀冻结后，可用温水解冻，也可用明火烘烤。    ( × )

24．为了方便装卸气瓶，瓶帽及防震圈可以拆掉。    ( ×   )

25．压力管道系统吹扫时，吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。    ( ×   )

26．管道系统进行吹扫时，不需要设置禁区。    (  ×  )

27．起重机械不得使用铸造的吊钩。    (   √ )

28．起重机械吊钩上的缺陷可以焊补。    ( ×  )

29．千斤顶使用时，可以加长手柄。    ( ×  )

30．管沟进出装置和厂房处应设密封隔断。    ( √   )

3l.除有特殊需要外，有毒介质管道应采用焊接连接，不得采用法兰或螺纹连接。(  √  )

32．压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。( ×   )

33．锅炉和压力容器的安全系数由国家颁布或承认的强度计算标准予以规定。    (   √ )

34．锅炉与压力容器的设计，必须由具有相当专业技术水平并取得专业设计资质的单位负 责，并应经过规定的审批手续。    (  √  )

35．工业锅炉的产品型号由三部分组成，中问用短线相连。    (  √  )

36．锅炉烟囱具有一定的吸风和排烟能力。烟囱高度越高，其抽力越小。    ( ×   )

37．当不断加大向锅炉进水及采取其他措施，但水位仍继续下降时，必须紧急停炉。

(   √ )

38．因缺水紧急停炉时，可视情况给锅炉上水，并开启空气阀及安全阀快速降压。( ×   )

39．锅炉的外部检验每年不少于1次。    (  √  )

40．压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。    ( ×   )

41．强度就是材料或结构元件所具有的承受外力而不被破坏的能力。    (√  )

42．外力除去后构件恢复原有的形状，即变形随外力的除去而消失，这种变形称为塑性 变形。    ( √ )

43．在结构上尽量使几何形状不连续处缓和而平滑的过渡，以减少不连续应力。  (√  )

44．制造锅炉与压力容器受压元件的材料要求具有较好的塑性。    (√  )

45．每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。   (   √ )

46．锅炉与压力容器的设计，必须由具有相应专业技术水平的单位负责，并应经过规定的审批手续。    ( √ )

47．锅炉和压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。    ( √ )

48．爆破片的爆破压力大于容器的设计压力。    (  ×  )

49．压力容器中化学介质的最高允许浓度越低，表示毒性程度越低。    ( ×   )

50．低压搪玻璃压力容器属于一类容器。    ( ×   )

51．压力容器按制造方法分为焊接容器、锻造容器、铸造容器和铆接容器。    (  √  )

52．球形容器仅用作贮存容器。    (  √  )

53．换热容器包括水洗塔、洗涤器、冷却塔等。    ( ×   )

### 二、单选题

1．操作平台护栏扶手的最小高度应为(  C  )m。

A．0．9    B．1．0    C．1．1

2．制冷机房应有安装良好、朝(  A  )开的门。

A．外    B．内    C．无所谓

3．下列物品中，(  C  )可以与氧气瓶同车运输。

A．可燃气体气瓶    B．油脂    C．氮气瓶

4．《气瓶安全监察规程》规定气瓶水压试验的压力为公称工作压力的(   C )倍。

A．1．2    B．1．3    C．1．5

5．压力管道的设计单位必须有省级以上的有关主管部门颁发的设计资格证，并报(  B  )级以上主管部门备案。

A．国家    B．省    C．地级市

6．压力管道焊工在连续中断合格项目焊接工作(  B  )个月以上，仍需担任压力管道焊接 时，应重新考核。

A．3    B．6    C．9

7．起重机械司机室外面没有走台时( B   )。

A．门应向外开    B．门应向里开    c．门向里向外开都可以

8．起重机械卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧的性能。对钢丝绳尾端的固 定情况，应每( A )检查一次。

A．月    B．季    C．半年

9．正常使用的起重机，每(   C )都应对制动器进行检查。

A．3天    B．2天    C．班

10．卷扬机钢丝绳应从卷筒( B   )卷入。

A．上方    B．下方    C．左侧

11．起重机械当载荷接近或达到额定起重量的(  C  )时，超载限制器应能发出提示性报警 信号。

A．105％    B．100％    C．90％

12．在轨道上露天作业的起重机，当工作结束时，应将起重机锚定住，当风力大于( A ) 级时，一般应停止工作，并将起重机锚定住。

A．6    B．6．5    C．7

13．起重机工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等，与小于l kV输电线的最小距离不应小于(  B  )In。

A．1    B．1．5    C．2

14·正常工作的起重机，按有关标准的要求每(  C  )年进行一次试验校检。

A．半    B．1    C．2

15·气焊(割)作业中，乙炔气瓶和氧气瓶之间应有足够的安全距离(≥5 m)，与明火点应保持(   C )m以上的距离。

A～    B．8    C．10

16·化工检修时，对槽、罐、塔、釜、管线等设备容器内存留易燃、易爆、有毒有害介质 的，其出人口或与设备连接处应(  C  )进行隔离，并挂上警示牌。

A·关闭阀门    B．吹扫    C．加装盲板

17．化工装置检修打开塔类等设备人孔时，应使其塔类等内部温度、压力降到符合安全要求后，(A  )依次打开。

A．从上而下    B．从下而上    C．从中间

18·石化企业加热炉灭火蒸汽分配管距炉体的距离必须(  B  )m。

A．≤7．5    B．≥7．5    C．≤5．5

19．起重机械在吊运过程中，重物一般距离地面(  C  m以上，吊物下方严禁站人。在旋转起重机工作地带，人员应站在起重机动臂旋转范围之外。

A．0．2    B．0．4    C．0．5

20．化工设备检修前高温设备不能急骤降温，避免造成设备损伤，以切断热源后强制通风或自然冷却为宜，一般要求设备内介质温度要低于(  B  )oC。

A．50    B．60    C．70

21．一般情况下，压力容器的构件不允许发生(  B  )变形。

A．弹性    B．塑性    C．刚性

22·未焊透是焊缝存在的一个缺口，因而往往是( B   )破坏的起裂点，也会导致疲劳 破坏。

A．弹性    B．脆性    C．刚性

23·最常用消除焊接残余应力的方法是将焊件进行焊后(  B  )。

A·酸处理    B．热处理    C．冷处理

24．水压试验应该在(   B )和热处理以后进行。

A．焊接试验    B．无损探伤合格    C．金相检查

25·不锈钢容器进行水压试验时，应该控制水中的(   C )含量，防止腐蚀。

A．氢离子    B．氧离子    C．氯离子

26．锅炉点火前要先通风(  C  )min，排除炉膛及烟道中的可燃气体、积灰，防止点火时发生炉膛爆炸。

A．3—5    B．5～10    C．10～15

27·当锅筒内压力升高到(   A )MPa时，应该冲洗水位表，以检查水位表的可靠性。

A．0．05～0．1    B．0．1～0．15    C．0．15～0．2

28·当锅筒内压力升高到(  B  )MPa时，要依次进行下锅筒及下联箱的排污。

．A．0．2—0．3    B．0．3～0．4    C．0．5—0．6

29．锅炉运行时，水位允许的变动范围，一般不超过正常水位线上下(C    )mm。

A．100    B．’75    C．50

30．发生汽水共腾的主要原因是(   C )。

A．炉水含盐量太低    B．炉水pH太低    C．炉水含盐量太高

31．低压容器和工作压力小于2．5 MPa的锅炉，其压力表精度等级不低于(   A )。

A．2．5    B．3    C．3．5

32．一般工业锅炉应每年进行( A   )次停炉内外部检验。

A．1    B．2    C．3

33．黄色三角形的安全标志表示的意义为( B  )。

A．无危险    B．警告    C．注意

34．锅炉是( A )转换设备。

A．能量    B．质量    C．温度

35．锅炉在确保安全的前提下长期连续运行，每小时所产生的蒸汽的数量，称为这台锅炉的( A   )。

A．蒸发量    B．蒸发速率    C．产量

36．下列(   B )是指锅炉在连续运行中，不考虑其经济效果，每小时最多能产生的蒸汽量。

A．经济蒸发量    B．最大蒸发量    C．额定蒸发量

37．下列(  B  )是指锅炉在连续运行中，热效率达到最高时的蒸发量。

A．最大蒸发量    B．经济蒸发量    c．额定蒸发量

38．下列(C    )是指锅炉采用设计的燃料品种，并在设计参数下运行，每小时所产生的蒸汽量。

A．最大蒸发量    B．经济蒸发量    C．额定蒸发量

39．锅炉蒸发量的大小，主要取决于(   A )的大小。

A．受热面    B．受热量    C．受热时问

40．锅炉(  A  )，是指锅炉盛水或蒸汽的受压元件。

A．受热面    B．受热体    c．受热元件

41．对热水锅炉反映出力的是( A   )。

A．供热量    B．供热时间    C．供热效率

42．锅炉金属铭牌上载明的蒸汽温度，是用(  C  )标出的。

A．热力学温度(绝对温度)  B．华氏温度    C．摄氏温度

43．在燃油锅炉中，(   B )是基础。

A．蒸发    B．燃烧    c．传热

44．在燃油锅炉中，产生(  A  )是目的。

A．蒸汽    B．热量    c．效应

45．在燃油锅炉中，燃烧与产生蒸汽是通过( A   )联系起来的。

A传热      B传质      C蒸发

46．热量从同一物体内或两个不同温度物体问从高温部分传给低温部分的过程称为(   A )。

A．传导    B．对流    C．辐射

47·下列(   B )是指液体或气体依靠其本身的流动来达到热量传递的过程。

A．传导    B．对流    C．辐射

48·下列(  C  )是高温物体不通过接触或流动，直接将热量向四周散发给低温物体的过程。

A．传导    B．对流    C．辐射

49．在锅炉实际运行时，传热方式是( C   )种传热方式。

A．1    B．2    C．3

50．对锅炉结构的要求：各部分在运行时应能按设计预定方向(  C  )。

A．伸展    B．收缩    C．自由膨胀

51．对锅炉结构的要求：水冷壁炉膛应有足够的(  A  )。

A．承载能力    B．强度    C．硬度

52．对锅炉结构的要求：炉墙应有良好的( C   )。

A．承载能力    B．强度    C．密封性

53．固定式压力容器安全状况等级为1、2级的每( B   )年至少检验一次。

A．3    B．6    C．9

54．锅炉型号的第二部分表示( A   )。

A．介质参数    B．温度    C．压力

55．当要求锅炉供应过热蒸汽时，在锅炉中加装( A   )。

A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器

56．下列( B   )用于加热进入锅炉的给水。

A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器

57．锅炉(  C  )是利用烟气进入烟囱以前的余热来加热助燃的空气。

A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器

58．省煤器和空气预热器都装在锅炉本体的后面，称为(  B  )。

A．首部受热面    B．尾部受热面    C．中部受热面

59.炉(B    )是将外界空气送人炉膛供燃油燃烧使用，并将燃烧产物排出到大气中。

A．燃油系统    B．通风系统    C．锅炉附件

60．新投用的燃油锅炉必须对锅炉的燃烧装置、安全附件等进行(   B )。

A．重新安装    B．调试    C．故障检查

61．锅炉(  A  )包括安全阀的调校，压力表的校验，水位表水位的调整。

A．安全附件的调试    B．自动控制装置调试    C．燃烧装置的调试

62．锅炉正常燃烧时，炉膛中火焰呈现(  B  )。

A．黄橙色    B．白橙色    C．红色

63．锅炉(   B )适用长期停炉(一般超过1个月以上)。

A．压力保养    B．干法保养    C．湿法保养

64．下列(  C  )安全阀由主阀和辅阀构成，通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作。

112．  危险化学品生产单位主要负责人及安全生产管理人员考试题库

A．重锤杠杆式    B．弹簧式    C．脉冲式

65．为了使锅炉压力容器正常安全地运行，安全阀在排放压力下，( A   )应达到全开位置，并能排放出规定的气量。

A．阀瓣    B．阀帽    C．阀盖

66．下列(  C  )安全阀主要用于介质为有毒、易燃气体的容器。

A．开放式    B．半封闭式    C．全封闭式

67．下列(  B  )安全阀可用于移动式的压力容器上。

A．重锤杠杆式    B．弹簧式    C．脉冲式

68．吸收塔属于( C )。

A．贮存容器    B．反应容器    c．分离容器

69．低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质，且pV>~O．2 MPa’12'1。)属于(   A )。

A．三类容器    B．二类容器    C．一类容器

70．我国《压力容器安全技术监察规程》将压力容器分为四个压力级别，其中低压容器要求 0．1 MPa<~p<( A )MPa。

A．1．6    B．2．0    C．2．4

71．水洗塔属于( B )。

A．反应容器    B．换热容器    c．分离容器

72．爆破片的爆破压力( A   )容器的最大工作压力。

A．大于    B．小于    C．大于或小于

73．适用于承受脉动载荷的压力容器的爆破片类型是( A   )。

A．反拱型    B．普通正拱型    C．平板型

74．爆破片装置是一种(  B  )安全附件。

A．阀型    B．断裂型    C．熔化型

75．长期在高压下易产生疲劳损坏因而寿命短，动作压力不易控制的是(   B )。

A．安全阀    B．爆破片    C．易熔塞

76．爆破片是一种(  C)装置。

A．警报    B．连锁    C．安全泄压

77．与爆破片元件匹配，使之在标定爆破压力爆破泄压的是(   C )。

A．压力表    B．安全阀    C．夹持器    j

78．从]_作介质这一方面来考虑划分压力容器的界限范围应该包括气体、液化气体和最高。工作温度高于或等于其标准( C   )的液体。

A．冰点    B．露点    C．沸点

79．锅炉水位低于仪表下部可见边缘，或超过的最高可见水位以上时，必须进行(  C  )。

A．封炉    B．停炉    C．紧急停炉

80．锅炉严重缺水时可采取(C    )措施。

A．缓慢进水

B．严禁向锅炉内上水，紧急停炉

c．开安全阀快速降压

81．在试验安全阀之前，必须先校对( A   )，以正确了解锅炉内的实际情况。

A．压力表    B．水位计    C．炉水pH

82．锅炉和压力容器安全三大附件为压力表、安全阀和(  B  )。

A．温度计    B．水位计    C．烟气氧含量分析仪

83．压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加，且容器与其他设备的连接管道又装有截止阀，应单独装设(  C  )。

A．压力表    B．温度计    C．安全卸压装置

84．气瓶发生化学爆炸的主要原因是(   A )。

A．气瓶中气体发生混装(可燃气体和氧气)    B．气瓶充装过量    C．维护不当

85．氧气瓶及强氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处，必须杜绝沾有(A    )。

A．油污    B．水珠    C．漆色

### 三、多选题

1．化工设备主要包括以下( ABCD   )设备。

A．钢制容器    B．换热设备    C．塔设备    D．反应釜

2．按照传热方式的不同，化工换热设备可分为(ABC    )。

A．直接式换热器    B．蓄热式换热器    C．问壁式换热器    D．非金属换热器

3．气瓶的安全装置主要有(  ACD  )。

A．安全泄压装置    B．充装量    C．防震圈    D．瓶帽

4．气瓶充装方面最危险而又最常见的事故是(  AC  )。

A．氧气与可燃气体混装    B．手工充装

C．气体充装过量    D．机械充装

5．在使用气瓶时必须严格做到( ABCD   )。

A．防止气瓶受热    B．正确操作，合理使用

C．加强维护    D．防腐

6．压力管道的吹扫，可以采用下列( BCD   )方法。

A．化学清洗    B．水冲洗    C．氮气吹扫    D．蒸汽吹扫

7．焊接环形链出现下述(   ACD )情况之一时，应报废。

A．裂纹

B．长时间使用

c．链条发生塑性变形，伸长达原长度的5％

D．链环直径磨损达原直径的10％

8．有下述(  ABCD  )之一时，司机不应进行起重吊装操作。

A．超载或物体重量不清

B．结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤

C．捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、重物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫等

D．被吊物体上有人或浮置物等

9．化工检修方案主要内容有( ABCD   )。

A．检修项目名称    B-参加检修工种和人数

C．检修方法、步骤    D．安全防护措施等

10．安全员在化工检修中应掌握的重要关键是(  ABCD  )。

A．动设备电源是否有效切断

B．盲板是否按流程顺序抽、堵，有无遗漏或差错

c．设备内清洗和置换是否符合规定要求，有无死角或漏项

D．安全防护措施(灭火器、安全帽、防护用具、安全警告牌、现场水源等)是否逐项落实和检查、督促检修过程是否按有关规程办理作业证

11．参加检修的人员必须做到(ABCD    )。

A．一切检修应严格执行公司检修安全技术规程，检修人员要认真遵守本工种安全技术操作规程的各项规定

B．检修人员要认真检查有关作业证(动火安全作业证、高处安全作业证、进入受限空间安全作业证等)，在手续齐全、审批内容明确、安全措施落实的情况下方可施工

c．检修人员从事有毒有害系统检修和事故抢修，要备好防护器具，以备应急之用

D．检修人员要经过培训

12．本质安全化主要包括( ABCD   )。

A．人员本质安全化    B．设备本质安全化

C．作业环境本质安全化    D．管理本质安全化

13．对存有易燃、易爆物料容器、设备、管线等施工作业时，须使用防爆工具，所谓防爆工具是指(  AC  )。

A．木质工具    B．铁质工具    C．铜质工具    D．电动工具

14．化工检修中禁止使用( BCD   )洗刷机具、配件、车辆和洗手、洗工作服。

A．工业洗涤剂    B．汽油    C．挥发性溶剂    D．苯

15．起重机械主要有以下哪几部分组成( ABC   )。

A．机械    B．电气    C．金属结构    D．小车轨道

16．在锅炉和压力容器制造中，比较常见的焊接缺陷主要有(  ABCD  )。

A．焊缝表面缺陷  B．焊接裂纹    C．焊接内部缺陷    D．其他缺陷

17．焊缝内部缺陷主要有(  ABC  )。

A．未焊透    B。气孔    C．夹渣    D．塌陷

18．锅炉水压试验检查合格的标准是(  ABCD  )。

A．在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾

B-水压试验后，没有发现残余变形

c．当降到工作压力后，胀口处不滴水珠

D。如是铸铁锅炉，锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠

19．根据所用的燃料，锅炉可分类为( ABC   )。

A．燃煤锅炉    B．燃油锅炉    C．燃气锅炉    D．蒸汽锅炉

20．反映锅炉工作特性的基本参数，包括( AB   )。

第四部分安全生产技术    ‘115-

A．锅炉产生蒸汽的数量    B．锅炉产生蒸汽的质量

c．锅炉产生蒸汽的速率    D．锅炉的温度

21．在锅炉工作过程中，传热方式有(  ABC  )。

A．传导    B．对流    C．辐射    D．热交换

22．锅炉附加设备包括(  ABC  )。

A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器    D．管道

23．锅炉尾部受热面运行中的问题包括( ABC   )。

A．低温腐蚀    B．堵塞    C．二次燃烧    D．泄漏

24．锅炉安全附件的调试包括(  ABC  )。

A．安全阀的调校  B．压力表的校验    C．水位表水位的调整D．压力管道的检测

25．锅炉自动控制装置的调试包括(  ABC  )。

A．水位控制装置的调试    B．蒸汽压力控制的调试

C．燃烧器负荷的调整    D．仪器仪表的调整

26．锅炉燃烧装置的调试包括( BC   )。

A．水位控制装置的调试    B．燃料的调节

C．燃烧状况的调整    D．燃油含水量

27．常用的停炉保养方法有( ABC   )。

A．压力保养    B．干法保养    C．湿法保养    D．彻底清洗

28．锅炉在运行、试运行或试压时，( ABCD   )等发生损坏，称为锅炉事故。

A．锅炉本体    B．燃烧室    C．主烟道    D．安全阀故障

29．锅炉在运行中，由于附属设备，如( ABC   )发生故障，锅炉被停止运行，称为锅炉故障。

A．燃烧设备    B．水处理设备    c．给水设备    D．锅炉本体

30．根据《锅炉压力容器压力管道设备事故处理规定》，锅炉事故根据设备损坏程度，为( ABC   )。

A．爆炸事故    B．严重损坏事故    C．一般损坏事故    D．泄漏事故

31．防止锅炉爆炸的措施是( ABCD   )等。

A．防止超压    B．防止过热

C．防止腐蚀    D．防止安全阀故障

32．锅炉的受热管子损坏多出现的是(  ABC  )等。

A．烟管爆管    B．水管爆管    C．烟管连接处裂纹  D．水管腐蚀

33．燃油锅炉的燃烧器主要由( ABC   )构成。

A．油雾化器    B．配风器    c．点火装置    D．燃烧室

34．按照介质排放方式的不同，安全阀可以分为(  BCD  )。

A．可调节式    B．封闭式    c．半封闭式    D．开放式

35．关于安全阀的说法中，错误的是( ABC   )。

A．密封性能较差

B．阀的开放有滞后现象，泄压反应较慢

c．可用于介质具有剧毒性的设备

D．排放压力下，阀瓣应达到全开位置

36．下列压力容器中属于分离容器的有( BD   )。

A．聚合釜    B．洗涤器    c．水洗塔    D．过滤器

37．目前我国纳人安全监察范围的压力容器必须满足其内介质为( ABC   )中的一种。

A．气体    B．液化气体

c．最高工作温度≥标准沸点的液体    D．最低工作温度≥标准沸点的液体

38．安全泄压装置按结构形式分为(  ABCD  )。

A．阀型    B．断裂型    c．熔化型    D．组合型

39．爆破片适用于下列(  ABD  )场合。

A．工作介质具有粘性

B．由于化学反应，器内压力可瞬问急剧上升

C．工作介质不宜为剧毒气体

D．要求全量泄放的场合

40．表示蒸汽工作特性的主要参数是(AC    )。

A．压力    B．容积    C．温度    D．密度

41．锅炉水循环常见的障碍事故是(  ABC  )。

A．停滞    B．倒流    C．泄漏    D．汽水

42．从压力容器安全管理和技术监督的角度来考虑一般把它分为(   AC )。

A．固定式容器    B．旋转式容器    C．移动式容器    D．圆筒型容器

43．影响锅炉水循环的因素主要有( ABC   )。

A．锅炉工作压力    B．循环回路压力

C．上升管受热情况与下降管绝热情况    D．水温

44．移动式压力容器按其容积大小及结构形状可以分为(  AC  )。

A．气瓶    B．气桶    C．槽车    D．储罐

45．气瓶一般可分为( ABC   )气瓶。

A．永久气体    B．液化气体    c．溶解气体    D．钢瓶

46．固定式压力容器可分为盛装压力容器、(  ABC  )压力容器等。

A．反应    B．换热    C．分离    D．萃取

47．气瓶的结构必须具有(  ABCD  )这样一些特点。

A．便于搬运移动    ’    B．高度要适当

c．便于灌装气体和仓库储存    D．轻便可靠

48．气瓶根据制造方法可以分为(  ABC  )等几种。

A．焊接气瓶    B．管制气瓶    c．冲压拉伸制气瓶  D．卷轧钢瓶

49．5~寸于制造锅炉或压力容器受压元件的材料，应该考虑的主要性能是(  ABCD  )。

A．机械性能    B．工艺性能    c．耐腐蚀性    D．耐压性能

50．运行锅炉的检验工作主要包括(  ABC  )。

A．外部检验    B．I勾部检验    C．压力试验    D．安全附件校验

51．压力容器液面计在( ABCD   )情况下，应停止使用。

A．超过检验周期    B．玻璃管(扣)有裂纹

C．出现假液位    D．液位计指示模糊不清

# 第五部分  事故应急管理

## 一、判断题

1．危害是可能造成人员伤害的根源。    (  ×  )

2．危险、危害因素是指能使人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致 疾病，对物造成慢性损坏的因素。  (  √   )

3．事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患、特大事故隐患。  (  ×  )

4．生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。    (  √  )

5．生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。  (    )

6．任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。  ( √   )

7．安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。    (  ×  )

8．生产经营单位对排查出的事故隐患，应当及时进行治理，但不必登记、建档。  (  ×  )

9．生产经营单位，将生产经营项目、场所、设备发包出租的，承包、承租单位的事故隐 患排查治理自行负责。    (  × )

10．对于重大事故隐患，生产经营单位除季报、年报外，应当及时向安全监管监察部门和 有关部门报告。    ( √  )

11．风险是特定危险事件发生的后果。    (  ×  )

12．风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及 其后果严重程度的评价。    （√  )

15．临界量是指国家法律、法规、标准规定的某种或某类特定危险物质的数量。  ( √   )

16．重大危险源控制的目的不仅是预防重大事故的发生，而且要做到一旦发生事故能将事  故危害限制到最高程度。    (  ×  )

17．企业应在规定的期限内，对已辩识和评价的重大危险源向政府主管部门提交安全报告。    (  √  )

18．如属新建的有重大危险的设施，则应在其投入运转之后提交安全报告。  (  ×  )

19．企业应负责制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程序的有效程 度，并适时进行修订。   (√   )

20．场外应急预案由政府主管部门根据企业提供的安全报告和有关资料制定。    (  √  )

21．应急预案的目的是避免突发事件的发生，杜绝对工人、居民和环境的危害。  ( ×   )

22．应急预案应提出详尽、实用、明确、有效的技术和组织措施。    (  √  )

23．政府有关部门应制定综合性的土地使用政策。确保重大危险源与居民区、其他工作场所(机构)与水库等公共设施以及其他危险源安全隔离。    (   √ )

24．政府主管部门必须派出经过培训的、考核合格的技术人员定期对重大危险源进行监察、调查、评估和咨询。    ( √   )

25．由企业在物质毒性、燃烧、爆炸等特性基础上确定危险物质及其临界量标准。( ×   )

26．危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时，为及时控制危险源，抢救受害人员，指导群众防护和组织撤离，清除危害后果而组织的救援活动。    ( √   )

27．生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故，单位负责人必须立即按照上级制定的应急预案组织救援。    ( × )

28．负有危险化学品安全监督管理职责的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门，应当按照当地应急救援预案组织实施救援，尽可能不拖延、推诿。    ( ×   )

29．当发生危险化学品事故时，现场人员必须根据各自企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施，尽量减少事故蔓延，并向有关部门报告和报警。    (  √  )

30．各主管部门在接到事故报警后，就应迅速组织武警部队，赶赴现场。    ( ×   )

31．救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速实施救援，控制事故发展。 (  √  )

32．应急救援人员在控制事故发展的同时，应将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散，消除危险化学品事故的各种隐患。    (  √  )

33．在建立警戒区域时，不必要把警戒区和污染区内与事故无关的人员撤离。    (  ×  )

34．危险物质泄漏处理包括泄漏源控制、泄漏物处理、危害监测。    (   √)

35．火灾事故现场的入口通道应始终保持畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员安全。    (  √  )

36．发生危险化学品火灾时，灭火人员应个人单独灭火。    (  ×  )

37．危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事故的适应能力，根据实际情况预计未来可能发生的事故，事先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设 施的安全而制定的行动计划。    (  √  )

38．编制应急救援预案的目的是确保不发生事故。    (  ×  )

39．生产经营单位根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制定相应的应急救援预案。    ( √ )

40．为使应急救援预案更有针对性和能迅速应用，一般要制定不同类型的应急预案。

( √   )

41．一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体，救援力量要统一安排。(  √  )

42．应急救援预案要有实用性，要根据本单位的实际条件制定，使预案便于操作。(  √  )

43．应急救援预案要有权威性，各级应急救援组织应职责明确，通力协作。    (√  )

44．应急救援队伍要进行各方面的培训，并无必要制定培训记录和档案。    (  ×  )

45．应急救援人员要通过培训考核证实能胜任所担任的应急任务，才能上岗。    (   √ )

46。各应急救援专职队伍平时就要组建落实并配备相应器材。    (  √  )

47．应急救援的器材不用检查，性能完好就行。    (  ×  )

48．危险程度的全面分析包括危险源的分析、危险程度评价、救援力量的分析。  (   √ )

49．事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划，既预案的启动、应急、 救援、事后监测与处置等各个阶段。    (  √  )

50．对已确定的重大危险源应在建筑设计、设备设计、环境设计采取有关的消防、安全 措施。    (  √  )

51．企业应对重大危险源采取便捷、有效的消防、治安报警措施和联络通信、记录措施。    (   √ )

52．企业应对储存、使用易燃易爆、有毒有害物质、商品等采取定期观察措施。  ( ×   )

53．企业应对应急救援设备、设施建立建全各种规章制度和岗位操作规程。    ( √   )

54．企业对应急设备、设施的管理方面应制定的主要制度包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度。    (  √  )

55．应急救援指挥部由工会主席任总指挥；有关人员任副总指挥。    (  ×  )

56．应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护 组等。    (  √  )

57．事故应急指挥领导小组负责本单位预案的制定、修订，组建应急救援队伍，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。    (  √  )

58．在应急救援过程中生产经营单位安全部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置等工作。    (√  )

59．在应急救援过程中生产经营单位保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作。    ( √   )

60．在应急救援过程中生产经营单位卫生部门负责灭火扑救及受伤人员抢救和护送转院等工作。    ( ×   )

61．在应急救援过程中生产经营单位物资供应部门负责抢险抢救物质的供应和保障等工作。    (  √  )

62．在应急救援过程中环保部门负责事故现场的抢修及毒害物质扩散区域内的清理工作等。   ( ×   )

63．企业应根椐重大危险源目标模拟事故状态，制定出各种事故状态的应急处置方案。  (  √  )

64．企业应制定事故处置程序，一旦发生重大事故，做到临危不惧，指挥不乱。  (  √  )

65．在应急救援过程中，有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号 就可以了。    ( × )

66．企业要加强对各种救援队伍的培训，保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对应方法 和步骤，做到应知应会。    (  √  )

67．企业要根据实际情况，保证两年至少一次事故应急救援演练，以检验救援效果。(×  )

68．重大危险源引发的事故如可能威胁到企业外周边的居民，指挥部应立即上报有关部 门，将居民迅速撤离到安全地点。    ( √   )

69．对重大危险事故可能引发相邻的危险化学品发生新的事故时，应及时组织救援人员迅速将相邻的危险化学品埋藏起来。    (  × )

70．有效的工程抢修抢险应以控制事故，减少损失，以达到更加安全为目的。    (  √  )

71．应急救援抢险人员应根椐事先拟定的抢险方案，在做好个体防护的基础上，以最快的度排除险情，要严格避免次生和衍生事故的发生。    (  √  )

72．事故发生后，危险区域人员首先要做好自救互救，在医护人员到达时，要听从医护人员的指挥，采取切实可行的救助办法，以达到减少人员伤亡的目的。    (  √  )

73．企业一旦发生重大危险源事故，本企业抢险抢救力量不足，不必请求社会力量援助。    (  ×  )

74．应急救援过程中社会援助队伍到达企业时，指挥部要派人员引导并告知安全注意事项。   ( √   )

75．应急救援队伍接到报警后，应立即根据事故情况，调集救援力量，携带专用器材，分配救援任务，下达救援指令，迅速赶赴事故现场。    (   √ )

76．应急救援过程中，向上级报告事故情况包括：事故发生的时间、地点，危险品种类、 数量，事故性质，危险范围等。    (  √  )

77．化学事故应急救援时对危险区不用控制，可以让人员、车辆等进入。    ( ×   )

78．化学事故应急救援过程中，控制危险区域实施要点有实施警戒、清除火源、维护秩序。   (   √ )

79．应急救援过程中，应急救援人员应在事故现场划分警戒区、轻危区、重危区；并设置警戒线。    ( √   )

80．化学事故应急救援过程中，对进入警戒区的人员可以自由出入，对进入重危区的人员要进行控制。    ( × )

81．应急救援过程中，应急救援人员要在警戒区边界实施不问断的检测，以确保警戒区的有效性。    (   √ )

82．应急救援过程中，应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站，控制抢险救援的车辆通行。    (    )

83．应急救援过程中，应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻，防止人为破 坏、制造事端。    ( √ )

84．化学事故发生后，应由侦检作业组对事故现场及周围环境慢慢侦察，对环境物质细致 采样检测。    ( ×   )

85．化学事故发生后，侦检作业组要迅速了解事故性质、现场地形，掌握危险品类型、浓 度、危害人数，从而为救人方法和进攻路线的确定、防毒防爆防扩散以及有效开展其 他救援工作提供科学依据。    (√  )

86．化学事故发生后，侦检可以按经验程序实施，知道侦检结果既可。    (  ×  )

87．化学事故发生后，侦检程序包括人员编组、个人防护、携带器材进入现场、侦察采 样、分析鉴定、上报侦察结果、持续监测。    (√  )

88．化学事故发生后，侦察人员在实施侦察前可根据已掌握的情况，直接进入现场进行工作。    (  ×  )

89．化学事故发生后，侦察过程中，侦察人员应与指挥部及时保持联系，及时反馈信息，特别是发现急需抢救人员时，应立即通知指挥部调派力量抢救或直接施救。  (  √  )

90．化学事故发生后，采样检测工作进行一段时间就可以结束，检测结果不必连续报告。   ( ×   )

91．化学事故发生后，侦察过程中应注意保存样品，以利于进一步的验证和案件的侦破。必要时应进行拍照、录相，但应注意防爆。    ( √   )

92．化学事故发生后，对危险区的人员应及时组织疏散至复杂地带，在污染严重、被困人员多、情况比较复杂时，也要由疏散组单独组织疏散。    ( ×   )

93．应急救援过程中，救援人员首先应熟悉地形，明确撤离方向；准备好进人危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。    (  √  )

94．应急救援过程中，应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。(  √  )

95．在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域时，可以横穿危险区域。  (  ×  )

96．化学事故发生后，对沾有毒害物品的人员要在警戒区出口处实施洗消，进入安全区后再做进一步检查，造成伤害的要尽快进行救护。    ( √   )

97．化学事故发生后，对一些现场难以急救的重伤员，救护组一边采取应急救护措施，一边组织转送到指定医院。    (   √ )

98．化学事故发生后，采用喷射水或其他相应的惰性介质，使危险物的浓度迅速升高，从而达到排除目的。    ( ×   )

99．应急救援过程中，对积聚存储在事故现场的危险化学品，应就地封存，不应转移至安全地带。    (  ×  )

100．应急救援过程中，为避免毒害物持续造成危害，应对化学事故现场的人员和物资及时 进行洗消。    ( √   )

102．国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。    (  √  )

103．有关人民政府及其部门为应对突发事件，可以征用单位和个人的财产。    (  √  )

104．根据突发公共事件发生过程、性质和机理，突发公共事件主要分为三类。    (    )

105．危险物品生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体的应急预案，并对生产经营场所，有危险物品的建筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。    (√  )

106．可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事故预警级别，分为一级、二级、三级、四级，四级为最高级别。    ( ×   )

107．生产经营单位结合本单位部门职能分工，成立以安全管理人员为领导的应急预案编制 工作组。    ( ×   )

108．功能演习是针对某项应急响应或其中某些应急响应行动举行的演练活动。    (   √ )

## 二、单选题

1．危险、危害因素是指能使人造成伤亡，对物造成(  C  )，或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。

A．损害    B．损坏    C．突发性损坏

2．重大事故隐患评估费用由( B   )支付。

A．评估单位    B．被评估单位    c．政府

3．事故隐患分为一般事故隐患和(  B  )隐患。

A．较大事故    B．重大事故    c．特大事故

4．一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够(   A )的隐患。

A．立即整改和排除  B．限期整改和排除  c．停产停业整改和排除

5．生产经营单位(  C  )对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

A．高层领导    B．安全分管领导  c．主要负责人

6．下列( B   )是事故隐患排查治理和防控的责任主体。

A．安全监管监察部门    B．生产经营单位  c．政府有关部门

7．风险是特定危险事件发生的(   B )与后果的结合。

A．必然性    B．可能性    c．危险性

8．风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及其后果( C )的评价。

A．完好程度    B．危险程度    c．严重程度

9．确定最大危险原则是：如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按(  A  )考虑。

A．后果最严重的危险物质或事故形态

B．后果不严重的危险物质或事故形态

c．没有后果的危险物质或事故形态

10．如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑，这是( B )。

A．概率求和原则  B．最大危险原则    C．重大危险源原则

11．概率求和原则是指如果一种危险物质有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按( C   )估计事故后果。

A．后果严重程度最大原则    B．后果严重程度最小原则

C．统计平均原则

15．重大危险源控制的目的不仅是预防重大事故的发生，而且要做到一旦发生事故能将事

故危害限制到(   A )程度。

A．最低    B．中等    C．最高

16．防止重大工业事故发生的第一步，是辨识或确认(B    )工业设施(危险设施)。

A．低危险性    B．高危险性    C．没有危险性

19．企业应对工厂的(  B  )负责，在对重大危险源进行辨识和评价后，应对每一个重大危险源制定出一套严格的管理制度，采取技术措施和组织措施对重大危险源进行严格的控制和管理。

A．职业安全    B．安全生产    c．财产

20．企业应在规定的期限内，对已辩识和评价的重大危险源向政府主管部门提交(   C )。

A．调查报告    B．处理报告    C．安全报告

21．如属新建的有重大危险的设施，则应在其(  B  )提交安全报告。

A．建设之前    B．投入运转之前  C．投入运转之后

22．企业应负责制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程序的(  B  )，

并在必要时进行修订。

A．规章制度    B．有效程度    C．检查措施

23．场外应急预案由政府主管部门根据企业提供的(  C  )和有关资料制定。

A．措施计划    B．规章制度    C．安全报告

24．制定应急预案的目的是抑制(  A  )，减少对人员、财产和环境的危害。

A．突发事件    B．火灾爆炸事件  c．中毒事件

25．政府主管部门事先应确保把发生事故时要采取的(  C  )和正确做法等有关资料散发给可能受事故影响的公众。

A．有关事项    B．重大隐患    C．安全措施

26．政府主管部门要保证公众充分了解发生重大事故时的安全措施，一旦发生重大事故,应(  B  )。

A．尽快呼救    B．尽快报警    C．原地不动

27．根据危险物质及其临界量的标准，就可以确定可能发生重大事故的(  A  )。

A．潜在危险源    B．重大危险源    C．危险源

28．下列(  C  )应保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用各项制度。

A．安全监管监察部门  B．政府财政部门  c．生产经营单位

29．生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度( B   )日前和下一年1月3l起前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

A．10    B．15    C．28

30．一般事故隐患，由生产经营单位(车问、分厂、区队等)的(  B  )或有关人员立即组织整改。

A．主要负责人    B．负责人    c．安全管理人员

31．重大事故隐患，由生产经营单位(  A  )组织制定并实施事故隐患治理方案。

A．主要负责人    B．负责人    C．有关人员

32．事故隐患排查治理过程中，对(  A  )难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设

施、设备，应当加强保护和保养，防止事故发生。

A．暂时    B．长期    C．永远

33．事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并 疏散(   C )设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。

A．居民    B．社区群众    C．可能危及的其他人员

34．重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当(  C  )停产停业，并经过一定时间整改 治理方能排除的隐患，或者因外界因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

A．全部    B．局部    c．全部或局部

35．危险化学品事故应急救援根据事故( B   )及其危险程度，可采取单位自救和社会救援两种形式。

A．影响大小    B．波及范围    C．爆炸程度

36．生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故，单位负责人必须立即按照本单位制定的   (  C  )组织救援。

A．工作计划    B．控制措施    c．应急救援预案

37．当发生危险化学品事故时，现场人员必须根据各自企业制定的事故预案采取积极有效 的( C   )，尽量减少事故的蔓延，并向有关部门报告和报警。

A．撤离方式    B．善后措施    c．抑制措施

38．应急救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速(  A  )，控制事故发展。

A．实施救援    B．全面防护    C．了解事故

39．在事故应急救援中，救援人员应迅速建立警戒区域，将警戒区和污染区内与事故应急处理无关的人员(  C  )，以减少不必要的人员伤亡。

A．隔离    B．隔绝    C．撤离

40．危险化学品的泄漏处理包括(  B  )、泄漏物处理、危害监测。

A．危化品保护    B．泄漏源控制    c．周边的警戒

41．编制应急救援预案的目的是(  C  )将事故损失减至最少。

A．迅速地    B．有效地    c．迅速而有效地

42．一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体，救援力量要(  A  )。

A．统筹安排    B．随时安排    C．定期安排

43．应急救援预案要有实用性，要根据(  A  )的实际条件制定，使预案便于操作。

A．本单位    B．周边单位    C．其他单位

44．应急救援预案要有权威性，各级应急救援组织应(   B )，通力协作。

A。职务明确    B．职责明确    c．统一行动

45．应急救援预案要定期演习和复查，要根据(  B  )定期检查和适时修订。

A．天气情况    B．实际情况    c．当前情况

46．应急救援队伍要进行( C   )，并要有记录和档案。

A．日常教育    B．定期整顿    c．专业培训

47．应急救援人员要通过考核证实能胜任所担任的( A   )，才能上岗。

A．应急任务    B．重要任务    C．任务

48．应急救援专职队平时就要( C   )并配有相应器材。

A．互相沟通    B．选拔人员    C．组建落实

49．应急救援的器材要定期检查，保证(  A  )完好。

A．设备性能    B．消防器材    C．防护器材

50．存在重大危险源的单位，应根据本单位重大危险源的(  B  )及事故后果可按危险性的 大小依次排序。

A．质量情况    B．数量情况    C．距离情况

51．重大危险源设备、设施的硬件方面，应采取(  C  )。

A．能量保护    B．电源保护    C．双电源保护

52．生产经营单位应对重大危险源的温度、压力、流量、浓度等采取(   C )措施。

A．自动监测    B．自动报警    C．自动监测报警

53．生产经营单位应对重大危险源采取便捷、有效的(  C  )报警措施和联络通信、记录

措施。

A．消防    B．治安    C．消防、治安

54．生产经营单位应对储存、使用的易燃易爆、有毒有害物质、商品等采取定期(  A  )

措施。

A．检测    B．消防    C．观察

55．企业应急救援指挥部由(   A )任总指挥；有关副职领导任副总指挥，负责一旦发生事 故时应急救援的组织和指挥。

A．企业主要负责人B．分管安全的领导c．工会主席

56．应急救援指挥领导小组负责本单位预案的制定、修订，组建(  B  )，组织预案的实施 和演练，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

A．基干民兵队伍  B．应急救援队伍  c．生产骨干队伍

57．应急救援总指挥负责组织指挥企业的(  C  )。

A．预案演练    B．预案修订    C．应急救援

58．应急救援副总指挥协助总指挥负责应急救援的( C   )。

A．物资保障工作  B．宣传报道工作  c．具体指挥工作

59．在应急救援过程中，安全管理部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及(   A )等工作。

A．事故处置    B．人员疏散    C．环境保护

60.．在应急救援过程中，卫生部门负责现场(  A  )指挥及受伤人员抢救和护送转院等

工作。

A．医疗救护    B．抢修运输    C．个人防护

61．在应急救援过程中，物资供应部门负责抢险和抢救物资的( C   )等工作。

A．供销    B．供应    C．供应和保障

62．在应急救援过程中，环保部门负责事故现场的(  B  )及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。

A．环境卫生    B．环境监测    c．消除危险

63．企业应根椐重大危险源目标模拟(  A  )，制定出各种状态的应急处置方案。

A．事故状态    B．事故过程    c．事故后果

64．企业应制定(  C  )程序，一旦发生重大事故，做到临危不惧，指挥不乱。

A．事故    B．事故处置    c．事故应急

65．事故发生后，首先要做好(   C )，在医护人员到达时，要听从医护人员的指挥，采取切实可行的救助办法，以达到减少人员伤亡的目的。

A．自救    B．互救    C．自救互救

66．在应急救援过程中，社会援助队伍到达企业时，指挥部要派人员引导并告知(   B )。

A．生产注意事项  B．安全注意事项  C．安全规章制度

67．在应急救援过程中，对事故危险区实施控制主要是防止无关人员、车辆等误入而引起    ( A   )。

A．伤害    B．骚乱    C．堵塞

68．事故发生后，在警戒区边界要实施不问断的检测，以确保警戒区的(  B  )。

A．实用性    B．有效性    C．目的性

69．在应急救援过程中，为了更好地维护危险区及其附近地区的(  A )，还应及时利用通告、广播等形式将事故的有关情况及处置措施向群众通报，通过宣传教育，稳定群众 情绪，严防由于群众恐慌或各种谣传引起社会混乱。

A．社会秩序    B．公共卫生    C．公共环境

70．在应急救援过程中，事故现场侦察人员在实施侦察前要根据已掌握的情况，采取可靠 的(  C  )措施。

A．防毒    B．防爆    C．防毒防爆

71．采样检测可采取固定点和巡回检测相结合的方法，居民密集区和交通要道应作为检测 的(  A  )。

A．重点    B．目标    C．标准

72．在应急救援过程中，对危险区的人员应及时组织疏散至( C   )，在污染严重、被困人 员多、情况比较复杂时，应有其他组配合疏散组开展工作。

A．较远地带    B．无人地带    C．安全地带

73．在应急救援过程中，救援人员首先应熟悉地形，明确( B   )；准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。

A．撤离人数    B．撤离方向    C．撤离工具

74·在应急救援过程中，救援人员进入危险区后应立即通过敲门、呼叫等方式搜索(  B  )。

A．救援人员    B．受困人员    C．无关人员

75．在应急救援过程中，撤离前应及时指导危险区的群众做好( C   )。

A．躯体全面防护  B．头部防护    c．个人防护

76·在应急救援过程中，组织群众撤离危险区域时，应选择合理的(  B  )，避免横穿危险区域。

A．撤离时间    B．撤离路线    C．撤离地点

77·在应急救援过程中，对沾有毒害物品的人员要在警戒区出口处( A   )，进入安全区后再做进一步检查，造成伤害的要尽快进行救护。

A．实施洗消    B．进行登记    C．进行转移

78·在应急救援过程中，根据燃烧物的具体性质，选用合适的(   A )扑灭火灾。

A．灭火剂    B．清洗剂    C．洗涤剂

79-在应急救援过程中，根据现场的实际情况，利用抢险车上的器材和堵漏工具，灵活运 用不同的堵漏方法对容器、管道实施(  C  )。

A．清洁    B．破拆    C．堵漏

80·在应急救援过程中，救援人员应采用喷射水或其他相应的惰性介质，使危险物的浓度 (  B  )，从而达到排除目的。

A．迅速升高    B．迅速降低    c．不变

8l·在应急救援过程中，对积聚和存放在事故现场的危险化学品，应及时转移至(  A  )。

A．安全地带    B．居民区域    C．生产地点

82·《中华人民共和国突发事件应对法》规定：突发事件应对工作原则为预防为主、( A   )。

A．预防与应急相结合    B．安全第一    c．以人为本

83·有关单位应当为专业救援人员购买( B   )保险，配备必要的防护装备和器材，减少应 急救援人员的人身风险。

A．财产    B．人身意外伤害  C．平安

84·可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分别用红色、(  C  )、黄 色、蓝色标示。

A．绿色    B．紫色    C．橙色

85·国务院及有关部门为应对某一类型或某几种类型突发公共事件而制定的应急预案叫    (  B  )。

A．突发公共事件部门应急预案    B．突发公共事件专项应急预案

C．突发公共事件总体应急预案

86·针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急行动能力的演 练活动叫(  B  )。

A．桌面演习    B．全面演习    C．功能演习

87·根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为：突发环境污染事件、(  C  )和辐射环境污染事件。

A．危险化学品污染事件    B．光化学污染事件

C．生物物种安全环境事件

88．生产经营单位要积极组织应急预案演练，高危企业每年至少要组织(   A )次应急预案演练。

A．1    B．2    C．3

89．在应急管理中，(  C  )阶段的目标是尽可能抢救受害人员，保护可能受威胁的人群，并尽可能控制并消除事故。

A．预防    B．准备    C．响应

90．生产经营单位风险种类多，可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的(   B )。

A．专项应急预案  B．综合应急预案    C．现场处置方案

91．对于某一类的风险，生产经营单位应当根据存在的( A   )和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。

A．重大危险源    B．安全隐患    c．设备设施缺陷

92．按照应急预案编制要求，对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的( C   )。

A．安全责任制    B．操作规程    c．现场处置方案

93．危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，应当 组织专家对本单位编制的应急预案进行(  A  )。

A．评审    B．论证    C．检查

94．生产经营单位的应急预案经评审或论证后，由生产经营单位(  B  )签署公布。

A．安全管理部门负责人    B．主要负责人  c．技术负责人

95．生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每  (   C )年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。       A_3    B．2    c．1

96．生产经营单位根据本单位的事故预防重点，每( A   )年至少组织一次现场处置方案演练。

A．半    B．1    C．2

97．生产经营单位制定的应急预案应当至少每(  C  )年修订一次。

A．5    B．4    C．3

## 三、多选题

1．危险物质是一种物质或若干种物质混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致( ABC )的危险。

A．火灾    B．爆炸    C．中毒    D．烫伤

2．重大事故隐患报告内容包括( ABC   )。

A．隐患的现状及其产生的原因    B．隐患的危害程度和整改难易程度分析

C．隐患的治理方案    D．隐患治理效果情况

3．生产经营单位向安全监管监察部门报告事故隐患的形式分别为(   ABD )。

A．季报    B．年报

C．月报    D．重大事故隐患及时报告

4．重大事故隐患治理方案内容包括( BCD   )。

A．重大事故隐患报告    B．采取的方法和措施

C．负责治理的机构和人员    D．安全措施和应急预案

5．按导致事故和职业危害的直接原因，将生产过程中的危险、危害因素分为(  ABD  )、心理、生理性、行为性等。

A．物理性    B．化学性    C．特殊性    D．生物性

6．危害是可能造成( CB   )、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。

A．居民恐慌    B．人员伤害    C．职业病    D．设备损坏

7．风险评价的目的是(  ABD  )。

A．寻求最低事故率    B．最少的事故损失

C．最低的生产投资    D．最优的安全投资效益

11．为了对可能出现的事故后果进行预测，评价方法应遵循的原则是(  AC  )。

A．最大危险原则  B．偶然损失原则    c．概率求和原则    D．因果关系原则

12．对重大危险源管理的技术措施包括化学品的选用，设施的(  ABC  )、维修以及有计划的检查。

A．设计    B．建造    C．运行    D．监督

13．对重大危险源管理的组织措施包括对人员的培训与指导，提供保证其安全的设备、工 作人员的( ABC   )确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理。

A．水平    B．工作时间    c．职责    D．工作任务

14．制定应急预案的目的是抑制突发事件的发生，降低事故对( ACD   )的危害和损失。

A．人员    B．工艺    C．环境    D．财产

15．应急计划应提出( ABCD   )的技术和组织措施。

A．实用    B．详尽    c．明确    D．有效

17．安全报告应详细说明重大危险源的情况，可能发生事故的危险因素以及前提条件、安全操作和预防失误的控制措施，(  BCD  )，现场应急预案等。

A．社会救援力量情况    B．可能发生的事故类型

c．事故发生的可能性后果    D．限制事故后果的措施

18．由政府主管部门或权威机构在物质(ACD    )等特性基础上确定危险物质及其临界量

标准。

A．毒性    B．气味    C．燃烧    D．爆炸

19．危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时，为(  ABD  )清除危害后果而组织的救援活动。

A．及时控制危险源    B．抢救受害人员

C．进行灾区慰问D．指导群众防护和组织撤离

20．危险化学品事故应急救援根据事故波及的范围及其危险程度，可采取(   BD )两种

形式。

A．个人救护    B．单位自救    C．群众救援    D．社会救援

21．生产经营单位一旦发生危险化学品事故，应立即报告当地负责危险化学品安全监督管理职责的部门和( ABCD   )部门。

A．公安    B．环境保护    C．质检    19．卫生

22．在控制事故发展的同时，应急救援人员应将伤员救出危险区域和组织群众(  AC  )，消 除危险化学品事故的各种隐患。

A．撤离    B．抢险    C．疏散    D．救护

23．危险化学品的泄漏处理包括(  ABC  )。

A．泄漏源控制    B．危害监测    C．泄漏物处理    D．个人防护

24．发生危险化学品火灾时( BCD   )。灭火时还应考虑人员安全。

A．全部用水稀释    B．灭火人员不应个人单独灭火

c．出口通道应始终保持清洁和畅通    D．要选用正确的灭火剂

25．应急救援预案的总目标是( BCD   )。

A．将事故扩大化    B．将紧急事故局部化

C．尽可能消除事故    D．尽量缩小事故对人和财产的影响

26．根据实际情况，按事故的(  AC  )、影响范围、严重后果分等级地制定相应的预案。

A．性质    B．大小    C．类型    D．数量

27．应急预案要有权威性，各级应急救援组织应( BC   )。

A．独立操作    B．职责明确    C．通力协作    D．相互指导

28．在编制事故应急救援预案时，第一阶段的工作是( AC   )。

A．调查研究    B．科学评价    c．收集资料    D．购买物资

29．在编制事故应急救援预案时，第二阶段的工作是( BC   )。

A．调查研究    B．全面分析    c．科学评估    D．进行分工

30．在编制事故应急救援预案时，第四阶段的工作是(  AD  )。

A．实地勘察    B．收集资料    c．N织编写    D．反复修改

31．企业周边环境与内部情况包括(  AB  )；厂区(库区)的占地面积；距厂区(库区)围墙 外500m、1000m范围内居民、企业情况等。

A．危险化学品的品名和储量    B．职工 人数及人员分布

c．企业性质    D．企业拥有资产数量

33．对构成重大危险源的库房应采取(  ABC  )措施。

A．通风    B．避雷    C．排毒    D．加固

34．企业应对各种消防设备、设施、器材合理配备，经常维修、保养，并按有关要求，对灭火器具及时( ACD )。

A．检验    B．1t喷漆    C．报废    D．更新

35．企业应对各种救援设备、设施建立健全各种(  BC  )。

A．分配制度    B．规章制度    C．操作规程    D．实施规程

36．企业对应急设备、设施的管理方面应制定的主要制度有( BCD   )。

A．购买制度    B．安全生产责任制度

C．安全生产教育培训制度    D．安全生产检查制度

37．应急救援组织机构应包括(  ABC  )、安全防护救护组等。

A．应急处置行动组B．通信联络tg    C．疏散引导tH D．A．口普查组

38．生产经营单位安全部门协助应急救援总指挥做好( BCD   )等工作。

A．人员清查    B．事故报警    C．情况通报    D．事故处置

39．在应急组织机构中，保卫部门一般负责( AB   )治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作。

A．灭火    B．警戒    C．防卫    D．赔偿

40．在企业应急组织机构中，物资供应部门一般负责抢险和抢救物资的(   BC )工作。

A．供销    B．供应    C．保障    D．保险

41．由重大危险源引发的事故可能对企业内、外人员构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，对事故救援无关的人员进行紧急疏散，在应急预案中应规定疏散的(   ACD )，应是安全的重点。

A．方    B．3二具    C．距离    D．地点

42．有效的工程抢修抢险应以(   BC )，以达到更加安全为目的。

A．发现事故    B．控制事故    C．减少损失    D．杜绝损失

43．应急指挥机构接到报警后，应立即根据事故情况，(  ABC  )，下达救援指令，迅速赶赴事故现场。

A．调集救援力量  B．携带专用器材    c．分配救援任务    D．组建抢险队伍

44．在应急救援程序中，控制危险区域实施要点有( ABD   )。

A．实施警戒    B．清除火源    c．勘查现场    D．维护秩序

45．在应急救援过程中，洗消的方法有( BD   )洗消法。

A．综合法    B．物理    C．传统法    D．化学

46．在应急救援过程中，物理洗消法有(   ABC )三种方式。

A．清洗    B．吸附    C．转移    D．粉碎

47．按照社会危害程度，影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为

(   ABD )、一般四级。

A．特别重大    B．重大    c．特大    D．较大

48．根据突发公共事件的发生过程，性质和机理，突发事件主要分为(  ABCD  )。

A．自然灾害    B．事故灾难    C．公共卫生事件  D．社会安全事件

49．生产经营单位应急预案体系由(   ABD )构成。

A．综合应急预案  B．专项应急预案    C．部门应急预案    D．现场处置方案

50．应急演练的形式包括(  ABC  )。

A．桌面演    B．全面演习    C．功能演习    D．实际演习

51．制定《中华人民共和国突发事件应对法》是为了保护人民生命财产安全，维护( ABCD   )。

A．国家安全    B．公共安全    C．环境安全    D．社会秩序

52．突发环境事件的报告分为( ABD   )三类。

A．初报    B．续报    C．处理报告    D．处理结果报告

53．综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、( ABCD   )等主要内容。

A．预案体系及响应程序    B．事故预防及应急保障

c．应急培训    D．预案演练

54．专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、

( ABC )等主要内容。

A．预防措施    B．应急处理程序  c．应急保障    D．安全管理制度

55．应急预案规定现场处置方案，应当包括危险性分析(  ABC  )和注意事项等内容。

A．可能发生的事故特征    B．应急处置程序

C．应急处置要点    D．操作规程

56生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉(  ABD  )。

A．应急职责    B．应急程序    c．应急物资储备  D．岗位隐患处置方案

57．生产经营单位申请应急预案备案，应当提交(  ABD  )材料。

A．应急预案备案申请表    B．应急预案评审或者论证意见

C．应急预案培训及演练情况    D．应急预案文本及电子文档

# 第六部分  事故案例分析

案例一：

炼焦生产的主体设备主要是焦炉。某焦化厂生产工艺主要有：洗煤、配煤、破碎、筛分、焦化、鼓风冷却、氨回收、苯回收、脱硫脱氰等。炼焦原煤经洗煤筛进后去掉杂质获得精洗煤，杂质主要是煤矸石;精洗煤进入煤场储存装置储备，根据炼焦工艺要求按不同煤质进行配煤，并粉碎加工成粉煤;配煤后的粉煤装炉炼焦，煤在焦炉炭化室内经1 400℃高温干馏裂解炭化，同时产生大量有机挥发物(即粗煤气)，即焦炉的输出物有粗煤气和焦炭;当炭化室内煤饼炭化成熟后，焦炭由炉侧推焦机推出，再经水洗降温、冷却、破碎加工成为成品焦炭;除由于工艺操作或炉体不严密等原因造成极少部分粗煤气泄漏外，粗煤气首先经鼓风冷却获得粗焦油，再经氨回收装置、苯回收装置去掉氨和苯，进一步脱硫脱氰后获得净煤气。根据上述场景，回答下列问题。

单项选择题

1.炼焦生产的原料、半成品和成品有火灾、爆炸危险性，下列()说法正确。

A.一定存在火灾、爆炸的危险源

B.一定存在火灾、爆炸的事故隐患

C.配煤装置不能实现本质安全

D.根据标准《重大危险源辨识》(GB 18218―2018)，焦炉是重大危险源

参考答案：A

2.根据标准《重大危险源辨识》(GB 18218―2018)，有关焦化厂焦炭和煤气生产工艺说法正确的有()。

A. 9t的氨气储罐是危险源

B. 9 t的氨气储罐是重大危险源

C. 9t的氨气储罐是事故隐患

D. 9 t的氨气储罐是重大事故隐患

参考答案：A

多项选择题

针对苯及其回收装置，下列(   )说法正确。

A.因为苯是危险化学品，所以苯是危险源

B.有苯的苯回收装置是危险源

C.因为苯是危险化学品，所以苯是事故隐患

D.泄漏苯的苯回收装置是事故隐患

参考答案：BD

案例二：

某厂进行职工安全教育，由主管安全生产的厂长甲为大家系统讲解了我国安全管理方针以及安全生产管理的原理与原则、事故致因理论、事故预防原理与基本原则等。甲讲，所谓系统是由相互作用和相互依赖的若干部分组成的有机整体。甲进一步说，所谓能量意外释放理论，是“人受伤害的原因只能是某种能量的转移”，能量逆流作用于人体造成伤害可分为两类：第一类伤害是由于施加了超过局部或全身性损伤阈值的能量引起的;第二类伤害是由影响了局部或全身性能量交换引起的。在一定条件下，某种形式的能量能否产生造成人员伤亡事故的伤害及伤害的严重程度取决于能量大小、能量集中程度、接触能量的人体部位、接触能量时间长短和频率以及能量的种类。根据上述情况，回答下列问题。

单项选择题：

下列说法正确的有(    )。

A.我国安全生产管理方针是：“安全第一，预防为主，以人为本。”

B.我国的安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针。所谓“安全第一”，就是在生产经营活动中，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身安全

C.所谓“预防为主”，就是预防事故的扩大，尽量减少事故所造成的损失

D.所谓“以人为本”，就是按照个人的意志开展生产活动，保证生产过程的安全

参考答案：B

多项选择题：

1.按照甲对系统的解释，下列说法正确的有(   )。

A.整个厂是一个系统

B.厂中的一个班组不能成为一个系统

C.整个厂的生产工艺构成一个系统

D.整个厂生产工艺的一部分不能构成一个系统

参考答案：AC

2.按照能量意外释放理论，下列说法正确的有(   )。

A.中毒属于第一类伤害

B.中毒属于第二类伤害

C.在其他条件不变时，能量作用于人体的时间越长，对人体的伤害越严重

D.在其他条件不变时，能量作用于人体的时间越短，对人体的伤害越严重

参考答案：BC

案例三：

某储运公司仓储区占地面积为300m×300m，共有8个库房，原用于存放一般货物。3年前，该储运公司未经任何技术改造和审批，擅自将1号、4号和6号库房改存危险化学品。2014年3月14日12时18分，仓储区4号库房内首先发生爆炸，12min后，6号库房也发生了爆炸，爆炸引发了火灾，火势越来越大，之后相继发生了几次小规模爆炸。消防队到达现场后，发现消火栓不出水，消防蓄水池没有水，随后在1km外找到取水点，并立即展开灭火抢险救援行动。事故发生前，1号库房存放双氧水5t;4号库房存放硫化钠10t、过硫酸铵40t、高锰酸钾10t、硝酸铵130t、洗衣粉50t;6号库房存放硫黄15t、甲苯4t、甲酸乙酯10t。事故导致15人死亡、36人重伤、近万人疏散，烧损、炸毁建筑物39000m2和大量化学物品等，直接经济损失 1.2亿元。

根据以上场景，回答问题：

1.依据《危险货物品名表》的规定，下列物质中，属于氧化剂的是(　)

A.硫化钠

B.高锰酸钾

C.甲酸乙酯

D.硫黄

E.甲苯

参考答案： B

2.本案中，第一次爆炸最可能的直接原因是(　)

A.氧化剂与还原剂混存发生反应

B.库房之间安全距离不够

C.硝酸铵存储量达130t

D.高锰酸钾存储量达10t

E.库房管理混乱

参考答案：A

3.甲苯挥发蒸气爆炸的基本要素包括(　)

A.甲苯蒸气与空气混合浓度达到爆炸极限

B.环境相对湿度超过50%

C.开放空间

D.点火源

E.受限空间

参考答案：AD

1.根据相关法律、法规和规定，下列物质中，目前在我国属于危险化学品的有(　)

A.高锰酸钾

B.硝酸铵

C.甲苯

D.洗衣粉

E.甲酸乙酯

参考答案：ABCE

5.该仓储区应采取的安全技术措施包括(　)

A.安装可燃气体监测报警装置

B.仓库内使用防爆电器

C.安全巡检措施

D.防爆、隔爆、泄爆措施

E.违章处理措施

参考答案：ABD

6.根据相关法律、法规，下列应计入该起事故直接经济损失的包括(　)

A.火灾爆炸中毁损的财产

B.消防抢险费用

C.伤员救治费用

D.周边河流因事故污染治理费用

E.库房员工因工伤歇工工资

参考答案：ABCE

案例四：

2000年8月6日18时，驾驶员甲驾驶装满液氯的槽罐车驶入某高速公路B56段，20时许，槽罐车与驾驶员乙驾驶的货车相撞，导致槽罐车被撞坏，槽罐破裂，液氯泄露，造成除驾驶员甲之外的两车其他人员全部死亡。撞车事故发生后，驾驶员甲不顾槽罐车严重损坏，液氯已开始外泄的危险情况，没有报警，也没有采取措施，就迅速逃离事故现场，由于延误了最佳应急救援时机，泄漏的液氯迅速汽化扩散，形成了大范围污染，造成了该高速公路 B56段附近村民30人中毒死亡，285人住院治疗，近万人紧急疏散，7日2时，应急人员赶到事故现场，组织村民紧急疏散和氯气污染区伤亡人员的搜救，并对现场进行了紧急处置。

根据以上内容，回答问题(1～5题为单选题，6～8题为多选题)：

1．根据《生产过程危险有害因素分类与代码》(G B/T 13861--2009)的规定，导致这起事故发生的有害因素包括(　)。

A.槽罐车破碎的槽罐玻璃

B.标志灯不亮

C.有毒物质

D.油罐储油量

E.剧毒物质

参考答案： C

2．根据《特别重大事故调查程序暂行规定》，特大事故调查组的任务包括(　)。

A.邀请军队派员参加事故调查工作

B.参与沿线高速路危险化学品运输车辆的管理工作

C.做好突发事件紧急批复和警报工作

D.对机动车驾驶员甲的讯问工作

E.建立事故救援机制，不断完善事故救援制度

参考答案： D

3．导致该事故发生的直接原因是(　)。

A.槽罐车和货车相撞，导致液氯泄漏

B.槽罐车被撞坏解体的槽罐技术设计存在缺陷

C.对于货车驾驶员教育培训不够

D.村民缺乏对液氯危害的认识

E.抢险小组对事故的处理措施不当

参考答案：A

4．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定，该事故属于(　)事故。

A.特别重大

B.重大死亡

C.重伤

D.一般死亡

E.从业伤亡

参考答案：A

5．根据相关法律法规和对本案例的描述，应追究(　)刑事责任。

A.槽罐车驾驶员甲

B.货车驾驶员乙

C.附近村民

D.村里主要负责人

E.应急救援组

参考答案：A

6．事故调查取证是事故调查工作非常重要的环节，该事故调查取证包括(　)。

A.收集与事故有关的事实材料

B.事故应急救援处理

C.慰问抢险救援成员

D.寻找驾驶员甲

E.通过媒体报告事故的调查进度

参考答案：ABD

7．参照《企业职工伤亡事故分类》(G B 6441—1986)，可以定为该事故直接经济损失的项目包括(　)。

A.中毒死亡人员的丧葬费用和歇工费用

B.受伤住院治疗的补助费用和救济费用

C.受伤住院治疗的医疗费用

D.事故赔偿、事故罚款和赔偿费用

E.槽罐车停运期间有效经济支出

参考答案：ABCD

8．根据《危险化学品安全管理条例》规定，运输单位需要具备(　)。

A.运输资质认定

B.驾驶员技能培训及安全教育制度

C.必要的应急处理器材和防护用品

D.一般清洗和洗漱用具

E.化学运输许可证

参考答案：ABC

案例十四：

某公司是集矿山开采和氧化铝、电解铝生产于一体的特大型铝冶炼联合企业。公可设有总经理办公室、人力资源部、财务部、信息部、供应部、销售部、技术开发部、计划经营部、生产运行部、安全环保部、装备能源部、项目管理部、企业文化部13个职能部室和矿山部、氧化铝厂、电解铝厂、碳素厂、热电厂、煤气厂、动力厂、检修厂、运输部、物资配送部、中心试验室、赤泥坝管理站12个生产单位。全公司现有员工5 654人，其中有高级技术职称的77人、中级技术职称的529人。

该公司准备建立职业健康安全管理体系，于2003年2月进行初始评审。初始评审中发现管理上存在如下主要问题：

1.在安全生产责任制的落实上，“谁主管谁负责”还要进一步落实；

2.少数管理部室对本部门在职业健康安全管理上所负的职责不甚明了，总认为安全管理与自己关系不大；

3.公司、厂矿两级安全管理部门过多地承担了安全管理的责任，不利于企业安全管理长效机制的建立；

4.对相关方(尤其是对外来单位或人员)的管理要进一步加强和落实；

5.部分安全管理人员素质有待提高，安全激励机制要进一步加强，安全奖励力度要进一步加大；

6.公司劳动防护用品的管理还要进一步规范，明确有关管理部门的职责，进一步分清采购、质量监督、费用控制等环节的关系，部分员工反映配备的劳动防护用品数量不够、质量不过关、发放不及时。

1.请拟出职业健康安全管理体系推进的主要步骤。

参考答案：

(1)标准宣传贯彻与培训；

(2)初始评审；

(3)体系策划和设计；

(4)文件编写；

(5)体系试运行；

(6)内审；

(7)管理评审。

2.针对初始评审中发现的问题1至问题3，在安全责任制方面需要如何规范和完善?

参考答案：

(1)安全责任制需要明确细化，职责权限界定清晰；

(2)建立配套的安全生产绩效考核及激励制度，责权利基本匹配.促进责任到位。

3.针对初始评审中发现的第6个问题，公司准备制定《劳动防护用品管理程序》，该程序应包括哪些主要管理内容?

参考答案：

(1)劳动防护用品配发标准的制定；

(2)劳动防护用品采购；

(3)劳动防护用品的发放；

(4)劳动防护用品的穿戴使用；

(5)劳动防护用品的检验监督；

(6)劳动防护用品的报废。

案例五：

2014年6月6日，8炼油厂油罐区的2号汽油罐发生火灾爆炸事故，造成1人死亡、3人轻伤，直接经济损失420万元。该油罐为拱顶罐，容量200m3。油罐进油管从罐顶接入罐内，但未伸到罐底。罐内原有液位计，因失灵已拆除。

2014年5月20日，油罐完成了清罐检修。6月6日8时，开始给油罐输油，汽油从罐顶输油时进油管内流速为2.3～2.5m/s，导致汽油在罐内发生了剧烈喷溅，随即着火爆炸。爆炸把整个罐顶抛离油罐。现场人员灭火时发现泡沫发生器不出泡沫，匆忙中用水枪灭火，导致火势扩大。

消防队到达后，用泡沫扑灭了火灾。

事故发生后，在事故调查分析时发现，泡沫灭火系统正常，泡沫发生器不出泡沫的原因是现场人员操作不当，开错了阀门。该厂针对此次事故暴露出的问题，加强了员工安全培训，在现场增设了自动监控系统，完善了现场设备、设施的标志和标识，制订了安全生产应急救援预案。

根据以上场景，回答问题(共16分，每小题2分，1～3题为单选题，4～8题为多选题)：

1根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于(　)

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特大事故

E.特别重大事故

参考答案：A

2根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，　B炼油厂主要负责人在接到此次事故报告后，应在(　)内，将事故信息以电话快报方式上报其所在地县级人民政府安全生产监管部门。

A.1h

B.2h

C.24h

D.7d

E.30d

参考答案：A

3该起火灾爆炸事故的点火源是(　)

A.明火

B.静电放电

C.高温烘烤

D.油品含有的杂质

E.接地不良的罐体

参考答案： B

4预防此类火灾爆炸事故发生的安全技术措施包括(　)

A.控制油品输入流速，防止喷溅

B.保证罐体可靠接地

C.加强管理和培训

D.重新安装液位计

E.增加消防水池

参考答案：ABD

5油罐内发生火灾时，可以选用的灭火剂包括(　)

A.直流水

B.泡沫

C.开花水

D.二氧化碳

E.干粉

参考答案：　BDE

6该起事故调查组的组成人员应包括(　)的人员。

A.安全生产监督管理部门

B.监察机关

C.劳动保障部门

D.新闻媒体

E.公安机关

参考答案：ABE

7上述案例中，火灾爆炸事故发生后应立即采取的应急救援措施包括(　)

A.报警

B.疏散人员

C.灭火

D.追究事故责任

E.抚恤伤亡人员

参考答案：ABC

8事故发生后，该企业支出的下列费用中，属于安全投入的包括(　)

A.事故善后处理费用

B.安全技术培训费用

C.自动监控系统建设费用

D.完善现场设备、设施的标志和标识费用

E.安全生产应急救援预案编制费用

参考答案：　BCDE