- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：盘锦危化品智慧公路港项目加油站

建设单位（盖章）：盘锦道至众和实业有限公司

编制日期：         2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 盘锦危化品智慧公路港项目加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-211122-04-01-731166 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘芳亮 | 联系方式 |  | 13841602410 |
| 建设地点 | 辽宁 省（自治区） 盘锦 市 盘山 县（区）辽宁新材料产业经济开发区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经121°58′47.226′′；北纬41°15 ′10.171′′ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5264机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 50社会事业与服务业119加油、加气站 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 盘山县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 盘县行备[2021]68号 |  |
| 总投资（万元） | 7447 | 环保投资（万元） | 55.2 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.74 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 38666 |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目对应情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 未超过. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《辽宁新材料产业经济开发区及延伸区总体规划》（2019-2035）于2021年1月19日由盘山县城乡规划委员会审核通过。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《辽宁新材料产业经济开发区及延伸区总体规划环境影响评价报告书》于2020年12月25日由辽宁省生态环境厅审批，审批文号为辽环函〔2020〕184号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划范围 ①区域范围 辽宁新材料产业经济开发区位于盘锦市盘山县，规划范围东起沈盘公路和盘锦市环城西路，与盘山县新县城相接，西至绕阳河大坝，南起太平河，并与曙光采油厂生活区相连，北至绕阳河大坝和沟海铁路，规划用地面积为19.45平方公里。规划期限为2019年－2035年。 ②功能定位 开发区的功能定位为全国重要的新材料产业基地；辽宁沿海经济带上科学发展与改革创新的示范区；盘锦市经济发展的重要产业基地。 （2）供排水规划 ①供水规划 根据大伙房水库外调水源在盘锦市供水分配情况，规划区由盘山县配水厂供水，供水规模为日供水能力3.0万m3/d，占地面积1.54公顷。同时考虑到供水安全性和多样性，以污水处理厂出水为原水，通过深度处理设施对原水进行处理后再生回用。 ②排水工程 除利用现状开发区工业污水处理厂(处理能力0.5万 m2/d）外，规划在曙光区块新建一所工业污水处理厂，占地面积约4.06公顷，设计处理规模为1.0万m3/d，远期处理规模可视开发区发展情况扩建至2.0万m3/d。处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准。规划同步建设中水回用系统，除回用中水外，其余处理达标后的污水经盘山县城污水处理厂污水总排口排入绕阳河。 （3）园区工业项目准入条件 园区入驻项目必须符合国家产业结构调整的要求，采用清洁生产技术及先进的技术装备，同时，对污染物采取有效的治理措施，确保稳定达标排放。园区新建企业的清洁生产水平要达到国内先进水平。应优先发展《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。优先选择可利用中水作为水源的企业入园。不符合产业政策的项目不能入驻。优先引进高技术含量、高附加值、低污染、低能耗的企业。 《产业结构调整指导目录（2019年本)》、《外商投资产业指导目录(2015年修订)》中淘汰类的项目，以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等范围内的建设项目，也一律禁止引入园区。 本项目为园区配套项目，属于高附加值、低污染、低能耗的企业，符合国家及地方产业政策，符合入园要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，建设项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 二、选址合理性分析 盘锦危化品智慧公路港项目选址于辽宁新材料产业经济开发区，位于盘锦市盘山县北部，京哈高速南侧，国道杜田线北侧，西侧为本项目二期停车场项目，东侧为解放一汽车公司，高速北侧有大量工业厂房，距离拟建站址约900m有一处高速收费站，东南侧周围有少量工业厂房。根据规划设计条件，本项目所在地为商业用地。本项目占地为新征用地。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站的站址选址，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。具体间距如下： 表1-2 汽油（柴油）设备与站外建构筑物安全距离 单位：m 站外建构筑物; 二级站、有缷油和加油油气回收系统. 埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置. 标准距离; 实际 距离; 标准 距离; 实际距离. 重要公共建筑物; 35; /; 35; /. 明火地点或散发火花地点; 17.5; /; 12.5; /. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14; /; 11; /. 二类保护物; 11; /; 8.5; /. 三类保护物; 8.5; 18.5; 7; 32.5. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 15.5; /; 12.5; /. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 11; /; 10.5; /. 室外变配电站; 15.5; /; 12.5; /. 铁路; 15.5; /; 15.5; /. 城市 道路; 快速路、主干路; 5.5; 53; 5; 17.5. 次干路、支路; 5; /; 5; /. 架空通信线; 5; /; 5; /. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.0H，且≧6.5m; /; 6.5; /. 有绝缘层; 0.75H，且≧5m; 48; 5; 62. 综上，该地区地势平坦，周围无明火、居民集中居住区等设施，适合作为加油站地形选用。项目在此处建设，有利于提高城市功能，满足交通需求。本项目建设选址区域总体环境质量良好，交通便利，本项目的建设符合用地规划要求。评价区内没有生态敏感点与脆弱区，周围无确定的自然保护区、风景名胜区及名胜古迹和疗养院等敏感目标；站址周围环境敏感目标距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规范有关要求，项目选址合理。 三、与挥发性有机物相关政策符合性分析 1、与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的符合性分析 2013年5月24日国家环境保护部发布了《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，其中要求：“储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果”。本项目设置油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收系统和油气排放处理装置。因此，符合《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的要求。 2、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 2019年6月26日生态环境部发布的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中指出：“加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理；埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行；全面加强无组织排放控制，重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强监测监控”。本项目安装有二次油气回收系统和油气排放处理装置，有效地减少了VOCS的排放，降低了对大气的影响。项目采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法对汽油进行密闭测量。因此，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 3、与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》的符合性分析 《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》中指出：“深入推进交通源VOCs污染防治”明确指出“全面加强油品储运销油气回收治理，严格按照排放要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台；新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，配套安全高效收集治理设施。建立健全监测监控体系”。本项目安装有二次油气回收系统和油气排放处理装置，有效减少了VOCS的排放，降低了对大气的影响。因此，符合《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》的要求。 四、与《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的符合性分析 根据环境保护部办公厅于2017年3月9日印发的《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为了预防加油站地下水污染，加油站需设置双层罐或防渗池，同时开展地下水监测。 根据业主提供资料，本项目储油罐全部为双层油罐并配套有罐液位显示报警装置及泄漏检测报警，符合《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）要求。 五、土、气、水十条符合性分析 根据《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号），其中相关内容与本项目进行对比分析见下表。 表1-3 “气十条”相符性分析 编号; 分析内容; 本项目情况; 分析结果. 第一条; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 1、加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉。“除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱销设施，燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造”。 2、深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。 3、强化移动源污染防治。加强城市交通管理。; 设置二次油气回收系统和油气排放处理装置，分别为卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气排放处理装置; 符合. 第二条; 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 1、严控“两高”行业新增产能。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 2、加快淘汰落后产能。 3、压缩过剩产能。 4、停建产能严重过剩行业违规在项目。; 本项目生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励”“限制”和淘汰”行列，属“允许”类项目; 符合. 第四条; 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 1、控制煤炭消费总量。 2、加快清洁能源替代利用。 3、推进煤炭清洁利用。 4、提高能源使用效率。; 本项目无煤炭使用; 符合. 第五条; 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 1、调整产业布局。 2、强化节能环保指标约束。 3、 化空间格局。; 本项目选址符合要求; 符合. 第七条; 七、健全法律法规体系，严格依法监督管理 1、完善法律法规标准。 2、提高环境监管能力。 3、加大环保执法力度。 4、实行环境信息公开。; 环境信息公开; 符合. 第十条; 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 1、加强部门协调联动。 2、强化企业施治。 3、广泛动员社会参与。; 制定环境管理，明确企业责任; 符合. 综上所述，本项目符合《大气污染防治行动计划》要求。 2015年国务院发布《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015] 17号），相符性详见表1-4。 表1-4 “水十条”相符性分析 编号; 分析内容; 本项目情况; 分析结果. 第二条; 二、推动经济结构转型升级 1、调整产业结构，依法淘汰落后产能。 2、优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模。 3、推进循环发展，加强工业水循环利用。; 本项目属“允许”类项目，项目无生产用 水; 符合. 第七条; 七、切实加强水环境管理 1、强化环境质量目标管理，明确各类水体水质保护目标。 2、深化污染物排放总量控制，完善污染物统计监 测体系。 3、严格环境风险控制，防范环境风险。 4、全面推行排污许可，依法核发排污许可证。; 本项目储油罐全部为双层油罐; 符合. 第九条; 九、明确和落实各方责任 1、强化地方政府水环境保护责任。 2、加强部门协调联动，建立全国水污染防治工作协作机制，定期研究解决重大问题。 3、落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 4、严格目标任务考核。; 设有专人负责各项环保措施的运行和管理，确保污染物长期稳定达标排放; 符合. 第十条; 十、强化公众参与和社会监督 1、依法公开环境信息。 2、加强社会监督。 3、构建全民行动格局。; 企业进行环境信息公开; 符合. 本项目符合《水污染防治行动计划》要求。 2016年国务院发布《土壤污染防治行动计划》（土十条）（国发[2016] 31号），相符性详见表1-5。 表1-5 “土十条”相符性分析 编号; 分析内容; 本项目情况; 分析结果. 第一条; 一、开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况 1、深入开展土壤环境质量调查 2、建设土壤环境质量监测网络。 3、提升土壤环境信息化管理水平; 已对加油站周边土壤进行环境质量状况调查; 符合. 第六条; 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 1、严控工矿污染 2、控制农业污染 3、减少生活污染; 已建设污染相应防治措施; 符合. 本项目不会对土壤环境造成影响，符合《土壤污染防治行动计划》要求。 六、“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单。 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于辽宁新材料产业经济开发区，属于园区配套工程，用地性质为商业用地，不属于生态保护红线范围内，不在饮用水水源保护区范围内，符合生态红线保护要求。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2020年盘锦市环境质量公报》，PM2.5、PM10、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度、一氧化碳（CO）浓度和臭氧（O3）浓度均达到国家环境空气质量二级标准，属于达标区。项目运营期大气污染物主要为非甲烷总烃，采取环评提出的污染防治措施后，对环境空气质量影响很小；此外，本项目废水排入市政下水管网最终进入新材料产业园工业污水处理厂进行集中处理；项目厂界噪声均可达标。因此，本项目的建设不会改变区域环境质量现状，能够满足“环境质量底线”的要求。 ③资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水由自来水管网提供，用电依托当地电网，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，各项资源量在区域的可承受范围内，不逾越资源利用上线。 ④生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 根据《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在负面清单内。不属于《辽宁省企业投资项目负面清单管理的指导意见》辽政[2015]119号中所列负面清单内容。经盘锦市生态环境局查阅，本项目位于重点管控区，管控单元编码为：ZH21112220030、ZH21112220031（见附件8），本项目为新建加油站项目，为园区配套，污染物排放量不大，可带动周边经济发展和生产配套，因此，项目符合环境准入规定。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求，将严格执行重点管控区的要求，并同时执行《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程建设内容 盘锦道至众和实业有限公司拟投资12050万元建设盘锦危化品智慧公路港项目。项目总占地10万m2（150亩），其中新征用地面积38666m2（58亩），租用场地面积61334m2（92亩），分两期建设，本项目为一期工程，总投资7447万元，占地面积为38666m2，建筑面积为12017.32m2，主要建筑物为综合楼、管理用房、车辆维修车间、消防水泵房、加油站房、洗车房、罩棚等。占地为新征用地。本项目车辆维修不涉及喷漆，洗车房为自助洗车，服务对象为小型车。加油站内设置埋地汽油罐2座，50m³/座，92#与95#汽油各1台，对应四枪汽油加油机2台；埋地柴油罐2座，50m³/座，对应双枪柴油加油机4台，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的表3.0.9加油站的等级划分，属二级加油站。立项备案文件见附件2。 表2-2 项目组成内容一栏表 工程 类别; 名称; 规模; 备注. 主体工程; 加油站（总占地面积为7229m2）. 加油区; 罩棚占地面积912.8m2，建筑面积193.05m2，网架，6台加油机，其中2台四枪双油品汽油加油机，4台双枪柴油加油机，输油流量范围5~50L/min; /. 储罐区; 占地面积为140.58m2，柴油罐2座（50m3*2），汽油罐2座（50m3*2）; 承重罐区，埋地钢制、双层. 综合楼; 建筑面积8592.32m2，6层，本单体首层主要功能包括控制室、值班室、设备间、指挥中心办公室、车辆代办保险中心等。二层主要功能包括停车场公室、圆桌会议室、党团活动室及100人大会议室、资料室等。三层主要功能包括总经理办公室、书记办公室、副总办公室、各机关部室办公室、总经理助理办公室及廉洁会客室等，四层以上均为酒店公寓住宿。. 管理用房; 占地面积821.1m2，建筑面积1642.2m2，2层，包括收银台、休息及储备间、24小时购物超市. 维修车间; 建筑面积322.56m2，1层. 辅助工程; 门卫; 建筑面积54m2，1层，; /. 洗车棚; 建筑面积152.35m2，1层; /. 预留充电车位; 建筑面积36m2，1层; /. 公用工程; 供暖系统; 市政供暖; /. 供水; 由市政供水供给，消防水泵房占地面积143.12m2，建筑面积652.20m2; 依托. 供电; 市政供电; 依托. 排水; 生活污水进入化粪池处理，处理后废水经园区管网排入新材料产业园工业污水处理厂; 依托. 环保工程; 废气防治; 加油站设置2套油气回收系统（卸油、加油二级油气回收）；设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并对应安装球阀。; /. 废水防治; 生活污水进入化粪池（4m3）处理；洗车废水经沉淀池（1m3）、隔油池（1m3）处理后，废水一起经园区管网排入新材料产业园工业污水处理厂; /. 地下水防治; ①双层钢制油罐、防渗罐池 ②油管防渗防腐处理 ③站区地面硬化; /. 噪声防治; 包括减震基础，减震垫; /. 固废防治; 生活垃圾交由环卫部门统一处理; /. 油罐残渣，定期由专业单位清理，委托资质单位进行处置，不在厂内贮存; /. 油抹布、油手套为危废，可混入生活垃圾全过程豁免，交给环卫部门处理; /. 废机油暂存危废暂存间，委托有资质单位处理; /. 环境风险; 储罐区外围设置围堰. 消防工程; 消防; 消防设施，包括灭火器、消防沙等; /. 2、项目设备清单 本项目主要设备见下表： 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 卧式钢制汽油罐; 地下储油罐、双层罐50m3; 2台. 2; 卧式钢制柴油罐; 地下储油罐、双层罐50m3; 2台. 3; 汽油加油机; 四枪双油品汽油加油机; 2台. 4; 柴油加油机; 双枪柴油加油机; 4台. 5; 汽油潜油泵; -; 5个. 6; 柴油潜油泵; -; 1个. 7; 水泵; -; 5个. 8; 油气回收系统; -; 2套. 3、项目主要原辅材料 表2-4 项目主要产品方案 序号; 项目名称; 单位; 销售量; 最大储量t; 储存形式; 来源. 1; 汽油; t/a; 420; 80; 常压储罐; 当地油厂. 2; 柴油; t/a; 4320; 40; 常压储罐; 当地油厂. 表2-5 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 电; kWh/a; 736万; 市政供电网提供. 2; 水; m3/a; 1496.5; 市政管网. ◆原材料主要理化性质 表2-6 汽油的理化、毒理性质 类别; 项目; 汽油. 理化性质; 外观与形状; 无色或淡黄色易挥发液体. 主要成分; C4～C12脂肪烃和环烷烃. 熔点/沸点（℃）; ＜－60/40～200. 相对密度; 对水0.70～0.79；对空气3.5. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇. 燃烧爆炸危险性; 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃烧性; 易燃. 爆炸极限（%）; 1.3～6.0; 稳定性; 稳定. 燃烧热值（Kcal/kg）; 11000; 闪点（℃）; －50. 最大爆炸压力（MPa）; 0.813; 引燃温度（℃）; 415～530. 危险特性; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃. 灭火方法; 喷水冷却容器，采用泡沫、干粉、二氧化碳灭火剂灭火，用水灭火无效. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。. 毒理性质; 急性毒性; LD50：67000mg/kg（小鼠经口） LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 刺激性; 人经眼140ppm（8h），轻度刺激. 接触限制; MAC：300mg/m3. 健康危害; 急性中毒对中枢神经系统有麻痹作用。 轻度中毒症状有头晕、头痛等，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。. 防护措施; 呼吸系统：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防苯耐油手套。. 急救措施; 皮肤接触; 立即脱去被污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。就医。. 眼睛接触; 立即翻开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 表2-7 柴油的理化、毒理性质 类别; 项目; 柴油. 理化性质; 外观与形状; 稍有粘性的浅黄色至棕色液体. 主要成分; 烷烃、芳烃、烯烃等. 熔点/沸点（℃）; －35～20/280～370. 相对密度; 对水0.87～0.9；对空气2.8. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇. 燃烧爆炸 危险性; 危险性类别; 第3.3类高闪点易燃液体. 燃烧性; 易燃. 闪点（℃）; 50～90. 引燃温度（℃）; 227～257. 爆炸极限（％）; 1.4～4.5. 稳定性; 稳定. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法; 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装时要控制流速，防止静电积聚。. 毒理性质; 毒性; 具有刺激作用，无数据资料. 健康危害; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 防护措施; 呼吸系统：一般不需要防护，特殊条件下，建议佩戴防毒面具。 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服，戴防护手套。. 急救措施; 皮肤接触; 脱去被污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗。就医。. 眼睛接触; 立即翻开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃。就医。. 7、员工人数及工作制度 本项目劳动定员36人，三班制，一班8小时，年工作365天，每天工作时间24小时。 8、水平衡分析 A、给水 本项目用水主要为生活用水及洗车用水。 本项目员工36人，则生活用水量按每人每天50L/（d·人），本项目员工生活用水量为1.8m3/d（657m3/a）。 客人最高用水定额按5L/（d·人）计，客流量按100人/d计，则最高日用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。 由建设单位提供，洗车用水约60L/辆，一天30辆车，故洗车用水量为1.8m3/d（657m3/a）。 B、排水 生活污水排水量按用水量的80%计算，生活污水产生量为1.84m3/d(671.6m3/a)，主要污染物为COD、NH3-N等。本项目产生的生活污水排入厂区化粪池，经化粪池处理后汇入市政污水管网。 洗车产生废水为1.62m3/d（591.3m3/a），直接汇入沉淀池内，经沉淀池、隔油池处理后排入市政管网。 雨水利用站内的竖向设计高差将站内的雨水自然散排出站外。 项目建成后，用水及排水量计算结果见表。 表2-8 项目用排水量统计表 序号; 用水类别; 用水量t/d; 排放系数; 损失量t/d; 产生量t/d; 产生量t/a. 1; 员工生活用水; 1.8; 0.8; 0.36; 1.44; 525.6. 2; 顾客商业用水; 0.5; 0.8; 0.1; 0.4; 146. 3; 洗车用水; 1.8; 0.9; 0.18; 1.62; 591.3. 合计; 4.1; /; 0.64; 3.46; 1262.9. 图2-1 项目水平衡图 单位：t/d C、供电系统 本项目供电通过市政供电网统一供电。 D、供暖系统 市政供暖。 9、防腐防渗 根据建设单位提供的资料，本项目采用的储油罐是卧式钢制双层油罐，其强度、防腐蚀和导静电性能满足要求，且油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢制管道及储罐防腐蚀工程设计规范》的有关规定，防腐绝缘保护层为加强级。 10、劳动、安全卫生设施 本项目经营的汽油、柴油属于易燃易爆危险品，本项目已采取下列措施： ①建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③储罐区、加油区根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 11、防雷和静电 本项目钢油罐做防雷接地，油罐接地点沿油罐周长的间距，小于30m，接地电阻小于10Ω。埋地油罐的罐体及罐室的金属构件呼吸阀、量油孔等金属附件设电气连接并接地，接地电阻小于10Ω。埋地油罐与露出地面的工艺管道相互设电器连接并接地。地上或管沟敷设的油品管道的首端、末端和分支处设置防静电和防感应雷的联合接地装置，接地电阻小于30Ω。 加油站的油罐车卸车场地，设罐车卸车时用的防静电接地装置。 - 总平面布置 本项目按功能分区，分为停车区、辅助生产区、行政办公区以及加油区。综合设备间、布置在区域中间，减少接线长度，便于管理。大车修理区布置场区东侧中间位置，门前留有大量的停车空间，既满足安全间距的要求，又方便修车停车的方便。污水收集池布置在该区域的西北角，紧邻道路方便外运，且相对独立，更为安全。加油站布置在东侧区域东南角，方便车辆进出，且对外经营。为满足规范要求设置两个出入口，其中一个出入口利用该厂区东侧的一个出入口，另外一个出入口设置在西侧，朝南侧杜田线开口，方便车辆进入。从入口进入站区，经加油机罩棚，从出口离开。出入口的设置既方便各类车辆行驶需求，也满足工作及社会人员日常及疏散需求。站区道路的宽度和转弯半径，均能满足消防车辆的规范要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 施工期 本项目建筑物施工流程及产污环节分别见图2-2。 结构施工 扬尘、噪声、建筑垃圾、废水 装饰工程 内部设备安装 废水、噪声 噪声 扫尾工程 噪声、建筑垃圾 图2-2建设项目施工期工艺流程及产污节点图 建设项目施工期分为结构工程、装饰工程和设备安装三个阶段。其工艺流程概述如下： （1）结构工程 主要包括模板工程、钢筋工程、混凝土工程和砌筑工程。 1）模板工程：主要内容为梁、柱模板的安装、焊接，拆除、清理。 2）钢筋工程：主要内容为钢筋材料运输，下料切割、弯曲、焊接。 3）混凝土工程：主要内容为混凝土运输、搅拌、浇筑。本项目场地内不设置混凝土搅拌站，采用商品混凝土。 4）砌筑工程：主要为工程墙体的砌筑。 （2）装饰工程 主要为内外墙体、顶板、门窗等的装饰。 （3）设备安装 本项目的主要安装内容为水电线路铺设、空调管路通风管路铺设、弱电线路及点位设置、灯具洁具安装等。 施工的整体过程会产生施工废气、施工废水、施工固体废物和噪声。 本项目施工期主要污染工序及污染因子见表2-9。 表2-9 主要污染工序及污染因子一览表 时期; 类别; 污染工序; 污染物名称; 处置方式. 施工期; 废气; 施工过程、车辆运输; 扬尘; /. 废水; 施工人员; COD、NH3-N; 化粪池，进入市政管网. 噪声; 车辆运输噪声、设备安装; Leq(A); /. 固体废物; 施工过程; 土石方、建筑垃圾; 指定地点清运. 施工人员; 生活垃圾; 环卫部门清运. |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 运营期 本项目运营期加油站主要工艺流程及产污节点见下图： 图2-3 本项目运营期加油站生产工艺流程图 图2-4 本项目运营期加油站产污节点图 #### 项目加油站工艺流程简述 1、卸油过程 本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。按汽油、柴油各个品种设置，卸油管线用无缝钢管，按大于2‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管。通气管道、油气回收管道以大于1%的坡度坡向油罐。本项目设汽油卸油油气回收系统，卸油时，油罐车自带的油气回收装置连接三通快速接头，打开汽油通气管线阻火呼吸阀上的球阀、关闭阻火器管线上的球阀，对油蒸汽进行回收。 2、加油过程 加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。加油机安装加油油气回收管道，通过加油机内部的真空泵将汽车油箱溢散于空气中的油气回收到油罐内。加油机通过安装加油及卸油油气回收系统，使站内产生的油气大大减少。 #### 油气回收系统工艺流程简述 加油站油气回收系统分为两个阶段：卸油油气回收及分散式加油油气回收。该系统用以回收加油时油箱发挥出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。 卸油油气回收：卸油油气回收是指在卸油过程中，通过油气回收管把埋地油罐内的油气回收至汽油罐车，由汽油罐车把油气拉到油库进行后处理的流程。卸油时同时连接卸油口与油气回收口，这样埋地油罐与汽油罐车就形成了一个统一的油气空间，汽油罐车通过连通作用靠重力卸进埋地油罐，而埋地油罐里的油气则被反压回汽油罐车，整过过程为密闭过程，不存在油气的泄露。卸油油气回收的比例为1：1，一般只对汽油罐进行油气回收。在此过程中，油罐车必须采用密闭卸油方式，卸油管道不应小于DN80，油气回收管道与之相配，卸油口及油气回收口须采用密闭式快速接头。卸油油气回收工艺流程图如下： 图2-5 卸油油气回收工艺流程图 加油油气回收：本站采用带油气回收的加油机，其加油枪为内外双管设计，在加油的过程中，按1：1.1~1.2的比例吸回油气。当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收总管，油气回收总管直径不宜小于DN50，油气回收管道埋地部分的管道公称直径不宜小于DN100，与加油机和油罐接口应采用大小头连接，在立管上连接的可采用同心大小头，在水平管上连接的应采用管底取齐的偏心大小头。钢制管道壁厚不得小于5mm。 加油油气回收工艺流程图如下： 图2-6 加油油气回收工艺流程图 在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油储罐的通过通气管连通。如启动油气回收系统，不会产生过多油气，选用两根DN50的通气管并联即可满足使用要求。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在汽油储罐卸油管线上安装卸油防溢阀。 同时为了保证整个系统的密闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并对应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐内气压过高或过低，对储罐造成破坏。 图2-7 油气回收流程示意图 ### 主要污染工序 本项目运营期主要污染工序及污染因子见表2-15。 表2-15 主要污染工序及污染因子一览表 项目; 污染工序; 污染因子. 运营期; 废气; 车辆运行及停泊的汽车尾气; CO、THC、NOx. 卸油、储油、加油等过程中油气挥发废气; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; COD、BOD5、NH3-N、SS. 洗车; COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类. 噪声; 设备运行噪声、来往汽车的交通噪声及加油站人群活动噪声; 等效连续A声级. 固废; 员工、加油站; 生活垃圾、废油渣、废抹布及手套、油泥、废机油等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于盘锦市盘山县北部，京哈高速南侧，国道杜田线北侧，西侧为本项目二期停车场项目，东侧为解放一汽车公司，高速北侧有大量工业厂房，距离拟建站址约900m有一处高速收费站，东南侧周围有少量工业厂房。本项目征得的为净地，无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 (1)项目所在区域达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据盘锦市环境保护局《2020年盘锦市环境质量公报》，盘锦市区域空气质量现状如下： 2020年城市环境空气质量较好，优良天数为308天，优良天数比例为84.2%。环境空气质量（AQI）分级中优占29.6%、良占54.6%、轻度污染占13.6%、中度污染占1.6%、重度污染占0.3%、严重污染占0.3%。超标天中，以细颗粒物为首要污染物的天数占比最高，为53.4%，臭氧和可吸入颗粒物为首要污染物的占比分别为43.1%和3.5%。 细颗粒物（PM2.5）浓度年均值35微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）48微克/立方米、二氧化硫（SO2）15微克/立方米、二氧化氮（NO2）30微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度1.5毫克/立方米、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度153微克/立方米，均达到国家环境空气质量二级标准；降尘年均值7.1 吨/平方千米·月，达到辽宁省推荐标准。环境空气主要污染物为细颗粒物。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率; 达标情况; 标准来源. PM2.5; 年平均; 35; 35; 100.00%; 达标; 环境空气质量标准. PM10; 年平均; 48; 70; 68.57%; 达标. SO2; 年平均; 15; 60; 25.00%; 达标. NO2; 年平均; 30; 40; 75.00%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数（mg/m3）; 1.5; 4; 37.50%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 153; 160; 95.63%; 达标. 2020年盘锦市环境空气中，PM10、和PM2.5、SO2、NO2、CO和O3年平均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。综上，可判断盘锦市属于达标区。 (2)其他污染物环境质量现状监测与评价 辽宁建环工程质量检测有限公司于 2021年8月13日~8月15日对本项目环境质量现状进行检测，检测结果见下表。 表3-2 大气补充监测结果统计 监测点; 监测因子; 范围(mg/m3); 标准值; 最大占标率（%）; 超标率(%); 达标情况. 项目厂址1#; 非甲烷总烃; 0.21~0.76; 2.0; 38; 0; 达标. 厂界下风向2#; 0.27~0.55; 2.0; 27.5; 0; 达标. 由监测数据可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（详解）中的标准限值。 - 地下水环境质量现状 为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，建设单位委托辽宁建环工程质量检测有限公司对项目所在区域地下水环境质量及水位进行了现状检测，检测结果见下表。 表3-3 地下水水位信息一览表 点位; 坐标; 水位（m）; 井深（m）; 水温（℃）. 场地上游; 北纬41°14´东经121°59´; 33; 43; 2.2. 场地; 北纬41°13´东经121°57´; 32; 42; 2.5. 场地下游; 北纬41°11´东经121°55´; 30; 40; 2.8. 杜家台; 北纬41°15´东经121°58´; 31; 41; 3.0. 三眼井; 北纬41°15´东经121°59´; 28; 40; 3.1. 西五村; 北纬41°13´东经121°56´; 33; 42; 3.0. 表3-4 地下水检测结果表 检测项目; 检测结果; 标准值; 计量单位; 达标情况. 场地上游3#; 场地4#; 场地下游5#. 2021.08.13; 2021.08.14; 2021.08.13; 2021.08.14; 2021.08.13; 2021.08.14. pH; 6.85; 6.84; 6.85; 6.85; 6.84; 6.85; 6.5-8.5; 无量纲; 达标. 总硬度; 26; 34; 30; 33; 35; 33; 450; mg/L; 达标. 溶解性总固体; 75; 73; 70; 72; 74; 72; 1000; mg/L; 达标. 耗氧量; 0.06; 0.06; 0.06; 0.05; 0.06; 0.05; 3; mg/L; 达标. 氨氮; 0.027; 0.032; 0.030; 0.026; 0.031; 0.026; 0.5; mg/L; 达标. 硝酸盐; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; 20; mg/L; 达标. 亚硝酸盐; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; 1; mg/L; 达标. 硫酸盐; ＜0.046; ＜0.046; ＜0.046; ＜0.046; ＜0.046; ＜0.046; 250; mg/L; 达标. 氯化物; 26; 23; 21; 23; 22; 23; 250; mg/L; 达标. 挥发性酚类; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.002; mg/L; 达标. 氰化物; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; 0.05; mg/L; 达标. 砷; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 10; μg/L; 达标. 汞; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; 1; μg/L; 达标. 铬（六价）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.05; mg/L; 达标. 镉; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 5; μg/L; 达标. 铅; <0.2; <0.2; <0.2; <0.2; <0.2; <0.2; 10; μg/L; 达标. 氟化物; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 1; mg/L; 达标. 铁; <0.03; <0.03; <0.03; <0.03; <0.03; <0.03; 0.3; mg/L; 达标. 锰; 0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.1; mg/L; 达标. 铜; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 1; mg/L; 达标. 锌; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 1; mg/L; 达标. 粪大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 3; CFU/100mL; 达标. 石油类; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 0.3; mg/L; 达标. K+; 0.09; 0.06; 0.06; 0.07; 0.05; 0.07; -; mg/L; -. Na+; 0.03; 0.02; 0.02; 0.03; 0.03; 0.03; -; mg/L; -. Ca2+; 0.03; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; 0.04; -; mg/L; -. Mg2+; 0.003; 0.004; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; -; mg/L; -. CO32-; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; -; mg/L; -. HCO3-; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; ＜0.15; -; mg/L; -. Cl-; 25; 22; 22; 23; 23; 23; -; mg/L; -. SO42-; ＜0.75; ＜0.75; ＜0.75; ＜0.75; ＜0.75; ＜0.75; -; mg/L; -. - 根据检测结果可知，各检测点地下水检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III标准限值，未出现超标现象，区域地下水水质状况良好。 - 土壤环境质量现状 建设单位委托辽宁建环工程质量检测有限公司于2021年08月13日对该项目所在区域土壤进行检测，检测结果见表3-5。 表3-5 土壤环境检测结果 采样点位; 厂界内（0~0.5m）; 单位; 标准值; 达标情况. 检测项目; pH; 6.97; 无量纲; 6.5~7.5; 达标. 砷; 0.02; mg/kg; 60; 达标. 镉; 0.02; mg/kg; 65; 达标. 铬（六价）; ＜2; mg/kg; 5.7; 达标. 铜; ＜1; mg/kg; 18000; 达标. 铅; ＜0.1; mg/kg; 800; 达标. 汞; ＜0.002; mg/kg; 38; 达标. 镍; ＜03; mg/kg; 900; 达标. 四氯化碳; ＜1.3; μg/kg; 2.8; 达标. 氯仿; ＜1.1; μg/kg; 0.9; 达标. 氯甲烷; ＜1.0; μg/kg; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; ＜1.2; μg/kg; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; ＜1.3; μg/kg; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; ＜1.0; μg/kg; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ＜1.3; μg/kg; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ＜1.4; μg/kg; 54; 达标. 二氯甲烷; ＜1.5; μg/kg; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; ＜1.1; μg/kg; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜1.2; μg/kg; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜1.2; μg/kg; 6.8; 达标. 四氯乙烯; ＜1.4; μg/kg; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ＜1.3; μg/kg; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ＜1.2; μg/kg; 2.8; 达标. 三氯乙烯; ＜1.2; μg/kg; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ＜1.2; μg/kg; 0.5; 达标. 氯乙烯; ＜1.0; μg/kg; 0.43; 达标. 苯; ＜1.9; μg/kg; 4; 达标. 氯苯; ＜1.2; μg/kg; 270; 达标. 1,2-二氯苯; ＜1.5; μg/kg; 560; 达标. 1,4-二氯苯; ＜1.5; μg/kg; 20; 达标. 乙苯; ＜1.2; μg/kg; 28; 达标. 苯乙烯; ＜1.1; μg/kg; 1290; 达标. 甲苯; ＜1.3; μg/kg; 1200; 达标. 间/对二甲苯; ＜1.2; μg/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; ＜1.2; μg/kg; 640; 达标. 硝基苯; ＜0.09; mg/kg; 76; 达标. 苯胺; ＜0.1; mg/kg; 260; 达标. 2-氯酚; ＜0.06; mg/kg; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; ＜0.1; mg/kg; 15; 达标. 苯并[a]芘; ＜0.1; mg/kg; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; ＜0.2; mg/kg; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; ＜0.1; mg/kg; 151; 达标. 䓛; ＜0.1; mg/kg; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; ＜0.1; mg/kg; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; ＜0.1; mg/kg; 15; 达标. 萘; ＜0.09; mg/kg; 70; 达标. 石油烃; ＜6; mg/kg; 4500; 达标. 根据上述调查与评价结果可知，场区及周边土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的筛选值第二类用地标准限值。 - 声环境质量现状 辽宁建环工程质量检测有限公司于 2021年8月13日~8月14日对项目所在地声环境质量检测，检测结果见下表。检测点位见附图3。 表3-6 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 2021.08.13; 2021.08.14. 昼间测量值; 夜间测量值; 昼间测量值; 夜间测量值. 厂界东侧; 43; 39; 51; 40. 厂界南侧; 48; 45; 52; 40. 厂界西侧; 51; 54; 51; 40. 厂界北侧; 53; 51; 45; 41. 主要声源：机械噪声、空气动力性噪声. 由上表结果可见，项目南侧声环境质量能达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，东侧、西侧、北侧声环境质量能达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 - 环境质量标准 1、环境空气：项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；特殊因子“非甲烷总烃”执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（详解）中规定的相关限值。 2、地下水环境：地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III 类标准，石油类指标参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准。 3、声环境：本项目南侧紧邻杜田线，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东侧、西侧、北侧噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、土壤环境：土壤环境各项污染因子执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类建设用地土壤污染风险筛选值。 表3-7 评价区应执行的环境质量标准 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 浓度限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单; 二级; SO2; 年平均60μg/m³; 评价区域内环境空气. 24小时平均150μg/m³. 小时平均500μg/m³. NO2; 年平均40μg/m³. 24小时平均800μg/m³. 小时平均200μg/m³. PM10; 年平均70μg/m³. 24小时平均150μg/ m³. PM2.5; 年平均35μg/m³. 24小时平均75μg/m³. CO; 24小时平均400μg/m³. O3; 日最大8小时平均160μg/m³. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（详解）; -; 非甲烷总烃; 一次最高浓度：2.0 mg/m3. 地下水环境; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）; Ⅲ类; pH; 6.5-8.5; 评价区域地下水环境. 氨氮; ≤0.5mg/L. 耗氧量; ≤3.0mg/L. 硝酸盐氮; ≤20mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤1.0mg/L. 挥发酚; ≤0.002mg/L. 氰化物; ≤0.05mg/L. 砷; ≤0.05mg/L. 汞; ≤0.001mg/L. 铬（六价）; ≤0.05mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 铅; ≤0.05mg/L. 氟化物; ≤1.0mg/L. 硫酸盐; ≤250mg/L. 氯化物; ≤0.05mg/L. 镉; ≤0.01mg/L. 铁; ≤0.3mg/L. 锰; ≤0.1mg/L. 铜; ≤1.0mg/L. 锌; ≤1.0mg/L. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）; /; 石油类; ≤0.3mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 3类; 等效声级Leq; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 区域声环境. 4a类; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 项目南侧厂界. 土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）; 表1第二类建设用地; 砷; 60mg/kg; 项目厂内土壤环境. 镉; 65mg/kg. 铅; 800mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 锌; /. 铜; 18000mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1，1，l-三氯乙烷; 840mg/kg. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1，2-二氯苯; 560mg/kg. 1，4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1290mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1，2，3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 石油烃; 4500mg/kg. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境。 本项目厂址位于辽宁新材料产业经济开发区内，厂界外500m范围内无重点文物、自然保护区和珍稀动物等特殊敏感点，主要为居民小区及学校。 表3-8 周边大气环境保护目标一览表 坐标/m; 保护目标; 保护 内容; 环境功能分区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 213; 7; 三眼井; 居民; 二类; 东; 108. 240; -182; 水岸蓝桥三期; 居民; 东南; 344. 29; -336; 盘山县实验学校; 学校; 南; 461. 2、声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气：①汽车尾气NOX、THC执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放标准浓度限值。 ②本项目运营期油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准。 2、废水：本项目污水中各污染物浓度执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准，阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准 GB 8978-1996》表4标准限值。 3、噪声：运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。 4、固废：本项目产生的一般工业固废，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599–2020）标准要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。 表3-8 运营期污染物排放标准 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 浓度限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 表2无组织排放浓度限值; NOx; 0.12mg/m3; 汽车尾气. THC; 4.0mg/m3; 汽车尾气. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 表3; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点4.0. 油气回收处理装置排口，不低于4m，25000. /; 油气回收系统气液比; 大于等于1.0小于等于1.2. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 等效声级Leq; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A); 区域声环境. 4类; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 项目东侧厂界. 废水; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）; 表2; CODcr; 300 mg/L; 废水. SS; 300 mg/L. 氨氮; 30 mg/L. 石油类; 20 mg/L. 《污水综合排放标准GB8978-1996》; /; 阴离子表面活性剂; 20 mg/L. |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划的通知》国发[2016]65 号和《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》辽环发[2015]17号要求：以化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等为重点。结合本项目污染特点，确定本项目总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、挥发性有机物。 废水污染物排放总量：COD及氨氮主要来源于生活废水和洗车废水。项目废水处理达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准后排入城市污水管网，进入新材料产业园工业污水处理厂进一步处理。本项目总量控制指标如下： 表3-9 纳入污水处理厂的总量控制指标 单位：t/a 控制点; COD; NH3-N. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 厂区排放口; 202.5; 0.2558; 19; 0.024. 新材料产业园污水处理厂 排放口; 50; 0.063; 5; 0.0063. 项目废水产生量为1262.9m3/a. 则确定本项目总量控制指标为VOCs：6.084t/a；COD：0.063t/a；NH3-N：0.0063t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目施工期施工内容主要为场地的平整及生产厂房的建设，施工量比较小。 本项目施工期对环境产生的污染主要是扬尘、施工废水、噪声和固体废物，其中扬尘和噪声是主要环境影响因素。 1、大气 （1）扬尘 建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘；运输建筑材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。整个施工过程中产生的扬尘量约为0.76t。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响范围较广，主要表现为空气中的总悬浮颗粒浓度增大，尤其在天气干燥、风速较大时影响更显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 a)风力扬尘及其防治 风力扬尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，产生扬尘。为减少风力扬尘，施工单位应减少建材的露天堆放，尽可能堆放在室内或置于维护结构内；经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘。 b) 动力起尘及其防治 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。车辆行驶时产生的扬尘约占总扬尘的60%以上，不同路面清洁程度和行驶速度直接影响着扬尘的产生量。限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。故本环评要求建设单位在施工期间要对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天应洒水4～5次，这样可使扬尘减少70%左右，有效的控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内。 为减轻本项目施工期间对环境产生的不利影响，建设单位和施工单位必须严格按照《辽宁省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第283号）中的相关要求执行，采取如下的防治措施。 ①建筑施工场地必须设置统一的、连续、密闭的围挡。其高度不得低于2.5m；防止施工过程中易产生扬尘物料、渣土的外逸对周围环境造成影响。 ②施工场地主要干道必须进行硬化措施，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场采取冲洗轮胎等措施。尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度。本项目为改扩建项目，厂区已全部硬化。 ③易产生扬尘的土方工程等施工时，应采取洒水等抑尘措施；避免扬尘污染。 ④水泥、白灰应放在库内储存或严密遮盖。对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； ⑤在施工工地禁止使用原煤、木柴散烧炉灶，禁止敞口熬沥青，施工现场暂设炉灶必须使用液化石油气、电等清洁能源。需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； ⑥建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑦施工结束后须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 ⑧严格限制施工时间，要求在早6：00到晚10：00之间作业。 ⑨在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。除此之外，施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施；对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施；使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水。 施工单位应参照执行《关于强化扬尘污染控制的紧急通告》，并采取控制及防治措施；采取以上措施后，可减轻工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。施工期厂界粉尘达到《辽宁省施工及场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）排放限值（周界外无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3）。 （2）汽车尾气 施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。由于该工程建设规模比较小，在施工过程中采用的机械设备及车辆较少，所排汽车尾气所占贡献率较小，因此不进行定量分析。为尽可能减轻汽车尾气产生的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施： ①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆； ②尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放； ③合理规划施工进度及进入厂区的车流量，防止施工现场车流量过大。 随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。采取上述措施后，对周围环境空气质量状况影响不大。 （2）汽车尾气 运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。由于该工程建设规模比较小，在施工过程中车辆较少，所排汽车尾气所占贡献率较小，因此不进行定量分析。 本项目施工期扬尘量较小且短暂，施工期施工扬尘对环境空气的影响甚微，预计施工场扬尘排放浓度可满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）1.0mg/m3的要求。随着施工期的结束，施工扬尘污染也随之消失。 2、水污染 施工期废水主要来自于施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工期工地污水来自清洗设备、材料、素灰拌及搅拌混凝土等所产生的污水，此部分污水中的污染物质主要是SS，不含有其他有毒有害物质，经临时沉淀池沉淀后用于施工降尘。 （2）生活污水 本项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水和施工过程中产生的施工废水。项目所在地为闲置荒地，场地内泥土较多，施工废水中以泥土污染为主，主要污染因子为SS，施工废水经临时设置的沉淀池进行沉淀后用于施工降尘；施工人员在施工过程中的生活污水产生量相对较少，生活污水排入防渗化粪池，排入旱厕，定期清掏，不会对地表水环境造成影响。 3、噪声污染 在工程实施过程中，会不断地产生噪声。噪声声压级最高可达到90dB（A）以上。 施工噪声有其自身的特点，这表现为： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段不同的施工队伍投入的施工机械也有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和无规律性。 ②同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁；施工机械的噪声值均较大，但它们之间声级相差仍很大。 ③施工噪声源与一般固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。 ④施工机械噪声可视为点声源。施工各阶段噪声对环境会造成不同程度的影响，本项目楼体采用框架结构，结合项目实际情况在本项目施工过程中以平整场地、项目建筑物主体框架的施工阶段使用施工机械产生的噪声较大，危害较为严重。平整场地过程中会使用挖掘机、推土机等噪声强度较大的施工机械，楼体框架施工阶段产生噪声主要是由于是用切断机切割钢筋、使用振捣棒夯实混凝土引起。 根据有关类比监测资料表明，施工现场边界噪声值为85-95dB(A)。 经计算，施工机械产生的噪声强度在100m内施工噪声影响值见表4-1。 表4-1 施工噪声影响值 单位：dB（A） 施工 阶段; 主要噪声源; 声级; 距声源距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100. 土石方; 挖土机等; 90~100; 65~74; 58~68; 54~64; 52~62; 50~60. 结构; 混凝土搅拌车、振捣棒等; 85~95; 59~69; 53~63; 49~59; 47~57; 45~55. 装修; 吊车、升降机等; 77~87; 51~61; 45~55; 41~51; 39~49; 37~47. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准; 昼间70 夜间55. 由表4-1可见，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准，该项目昼间施工噪声对20m范围内的影响较大，夜间施工将对工地100m范围内造成影响。依照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中对建筑施工的有关管理规定，严禁夜间（22：00～6：00期间）自由作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工。 为减小施工噪声对周围环境的影响，建设单位应采取严格噪声治理措施，选用低噪声施工机械（如静压桩代替冲击桩等），合理布局场地，将高噪声设备布置在离环境保护目标较远的一侧，最大限度降低噪声影响。严禁夜间、午休时间施工，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。由于本项目200m范围内没有环境保护目标，昼间施工基本不会对居民等敏感点造成影响。但为防止夜间施工的噪声干扰居民休息，应禁止夜间施工。由于该项目施工期噪声排放具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废物污染 项目建设过程中产生的固体废物主要为建筑物主体施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 主体施工过程产生的建筑垃圾，按每m2建筑面积产生0.03t建筑垃圾计，项目新增建筑面积1330m2，则将产生建筑垃圾约39.9t，建筑垃圾在指定地点统一堆放，定期清运。 （2）生活垃圾 预计施工场地施工人员约为20人，在此期间生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为10kg/d，定期清运。 只要合理规划、科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 运营期环境影响分析 1、废气 （1）源强核算 本项目加油部分产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其成分主要为非甲烷总烃。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。加油站汽车出入加油站排放的汽车尾气。 1）油品卸油过程产生废气 本项目安装一次油气回收装置对卸油过程排出的油气进行回收，减少油气向外界逸散。其基本原理是采用自流密闭式卸油方式卸油，通过卸油管、回气管、快速接头等将油罐车和地下储油罐组成密闭系统，用导管将逸散的油气重新输回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。根据《散装液态石油产品损耗标准》，本项目所在区域属于C类地区，卸油过程中汽油、柴油会分别产生0.13%、0.05%的油气，则卸油过程中汽油油气挥发量为0.546/a，柴油油气挥发量为2.16t/a。卸油过程中地下油罐挥发的汽油油气约98%可被卸油油气回收系统回收至油罐车内，则汽油油气排放量为0.011t/a，柴油油气排放量2.16t/a。 2）加油作业废气 汽车加油过程中油品流速较快，油气排放量较大。根据《散装液态石油产品损耗标准》，加油过程中汽油、柴油会分别产生0.29%、0.08%的油气，则加油过程中汽油油气挥发量为1.218t/a，柴油油气挥发量为3.456t/a。本项目设置二次油气回收系统进行汽油加油作业中油气回收，其工作原理是利用真空泵，在加油运转时产生真空，经过回收管、回收油枪将油箱内逸散的油气回收到埋地油罐内，油气回收效率可达到98%以上，则汽油油气排放量为0.024t/a，柴油油气排放量为3.456t/a。 3）储油过程 储油过程油气排放包括地下油罐“小呼吸”、卸油多余油气及加油多余油气。根据《散装液态石油产品损耗标准》，储油过程会挥发0.01%的油气，则油品储存过程中汽油油气挥发量为0.042t/a，柴油油气挥发量为0.432t/a。本项目设置油气回收装置对储油罐内呼出的汽油油气进行处理，处理效率为98%，则汽油油气排放量为0.001t/a，柴油油气排放量为0.432t/a。 - 本加油站油气损耗量见下表4-2。 表 4-2 本项目加油站油气损耗一览表 单位 t/a 项目; 年用量（t/a）; 损耗率; 油气挥发量（t/a）; 回收系统; 回收效率; 油气排放量（t/a）. 卸油油气损耗. 汽油; 420; 0.13%; 0.546; 有; 98%; 0.011. 柴油; 4320; 0.05%; 2.16; 无; 0; 2.16. 贮存油气损耗. 汽油; 420; 0. 01%; 0.042; 有; 98%; 0.001. 柴油; 4320; 0.01%; 0.432; 无; 0; 0.432. 加油油气损耗. 汽油; 420; 0.29%; 1.218; 有; 98%; 0.024. 柴油; 4320; 0.08%; 3.456; 无; 0; 3.456. 合计; 汽油油气排放量：0.036t/a 柴油油气排放量：6.048t/a. 损耗率数据来自《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-1989）. 4）汽车尾气 汽车出入加油站行驶时排放的汽车尾气主要含CO、THC（总碳氢化合物）、NOx 等。 CO是汽油燃烧的产物；NOx是汽油燃烧时空气中的氮与氧化合而成的产物，HC(碳氢化合物)是汽油不完全燃烧的产物。汽车尾气中所含各种污染物的多少与汽车行驶状况关系很大，根据《环境保护实用数据手册》，列出汽车在不同行驶状况时污染物的排放状况，见表4-3。 表4-3 汽车尾气中各组份浓度与行驶速度的关系 汽车尾气组分; 空挡; 减速; 定速; 加速. NOx（ppm）; 10-50; 5-10; 1000-3000; 1000-4000. CO2（%）; 10.2; 6.0; 12.4; 12.1. CO（%）; 4.9; 3.4; 1.7; 1.8. 乙炔（ppm）; 710; 1096; 178; 170. 醛（ppm）; 15; 199; 34; 27. THC（ppm）; 300-1000; 3000-12000; 250-550; 300-800. 排气量范围（I/min）; 142-708; 142-708; 708-1699; 1133-5660. 未燃燃料比例（%）; 2.88; 18.0; 1.95; 2.12. 汽车在空档和减速行驶时排气量最小，燃料燃烧不充分，因此汽车尾气中HC(碳氢化合物)的浓度在汽车减速时最高，CO浓度在空挡时最高，NOx浓度则在高速行驶时为最高。汽车在进、出加油站时一般是低速行驶，因此碳氢化合物排放量较大。 - 一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，各种污染物排放总量较少，汽车尾气排放属于无组织排放。 （2）污染物达标分析 类比同类项目，在正常运营情况下，采取油气回收措施后，本项目厂外浓度最高点非甲烷总烃的浓度值能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准要求。 表明项目采取的油气（非甲烷总烃）防治措施切实有效，能够做到达标排放，对周围大气环境影响甚微，项目所在区域大气环境质量良好。 车辆加油、停车过程将产生一定量的汽车尾气，机动车排放的大气污染物主要是CO、THC、NOx等。 一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，各种污染物排放总量较少，汽车尾气排放属于无组织排放。合理规划站内人流、车流，避免高峰时站内车辆拥堵，尽量减少站内因车辆怠速而排放的汽车尾气，对周围环境空气质量影响较小。并且随着对汽车尾气的逐步治理，排放强度将会有所降低，对周围环境影响不大。 大气污染物排放量核算 本项目无组织废气排放核算见表4-4。 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 （3）大气防护距离 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要 污染 防治 措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产区域无组织排放; 卸油、储油、加油; 非甲烷总烃; 油气回收装置; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值; 周界外浓度最高点4.0; 6.084. 油气回收处理装置排口，不低于4m，25000. 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，确定本项目油气（以非甲烷总烃计）无组织排放的大气防护距离。大气环境防护距离是居住区边界与无组织排放源之间的距离，目的是保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响。本项目大气防护距离计算结果如下： 表4-5 无组织排放源强大气环境防护距离计算 污染源名称; 污染 因子; 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）; 源强(kg/h); 评价标准值（mg/m3）; 质量标准（mg/m3）. 卸油加油等过程; 非甲烷总烃; 40; 60; 8; 0.69; 2; 无超标点. 由表可知，场区周边大气环境均无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 - 废气防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中表7加油站排污单位废气产排污节点、污染物及污染治理设施表，并未给出柴油储罐和加油枪油气挥发的污染治理设施。油气回收只针对汽油，因为汽油油质轻质组分多、挥发量大，而且不利于安全，柴油不易挥发；本项目加油站原料为汽油、柴油，而柴油不具有这些特性，不需要采取油气回收系统；本项目汽油储罐挥发，排放形式为无组织排放，采用卸油油气回收系统，汽油加油枪采用加油油气回收系统，地下储油罐储油过程中产生的油气和二次油气回收的油气一直存在于储油罐内，当储油罐内油气逐渐饱和后，罐内压力超过截断阀设定控制值，油气超压由放空管排放至大气。 本项目采用污染治理设施为可行技术。 - （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目大气日常监测计划详见表4-6。 表4-6 大气日常监测计划建议 监测布点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 油气回收系统; 气液比、液组、密闭性; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 企业边界; 挥发性有机物; 1次/年. 2、废水 （1）源强核算 本项目污水排入新材料产业园工业污水处理厂，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），属于间接排放。 本项目污水主要为员工及顾客产生的生活污水。本项目生活污水依托现有化粪池预处理后，排入市政管网。洗车产生废水经沉淀池、隔油池处理后排入市政管网。 项目污水污染物排放情况见表4-7。 表4-7 项目污水污染物产生情况表 种类; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/ L; 排放量 t/a. 生活污水 671.6t/a; COD; 300; 0.2015; 化粪池; 240; 0.1612; 排入园区污水管网. SS; 300; 0.2015; 210; 0.1410. 氨氮; 20; 0.0134; 19; 0.0128. 洗车废水 591.3t/a; COD; 200; 0.1183; 沉淀池、隔油池; 160; 0.0946. SS; 500; 0.2957; 250; 0.1478. 氨氮; 20; 0.0118; 19; 0.0112. 石油类; 20; 0.0118; 15; 0.0089. LAS; 15; 0.0089; 15; 0.0089. 总磷; 6; 0.0035; 5; 0.003. 本项目废水排放浓度符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)标准中表2限值要求。 - 废水处理措施可行性 本项目洗车废水排放量为591.3m3/a，即1.62m3/d，不会超过现有废水处理设施设计处理能力，故本项目洗车废水处理措施可行。 - （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目废水日常监测计划详见表4-8。 表4-8 废水日常监测计划建议 监测项目; 监测内容; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 废水; COD、SS、BOD5、氨氮、石油类、LAS、总磷、总氮; 厂区内总排放口; 1次/年; 《辽宁省污水综合排放标准》 （DB21/1627-2008）中表2标准限值；. 3、噪声 本项目噪声主要来源于洗车机、加油机、油泵、水泵，以及社会车辆进出加油站时产生的交通噪声，噪声源强在55-90dB(A)。 表4-9 主要设备噪声值一览表 噪声单位 dB（A） 设备名称; 数量(台); 排放规律; 单台噪声声级; 治理后噪声值; 位置. 洗车机; 1; 间歇性; 75; 45; 洗车房. 加油机; 6; 间歇性; 70; 45; 罩棚. 油泵; 6; 间歇性; ≤90; ≤65; 储油区. 水泵; 5; 间歇性; ≤90; ≤65; 综合楼、污水处理区. 社会车辆; /; 间歇性; ≤55-70; ≤45; /. 项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声，噪声源强为55~90dB(A)。 本项目声环境评价主要以厂界噪声为评价对象，本项目属于3类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级确定原则，声环境评价等级为三级。 预测模式： - （1）室外声源 某个声源在预测点的声压级： LpI= Lp(r0)-20lg(r/r0)-OL 式中：LpI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； OL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 Lp(r0)=Lw-20Lgr-8 （2）室内声源 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—室内声源在靠近围护结构的倍频带声压级； r1—室内声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数； Q—方向性因子。 所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率Lw： 式中：S—透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （4）预测结果 本项目考虑设备的基础减震等措施，根据噪声预测模式进行计算可得，本工程实施后厂界噪声贡献值的预测结果详见表4-8。 表4-10 噪声影响预测结果 （单位：dB（A）） 序号; 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 1; 东; 41; 70; 55. 2; 南; 38; 55; 45. 3; 西; 42. 4; 北; 41. 有以上分析可知，南侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，东侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。因此本项目的实施对外环境影响较小。 （5）噪声治理措施 加油站出入口车辆行驶噪声会对周围环境带来一定影响。需在加油站出入口设置禁鸣、限速标志，加强对进出车辆的管理，控制车辆减速慢行，降低车辆行驶噪声对周围的环境影响。 通过以上对进出车辆噪声的控制，可在一定程度降低对周围环境的影响。防治措施： ①项目单位在选购设备时，应尽可能选用低噪声设备。 ②项目单位应对产生噪声的设备进行降噪、减震处理，如刚性接触处安装减震垫等，减小装置噪声源强的声压级。 ③周围设置绿化带，在噪声的传播途径上对其进行有效控制。经以上措施处理后，合理可行。 - （6）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目噪声日常监测计划详见表4-11。 表4-11 噪声日常监测计划建议 监测项目; 监测内容; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; LeqdB（A）; 场界四周; 1次/季度，昼夜两个时段; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为一般性固体废物及危险废物。 一般性固体废物主要是员工产生的生活垃圾。收集后由环卫部门统一清运。 危险废物主要是废抹布及手套、废油渣、废污油泥、废机油等。 （1）生活垃圾 本项目员工36人，职工生活垃圾按0.5kg每人每天计算，流动人口按0.05kg/人·d计算，客流量按100人/d计。则生活垃圾8.395t/a，由环卫部门统一收集处理。 （2）生产固废 ①油罐废油渣 汽油柴油的地下储罐经过一段时间的使用，频繁装卸油品，促使冷热温差变化，带进的冷凝水汽不断累积于罐底，加快燃料油品的乳化，罐壁锈蚀，油泥逐渐增加，必然影响到油品的质量。因此项目地埋油罐约4年需要清洗一次，委托专业清洗单位进行清洗，每次清理产生废油渣0.02t，产生废油渣直接由有资质单位拉走，不在站区内存放。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目产生的清罐废物属于危险废物，编号为HW08，废物类别为废矿物油与含矿物油废物（废物代码900-220-08 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）。废油渣、废污油交由有危废处置资质的单位处置，不外排。 ②废抹布及手套 废油手套按0.2kg/副计，消耗量按4副/月计算，则产生量为0.0096t/a；抹布按0.3kg/ 块计，消耗量按4块/月计算，则产生量为0.028t/a。加油站清理跑冒滴漏油品使用的抹布，擦车使用的抹布，以及员工替换下的含油的手套，共产生0.0376t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物类危险废物（废物代码900- 041-49，含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。含油抹布和手套为《危险废物名录》（2021年版）中豁免类危险废物，可混入生活垃圾处理全过程不按危险废物管理。因此本项目含油抹布和手套混入生活垃圾，由环卫清运。 ③油泥 本项目洗车废水经过沉淀池、隔油池处理后排入市政管网，油泥产生量为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码900- 210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥））。 ④废机油 主要来源于维修保养过程中废弃的机油、刹车油、液压油、润滑油、过滤介质等产生量约1.0t/a，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08，危险特性为T，I。收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处理。 表4-12 固体废物产生情况一览表 固废 名称; 主要成分; 类别; 行业来源; 代码; 危险特性; 排放规 律; 排放量t/a; 处置方式. 生活 垃圾; 生活 垃圾; /; /; /; /; 连续; 8.395; 环卫收集处理. 油罐废 油渣; 废油; HW08废矿物油及含矿物油废物; 非特定行业; 900-220-08; T.I; 间断; 0.02/4a; 委外处理. 废抹布及手套; 抹布、手套; HW49其 他废物类危险废物; 非特定行业; 900-041-49; T; 间断; 0.0376; 环卫收集处理. 油泥; 油、污泥; HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-210-08; T，I; 间断; 0.2; 委外处理. 废机油; 废机油; HW08废矿物油及含矿物油废物; 非特定行业; 900-210-08; T，I; 间断; 1.0; 委外处理. 油罐定期清理产生废油渣、隔油池定期清掏产生的废污油泥等产生量较小，更换、清掏后直接委托有资质单位处置，不在厂内暂存。 废机油收集后，应暂存于厂区危废暂存场所，位于汽车维修车间内，面积为10m2，危废暂存场所应进行防淋、防腐、防渗处理，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求进行建设，并进行规范化管理。 ①危险废物的收集包装 A．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 B．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C．建设单位应加强管理，制定严格的危险废物管理制度，设专人看管，并作好危险废物情况的记录，记录须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；及时转移各类危险废物，建立处置登记制度，严格执行危废转运五联单制度，严禁固废随意处置。 D．不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 E.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订。 A．按《环境保护图形标识――固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 B．项目危废库拟采用水泥铺底，表面涂刷防渗漆，防渗系数不大于10-10cm/s；裙脚也应采取防渗措施。 C．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 D．要有隔离设施或其它防护栅栏。 E．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 ④危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 A.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； C.设施内要有安全照明设施和观察窗口； D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑤危险废物的堆放 A.基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； B.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； C.衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； D.衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； E.应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里； F.危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量； G.危险废物堆要防风、防雨、防晒； H.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里； I.不相容的危险废物不能堆放在一起； J.总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏 盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（公告 2013 年第 36 号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设了危废堆场，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），强化危险废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝危险废物在厂区内的散失、渗漏。危废间内设有灭火器等防火装置；危废间设有明显的警示标志；贮存区设独立的负压排气系统。做好危险废物在车间内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置，建立完善的规章制度，以降低危险废物洒落对周围环境的影响。 综上，各类固体废物均得到有效处置，在落实以上措施后，项目营运期产生的固体废弃物不会对周围的环境造成污染影响。 5、土壤、地下水环境影响分析及污染防治措施 （1）污染源及污染途径 本项目运营期土壤、地下水污染源为储存和销售的油品，污染途径为油 品泄漏污染土壤和地下水。 （2）污染防治措施及环境影响分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏污染地下水，加油站需采用防渗漏及防渗漏检测措施，具体如下： 1）指南要求：所有加油站的油罐需要更新为双层罐或设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）的要求；本项目全部为双层储罐。 2）指南要求：加油站需采用防渗漏检测措施；本项目加油站每个储油罐均配备液位仪，实时监测油品有无泄漏；同时埋地加油双层管道系统的最低点设置检漏点。 3）污染防治分区 原料储存区、辅助设施及公用工程设施在布置上严格区分为污染防治区和非污染防治区，根据可能泄漏物质的性质将污染防治区划分为一般污染防治区、重点污染防治区和特殊污染防治区。本项目主要分为重点污染防治区和一般污染防治区。重点污染防治区包括加油岛区、储油罐区、卸油区、危废暂存间等，一般污染防治区为站房、综合楼及其它硬化地面等。 项目防渗方案具体见下表4-13。 表4-13 项目防渗区域及防渗内容 序号; 防渗区域; 防渗方案; 防渗系数. 1; 加油岛区、储罐区、卸油区、危废暂存间; 底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm等防渗，侧壁均设防渗墙; ≤10-10cm/s. 2; 站房、综合楼及其它硬化地面等; 取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料; ≤10-7cm/s. 落实如上土壤、地下水污染防治措施后，同时结合区域土壤、地下水污染现状，本项目建设不会对区域土壤、地下水产生不利影响。 4）加油站储油罐区设有防火堤。站内地面均采用混凝土地面，站区围墙为非燃烧实体墙，高2.2m，耐火等级不低于二级。 （6）管理措施 加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护措施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。 （7）监测计划 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），要求布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。建议建设单位每半年委托第三方检测单位对本项目地下水取样检测，以时刻掌握并避免储罐区等燃油泄漏对项目区域地下水、土壤污染。 表4-14 地下水、土壤日常监测计划建议 监测项目; 监测内容; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 地下水; 石油类; 厂区监控井; - a定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 b定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，若发现油品泄露，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄露加油站停运、油品阻隔和泄露油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄露加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄露物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。; 《地下水环境质量标准》III类. 土壤; 石油烃; 厂区内; 1次/5年; 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表 2 第二类用地筛选值. 6、环境风险影响分析 本项目所涉及的危险化学品为汽油、柴油，具有易燃烧、易爆炸、易产生静电、易挥发和具有一定毒害性等危险特性。在其接卸、储存和付出的整个经营过程中，如果对其管理防护不当不仅会损害人体健康，造成财产损毁，而且会严重影响环境质量。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B.1中的突发环境事件风险物质及临界量，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）结果见下表。 表4-15 危险物质数量与临界量比值（Q） 物质; 物质特性; 危险源识别. 贮存量; 临界量; q/Q; 环境风险潜势. 汽油; 易燃 易爆; 80t; 2500t; 0.032; I. 柴油; 40t; 2500t; 0.016. 80/2500+40/2500=0.048<1. 经分析，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，可判定本项目环境风险潜势为I。 （1）环境风险识别 ① 主要危险物质及分布情况 本项目涉及的危险物质为汽油柴油；分布于油品运输车辆、油品储罐、 输油管线、加油机和受油车辆。 ② 可能影响环境的途径 卸油作业：卸油作业存在的风险因素包括未对车辆采取静电接地措施、稳油时间不足 15min、消防器材不到位、未按要求着装、存在明火等。 油品储罐及输油管线：在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 加油机：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。 站房：如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 （2） 环境风险分析 本项目涉及的危险物质为汽油柴油，所涉及的风险事故主要为火灾和油品泄露或渗漏。 1）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水也会受到影响。 本项目对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，阻隔对地下水的污染。 2）对大气环境的污染 油品泄漏、火灾、爆炸这些事故都会对大气环境造成影响。油品泄漏会直接挥发出烃类到大气环境，当有限空间内的烃达到一定量时会发生火灾、爆炸，燃烧后产生的烟尘、非甲烷总烃及伴生未完全燃烧产生的一氧化碳等有毒又害物质都会引起大气污染。为防止此类次生灾害的发生，可采取用灭火器对现场进行喷淋，及时灭火。应急结束后继续监测大气污染物含量，确保污染物降至标准值限值一下。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 ①加油站油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的最小距离严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）表4.0.4各项规定执行，避免建设项目出现事故时引发其它企业连锁反应或堵塞疏散、救援通道。 ②厂区总图布置符合事故防范要求，各类建（构）筑物的设计满足安全消防要求，各储罐之间留有安全防火间距。 ③厂区内设立紧急救援设施，包括消防报警装置，防火、防爆设备，急救及救援用品等，厂区内在不同方向留有救援通道、应急疏散通道，以免在不同风向条件下均能使救援及疏散工作都能顺利进行。 ④站内按《安全标志》（GB2894）的规定在室内外醒目处设置安全标志。 2）罐区风险防范措施 本项目罐区采取的风险防范措施如下： ①储油罐采用卧式钢制罐，所有油罐均进行埋地设置； ②油罐外表面采用符合标准的防腐设计； ③油罐间距满足规范要求； ④油罐的各接合管均设在油罐的顶部； ⑤油罐的进油管向下伸至罐内距罐底0.2m处，出油管的底端设置底阀； ⑥各油罐均设带有高液位报警功能的液位计，采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。 ⑦油罐进行了防雷、防静电设置。 ⑧当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，采取防止油罐上浮的措施。 ⑨汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面4m。通气管管口设置了阻火器。 3）卸油作业风险防范措施 卸油作业采取的风险防范措施如下： ①制定卸油作业规范，对员工进行了培训，要求员工严格按照卸油作业规范卸油； ②卸油作业已采用油气回收系统，将挥发出来的油气通过回气管返回罐车； ③控制卸油速度，防止卸油过程静电产生； ④卸油前做好罐车静电接地，停止加油作业； ⑤卸油油气回收系统严格按照《加油站大气污染物综合排放标准》和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行。 ⑥油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 ⑦卸油接口装设快速接头及密封盖。 4）加油作业风险防范措施 ①制定了加油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照规范加油； ②加油作业过程已采用油气回收系统，控制加油油气回收系统气液比，并定期进行检测； ③控制加油速度，避免加油过程中静电发生； ④加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油或滴油； ⑤严格按照规程操作和管理油气回收设施。 5）其他风险防范措施 ①防火：本项目配有灭火毯、沙子、35kg推车式干粉灭火器、4kg手提式干粉灭火器、消防锹、消防桶等符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中要求。本项目储油罐均为地埋罐，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中要求，无需设置消防给水系统，因此本项目未设置事故池。 ②修理加油机时，特别是拆油泵、油气分离器和进油管时，一定要防止油品流出。在修理电气设备时，一定要在配电间切断电源并挂上不许合闸的标志牌，在修理电气设备之前，必须把油气清楚干净，防止电火花点燃油气。 ③强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，必须穿着防静电鞋、防静电服或棉质工作服，使用符合安全规定的防静电工具，要避免穿化纤衣服和导电性能低的胶底鞋，严禁火种；在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程；定期对压力设备进监察等，发现事故隐患及时排除。 ④提高加油机安全：加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min（工作状态）；加油软管上宜设安全拉断阀；以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 ⑤加油站中禁止使用手机等非防爆无线通讯工具。 ⑥安全标志对策措施： 1)在醒目与安全有关的地方设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。 2)站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 3)加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 （4）风险事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要（见表4-15），项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 表4-15 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 加油区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 加油站：由加油站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由加油站内专人负责——负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分泄漏区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油站内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育 信息发布; 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. （5）事故发生后的应急措施 a当危险物品泄漏事故发生后，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。抢险组织和人员泄漏物质的定性和定量检验，确定危害程度和范围。监测的内容主要有：泄漏物品的性质、浓度、扩散范围，中毒人员情况，泄漏的部位与性质，气象条件等。根据侦察检验结果设立警戒区。进入灾害现场的抢险救援人员必须做好人员防护，防护的方法有服装防护、护膝防护和药物防护。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。 b火灾爆炸事故应急措施 火警发生后，立即启动火灾报警系统、消防系统和应急呼叫系统，在各单元出入口处启动手动报警按钮。当火警发生时，值班人员必须在规定的时间内确定火警发生原因和火警发生地点，并立即通知消防站。根据引起火灾的原因，运用不同的消防器材赶赴现场进行灭火。同时组织人力迅速疏散人群和抢救财产，将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。同时，应由近而远对下风向一定距离内居民进行通报采取必要的防护措施。 事故发生后，迅速采取断电、断料等措施；迅速利用就近的灭火器和消防栓救火；迅速利用各种方式向公司领导小组积极疏散人员，组织自救，封锁火灾现场，组织人员疏散重要设备和物资；消防人员到达现场后，积极配合，严密控制火灾的蔓延和扩大，及时进行降温、驱烟雾、降低危险气体浓度，配合医务人员和车辆抢救伤员等。 c事故发生后，应根据物品泄漏的扩散情况涉及到得范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界设置警示标志，并有专人警戒，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，区域内严禁火种。 d制止事故成功后，应对泄漏装置内的残液实施输转作业，以避免造成水环境污染。 （6）与园区风险防范措施的衔接 a应急组织机构的联动 一旦发生社会级（I级）、园区级（II级）环境事件，应及时与盘山县政府、盘山生态环境分局、辽宁新材料产业经济开发区以及相关的职能管理部门的应急指挥机构联系，及时将环境事件发生情况和最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向园区环境应急救援指挥部汇报。若为社会级（I级）环境事件，应启动《盘锦市突发环境事件应急预案》。 b预案分级响应的联动 企业级（III级）：企业先行启动企业级突发环境事件应急预案，同时及时通知园区环境应急救援指挥部。在环境事件现场处置妥当，经园区环境应急救援指挥部研究确定后，向辽宁新材料产业经济开发区报告处理结果。 园区级（II级）：由辽宁新材料产业经济开发区环境应急指挥部负责指挥，必要时向盘锦市突发环境事件应急管理部门请求援助。 社会级（I级）环境事件：由辽宁新材料产业经济开发区环境应急指挥部负责临时指挥，先行开展应急救援工作，盘锦市突发环境事件应急指挥部成立时，辽宁新材料产业经济开发区环境应急指挥部移交盘锦市突发环境事件应急指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。 c应急救援保障的联动 ①公共援助力量：发生社会级（I级）、园区级（II级）环境事件，园区环境应急救援指挥部可联系盘山县消防救援支队、盘山县公安局、盘山县疾病预防控制中心、盘山县中心医院、盘山县生态环境监测中心等相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。 ②专家援助：园区环境应急救援指挥部应与盘锦市应急专家组保持日常联络，园区应急演练时可请专家到现场指导工作，在突发环境事件时第一时间请求技术支持。 d应急培训计划的衔接 园区在开展应急培训计划的同时，还应积极配合盘山县人民政府盘山生态环境分局辽宁新材料产业经济开发区分局和盘山生态环境分局等开展的应急培训计划。 e公众教育的衔接 对园区和周边可能受影响的地区的公众开展环境风险知识的教育培训，加强与周边公众和社会团体的交流，如发生事故可及时有效的疏散撤离。 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 盘锦危化品智慧公路港项目. 建设地点; 辽宁省; 盘锦市; 盘山县; 辽宁新材料产业经济开发区. 地理坐标; 经度; 121°58′47.226′′; 纬度; 41°15 ′10.171′′. 主要危险物质及分布; 加油岛、油罐区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目主要的风险源为地下储油罐储存的汽油和柴油发生泄漏时发生的事故。 大气：成品油泄漏会直接挥发出烃类到大气环境，发生火灾、爆炸等会产生烟尘、非甲烷总烃及伴生未完全燃烧的一氧化碳等有毒有害物质引起大气污染。 地下水：本项目储油罐若发生泄漏，会对地下水造成污染。 土壤：本项目储油罐若发生泄漏，会对土壤造成污染. 风险防范措施要求; 油罐进行了防雷、防静电设置、消防设施、油气在线监测系统等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：; 项目占地面积1000000m2，项目建设4台埋地钢质储罐，其中2个汽油储罐（规格为50m3×2）；2个柴油储罐（规格为50m3×2）。年销售汽油420吨、柴油4320吨。汽油柴油实际最大储存量为120t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险评价工作等级为简单分析，建设单位应采取有效的预防、应急措施，避免运输、储存等过程中泄漏和爆炸事故的发生，并从生产、贮运等各方面积极采取防护措施，确保事故状态下污水不外排，事故发生时及时疏散影响范围内的人员，制定环境风险应急预案。在此前提下，事故时可以控制事故和减少对环境造成的危害。因此，环境风险水平可以接受。. ## 7、污染物排放清单 本项目污染物排放情况见表4-17。 表4-17 项目污染物排放情况 项目; 产污环节; 污染物种类; 排放量; 治理设施; 排放方式. 废气; 加油、卸油等过程; 非甲烷总烃; 6.084t/a; 油气回收装置; 无组织排放. 废水; 员工生活; 生活污水 671.6t/a; COD; 0.1612t/a; 化粪池; 市政管网最终进入新材料产业园工业污水处理厂. SS; 0.1410t/a. 氨氮; 0.0128t/a. 洗车; 洗车废水 591.3t/a; COD; 0.0946t/a; 沉淀池、隔油池. SS; 0.1478t/a. 石油类; 0.0089t/a. LAS; 0.0089t/a. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 8.395t/a; 垃圾桶收集; 环卫部门清运，不外排. 加油等过程; 沾油废物; 0.0376t/a. 生产、维修等; 油罐废油渣; 0.005t/a; 委托资质单位处理; 资质单位合理处置，不外排. 油泥; 0.2t/a. 废机油; 1.0t/a. ## 8、排污口标准化 根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本评价提出项目排污口以下规范化管理要求。 1、技术要求 （1）排污口的位置必须合理确定，应按照环监（1996）470号文件的要求，实行规范化管理。 （2）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，具体设置必须符合《污染源监测技术规范》的要求。 2、立标管理 （1）排污口应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2-95）规定，设置国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌。 （2）在污染物排放口根据情况设置立式或平面固定式标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2.0m。 3、建档管理 （1）根据排污口管理内容要求，在项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 （2）选有专业知识和技能的专职人员对排污口进行管理。 ## 9、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环境保护部令第11号，2019年12月20日实施），本项目属于该名录范围内的“四十二、零售业 52 100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526 位于城市建成区的加油站”，因此，实行排污许可简化管理。待企业完成环境影响评价审批后，尽快申领排污许可证。 ## 10、环保投资 本项目总投资7447万元，环境保护投资55.2万元，占项目总投资的0.74%，环保投资分布见表4-18。 表4-18 项目环境投资概算 时期; 治理项目; 防治措施; 投资（万元）. 运营期; 大气; 卸油、加油作业设 2套油气回收系统，汽油柴油储罐各配一个4.5m高通气管; 6. 1套油气排放处理装置，4m高放散管; 0.2. 噪声; 减震、隔声、消声措施; 3. 固废; 危废暂存间（10m3）; 2. 生活垃圾箱; 2. 废水; 4m3化粪池，1m3的隔油池，1m3的沉淀池; 10. 地下水、土壤; 双层钢制油罐及管线防渗; 20. 地面硬化、分区防渗; 10. 风险; 设置泄漏检测仪、消防沙、灭火器、警示牌等; 2. 合计; 55.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油 储油 加油 | 非甲烷总烃 |  | 二级油气回收系统+油气冷凝后处理系统 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水进入化粪池处理；餐厅、食堂等处排水经过隔油池及化粪池，处理后废水经园区管网排入新材料产业园工业污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 厂界四周 |  | 等效连续A声级 |  | 防噪、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599–2020）的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号，2020年9月1日实施）中的有关规定 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1）指南要求：所有加油站的油罐需要更新为双层罐或设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）的要求；本项目全部为双层储罐。 2）指南要求：加油站需采用防渗漏检测措施；本项目加油站每个储油罐均配备液位仪，实时监测油品有无泄漏；同时埋地加油双层管道系统的最低点设置检漏点。 3）污染防治分区：原料储存区、辅助设施及公用工程设施在布置上严格区分为污染防治区和非污染防治区，根据可能泄漏物质的性质将污染防治区划分为一般污染防治区、重点污染防治区和特殊污染防治区。本项目主要分为重点污染防治区和一般污染防治区。重点污染防治区包括加油岛区、储油罐区、卸油区等，一般污染防治区为站房及其它硬化地面。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 ①加油站油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的最小距离严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）表4.0.4各项规定执行，避免建设项目出现事故时引发其它企业连锁反应或堵塞疏散、救援通道。 ②厂区总图布置符合事故防范要求，各类建（构）筑物的设计满足安全消防要求，各储罐之间留有安全防火间距。 ③厂区内设立紧急救援设施，包括消防报警装置，防火、防爆设备，急救及救援用品等，厂区内在不同方向留有救援通道、应急疏散通道，以免在不同风向条件下均能使救援及疏散工作都能顺利进行。 ④站内按《安全标志》（GB2894）的规定在室内外醒目处设置安全标志。 2）罐区风险防范措施 本项目罐区采取的风险防范措施如下： ①储油罐采用卧式钢制罐，所有油罐均进行埋地设置； ②油罐外表面采用符合标准的防腐设计； ③油罐间距满足规范要求； ④油罐的各接合管均设在油罐的顶部； ⑤油罐的进油管向下伸至罐内距罐底0.2m处，出油管的底端设置底阀； ⑥各油罐均设带有高液位报警功能的液位计，采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。 ⑦油罐进行了防雷、防静电设置。 ⑧当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，采取防止油罐上浮的措施。 ⑨汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面4m。通气管管口设置了阻火器。 3）卸油作业风险防范措施 卸油作业采取的风险防范措施如下： ①制定卸油作业规范，对员工进行了培训，要求员工严格按照卸油作业规范卸油； ②卸油作业已采用油气回收系统，将挥发出来的油气通过回气管返回罐车； ③控制卸油速度，防止卸油过程静电产生； ④卸油前做好罐车静电接地，停止加油作业； ⑤卸油油气回收系统严格按照《加油站大气污染物综合排放标准》和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行。 ⑥油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 ⑦卸油接口装设快速接头及密封盖。 4）加油作业风险防范措施 ①制定了加油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照规范加油； ②加油作业过程已采用油气回收系统，控制加油油气回收系统气液比，并定期进行检测； ③控制加油速度，避免加油过程中静电发生； ④加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油或滴油； ⑤严格按照规程操作和管理油气回收设施。 5）其他风险防范措施 ①防火：本项目配有灭火毯、沙子、35kg推车式干粉灭火器、4kg手提式干粉灭火器、消防锹、消防桶等符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中要求。 ②修理加油机时，特别是拆油泵、油气分离器和进油管时，一定要防止油品流出。在修理电气设备时，一定要在配电间切断电源并挂上不许合闸的标志牌，在修理电气设备之前，必须把油气清楚干净，防止电火花点燃油气。 ③强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，必须穿着防静电鞋、防静电服或棉质工作服，使用符合安全规定的防静电工具，要避免穿化纤衣服和导电性能低的胶底鞋，严禁火种；在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程；定期对压力设备进监察等，发现事故隐患及时排除。 ④提高加油机安全：加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min（工作状态）；加油软管上宜设安全拉断阀；以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 ⑤加油站中禁止使用手机等非防爆无线通讯工具。 ⑥安全标志对策措施： 1)在醒目与安全有关的地方设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。 2)站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 3)加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 公司应设置专门的环境保护部门对厂内的环境问题进行管理和监测，并建立企业环境保护管理制度，进行环境信息公开。 2、规范化排污口 项目根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470 号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等的要求，在废水排放口、危险废物暂存间等处，设置提示性环境保护图形标志牌，并满足相关设置要求。 3、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环境保护部令第11号，2019年12月20日实施），本项目属于该名录范围内的“四十二、零售业 52 100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526 位于城市建成区的加油站”，因此，实行排污许可简化管理。待企业完成环境影响评价审批后，尽快申领排污许可证。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目生产工艺符合国家产业政策相关要求，选址符合当地规划，设计中对可能产生的环境影响采取了有效预防措施，能够确保对环境造成的影响降低到最低程度；在认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目在现有厂址建设是可行的。

审批意见: 盘县环审[2022]05号 盘锦道至众和实业有限公司： 你单位报送的《盘锦危化品智慧公路港项目加油站环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经我局组织有关专家审查，经盘山生态环境分局局务会研究决定，现就该“报告表”批复如下： - 同意“报告表”专家评审意见。“报告表”编制较规范，依据充分，环境保护目标明确，环境标准和污染因子选择准确，污染工程分析和评价结论可信，环保对策措施可行，符合环评导则要求，可作为该工程建设和环境管理的依据。 二、盘锦道至众和实业有限公司拟投资2521.20万元在盘锦市盘山县辽宁新材料产业经济开发区建设盘锦危化品智慧公路港项目加油站项目，项目占地面积为38666m2，建筑面积为12017.32m2，主要建筑物为综合楼、管理用房、车辆维修车间、消防水泵房、加油站房、洗车房、罩棚等。项目车辆维修不涉及喷漆，洗车房为自助洗车，服务对象为小型车。加油站内设置埋地汽油罐2座，50m³/座，92#与95#汽油各1台，对应四枪汽油加油机2台；埋地柴油罐2座，50m³/座，对应双枪柴油加油机4台，属二级加油站。项目建设符合国家产业政策，项目在建设过程中只要认真落实“报告表”提出的各项污染防治措施，本项目环保可行。同意你单位按照环评报告表中所列的建设项目性质、规模、地点、内容、环保目标 、环境标准和污染因子、污染防治措施等进行建设。 三、在项目建设和运行过程中，建设单位必须认真落实“报告表”提出的各项环保措施，严格环保管理，还要重点做好如下工作： 1大气污染防治措施 项目卸油工序、加油工序设置二次油气回收（即油气回收处理装置），处理装置的排气管口高于地面4 m。经处理后排放的废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中1小时平均浓度值应小于等于25g/m3标准要求。 2水污染防治措施 项目生活污水依托现有化粪池预处理后，排入市政管网。洗车产生废水经沉淀池、隔油池处理后排入市政管网。最终进入辽宁北方新材料产业园污水处理厂集中处理。 3噪声污染防治措 项目噪声经过选用低噪声设备，加强设备维护保养，合理布局，设置减速标志和禁鸣标志，加强进站车辆管理等措施后，南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，东侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4固体废物污染防治措施 项目油罐定期清理产生废油渣、隔油池定期清掏产生的废污油泥，更换、清掏后直接委托有资质单位处置，不在厂内暂存。废机油收集后，暂存于厂区危废暂存场所，委托有资质单位处置。项目设施检修等环节产生的含油抹布等劳保用品（废物类别/代码900-041-49）属于危险废物豁免管理清单，可混入生活垃圾中，定点收集、定期由环卫清运处理。生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运。 - 四、你公司应按照《排污许可管理办法》（试行）规定，向生态环境主管部门提交排污许可申请，依法持有排污许可证，并按规定排放污染物，未取得排污许可前，不得排放污染物。 - 五、环境影响报告表经批准后，项目建设的地点、性质、规模、工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年开工建设，环境影响报告表应报我局重新审核。 - 六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工符合环保验收条件后，要按照环保相关法规规定进行验收，经审查验收合格后，该建设项目方可投入正常运行，由县生态环境执法队负责项目建设和运行期环境监管工作。 - (公 章） 经办人： 2022年 4月 12日

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 0 | 6.084 | 0 |
| 废水 | 生活污水（m3/a） | 0 | 0 | 0 | 671.6 | 0 | 671.6 | 0 |
|  | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1612 | 0 | 0.1612 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.0128 | 0 |
|  | SS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1410 | 0 | 0.1410 | 0 |
|  | 生产废水（m3/a） | 0 | 0 | 0 | 591.3 | 0 | 591.3 | 0 |
|  | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0 | 0.0946 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.0112 | 0 |
|  | SS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1478 | 0 | 0.1478 | 0 |
|  | 石油类（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.0089 | 0 |
|  | LAS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.0089 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | 8.395 | 0 | 8.395 | 0 |
| 危险废物 | 沾油废物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0376 | 0 | 0.0376 | 0 |
|  | 油泥（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 油罐废油渣（t/4a） | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  园区规划图

附图3  厂区平面布置图

附图4  检测点位图

附图 5  环境保护目标图

附图6  分区防渗图

附件1  委托函

附件2  备案证明

附件3  营业执照

附件4  规划设计条件

附件5  检测报告

附件6  园区环评批复

附件7  项目位于建成区说明

附件8  “三线一单”管控单元查询回执